柞水县城市管理局

柞水县固体废弃物综合处置场项目

环境影响报告书

（报审稿）

建设单位：柞水县城市管理局

编制单位：陕西天之虹环保科技有限公司

编制时间：二〇二二年十二月

目  录

1概述	1

1.1项目背景	1

1.2环境影响评价的工作过程	1

1.3建设项目特点	2

1.4分析判定相关情况	2

1.5关注的主要环境问题及环境影响	15

1.6环境影响评价主要结论	15

2总则	16

2.1编制依据	16

2.2环境影响识别及评价因子	19

2.3评价标准	21

2.4评价工作等级和评价范围	25

2.5环境功能区划	31

2.6主要环境保护目标	32

3工程概况	34

3.1建设项目概况	34

3.2项目组成	35

3.3垃圾收运范围、产生量及入厂要求	39

3.4原辅材料消耗	41

3.5主要设备	41

3.6填埋场工程建设内容	42

3.7公用工程	52

3.8土石方平衡	54

3.9总平面布置	54

3.10劳动定员与工作制度	55

3.11工程主要技术经济指标	55

4 工程分析	56

4.1施工期工程分析	56

4.2运营期工程分析	58

4.3封场期	73

4.4非正常工况	75

4.5污染物排放量汇总	75

4.6总量控制分析	77

5 环境现状调查与评价	78

5.1 自然环境概况	78

5.2 环境质量现状调查与评价	83

6 施工期环境影响分析	101

6.1 施工期环境影响概况	101

6.2 施工期环境影响分析	101

7 营运期环境影响分析	105

7.1大气环境影响预测与分析	105

7.2地表水环境影响分析	116

7.3 噪声影响预测与评价	119

7.4地下水环境影响预测与分析	127

7.5土壤环境影响预测与分析	132

7.6固体废物环境影响	137

7.7封场及后期维护期环境影响分析	139

7.8运输路线环境影响分析	139

8环境风险评价	141

8.1风险调查	141

8.2风险评价等级	141

8.3敏感目标调查	142

8.4风险识别	142

8.5环境风险分析及防范措施	144

8.6环境风险应急预案	146

8.7环境风险影响评价结论	147

9 环境保护措施及其可行性论证	149

9.1施工期环境保护措施	149

9.2运营期环境保护措施	152

10 环境影响经济损益分析	165

10.1环境效益分析	165

10.2 环保投入分析	166

10.3 环境成本和环境系数的确定与分析	166

10.4 环境经济损益分析结论	167

11 环境管理和环境监测计划	168

11.1环境管理	168

11.2 环境监测计划	170

11.3 排污口规范化管理要求	171

11.4 污染物排放清单及管理要求	172

11.5 总量控制指标	178

11.6 企业信息公开	178

12 环境影响评价结论	179

12.1建设项目概况	179

12.2区域环境质量现状	179

12.3环境影响评价结论	180

12.4环境风险影响分析结论	182

12.5公众参与评价结论	182

12.6结论	183

12.7要求与建议	183

1概述

1.1项目背景

随着我国经济社会的腾飞，社会主义新农村建设全面开展，农村环境保护工作取得了较大进展，但农村环境形势仍然十分严峻，点源与面源污染共存，生活与工业污染叠加等现象，严重制约了农村经济社会的可持续发展。自2017 年柞水县实施清洁城镇工作后，致使垃圾量剧增，各乡镇垃圾通过村镇收集,转运至柞水县县城生活垃圾填埋场进行填埋。柞水县县城生活垃圾填埋场位于柞水县下梁镇明星社区冷水沟，始建于2004 年，2010 年和2014 年进行了扩建，设计总库容90.58 万m3，生活垃圾填埋场总用地面积54084.161m2（81.13 亩），填埋库区用地面积32294.427m2（48.44 亩），目前柞水县县城生活垃圾填埋场已经填埋了88.9万m3，填埋场库容即将饱和。

为了解决柞水县及周边市县的生活垃圾处理问题，商洛市及柞水县规划建设一座处理规模为550 吨/日的生活垃圾焚烧厂，处理商洛市镇安县、柞水县全域及山阳县部分区域生活垃圾。生活垃圾焚烧厂虽然对生活垃圾减量化率高，但仍然有3%~5%的飞灰需采用填埋处理，而且建设一座焚烧厂需要的周期较长，一般为3~5 年，在焚烧厂建成投运之前的生活垃圾处理处置问题仍然需要解决。因此，商洛市及柞水县政府决定建设一座固体废弃物综合处置场，用于解决未来焚烧厂产生的飞灰以及焚烧厂投运前的生活垃圾处理问题，同时可以作为柞水县未来在焚烧厂检修及特殊情况下生活垃圾应急处理的兜底保障设施。

综上所述，柞水县城市管理局拟投资6990.66万元在商洛市柞水县小六里沟新建一座固体废弃物综合处置场，项目分两期建设，一期建设生活垃圾填埋库区、渗沥液处理区和生活区，二期建设飞灰填埋库区。其中一期生活垃圾填埋总设计库容约65.49万m3，使用年限为13年；二期飞灰填埋总设计库容约20.70 万m3，使用年限为20年。本次评价仅涉及一期工程，后期建设二期工程前需另行办理环境影响评价等相关手续。

1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和生态环境部1号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）等有关规定，本项目属于四十八、公共设施管理业 106 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外），应进行环境影响评价并编制环境影响报告书。为此，商洛市柞水县城市管理局委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我公司立即组织技术人员对项目所在区域进行现场勘查、环境现状监测和资料收集工作。在掌握现场环境状况的条件下，通过工程分析、技术论证、综合整理及认真分析研究等工作基础上，按照环境影响评价相关法律法规及技术导则的要求，编制完成了《柞水县固体废弃物综合处置场项目环境影响报告书》

1.3建设项目特点

（1）本项目为固体废弃物综合处置场，一期工程主要接收柞水县居民生活垃圾，不包括建筑垃圾、工业垃圾、城镇生活污水厂污泥、电子垃圾、医疗垃圾和其他特种垃圾及危险废弃物。

（2）项目位于商洛市柞水县小六里沟，项目占地西侧、南侧、北侧为山体，东侧80米处有道路，采取卫生填埋方式填埋后对周边区域村庄影响较小。

（3）项目建设一座渗滤液处理站，采用预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透处理工艺，填埋场渗沥液经收集处理达标后，部分用于场内自用，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理。

（4）项目采取分单元作业，当日压实覆膜，填埋气通过导气石笼直接排放，填埋区定时喷洒除臭剂，采用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测，若发现导气管排放口甲烷体积分数大于5%时，采用火炬燃烧方式进行处理。

1.4分析判定相关情况

1.4.1产业政策符合性分析

本项目为固体废弃物综合处置场项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类鼓励类：四十三、环境保护与资源节约综合利用20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程。项目属于鼓励类，符合国家产业政策。

本项目已获得柞水县行政审批服务局关于《柞水县固体废弃物综合处置场项目可行性研究报告的批复》（柞行审许发【2022】261号）。项目符合地方产业政策。

1.4.2与秦岭相关规划的符合性分析

本项目与秦岭相关规划的符合性分析见表1.4-1。

表1.4-1  本项目与秦岭相关规划的符合性分析

| 相关政策 | 政策要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《陕西省秦岭生态环境保护条例（2019年9月27日）》 | 第十五条秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；（二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；（三）饮用水水源一级保护区；（四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域；（二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；（三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；（四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；（五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 第十八条除本条例另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动；重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。 | 建设项目所在地不在秦岭核心保护区和重点保护区，位于一般保护区，本项目与秦岭保护区位置关系如图1.4-1所示。本项目产生的噪声采取相应的环保措施后达标排放，填埋废气经导气石笼排放，填埋区及渗滤液处理站定期喷洒除臭剂，渗滤液经处理达标后部分回用于填埋区，剩余废水运至柞水县污水处理厂进一步处理，固废按要求处置，对环境影响小。本项目正在办理相关环评手续。项目不在《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》所列“限制目录”、“禁止目录”清单中。 | 符合 |
|  | 秦岭范围内的城镇应当建设、完善生活污水处理、生活垃圾无害化处理、供排水等公共设施。乡（镇）人民政府在人口相对集中的村庄，应当组织推广使用沼气、太阳能等清洁能源，统一规划建设生活垃圾处理、污水排放等设施。 | 本项目为柞水县固体废弃物综合处置场，用于解决未来焚烧厂产生的飞灰以及焚烧厂投运前的生活垃圾处理问题，同时可以作为柞水县未来在焚烧厂检修及特殊情况下生活垃圾应急处理的兜底保障设施。 | 符合 |
| 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》 | 坚持“生态优先、绿色发展”导向，结合秦岭生态环境分区保护实际，《产业准入清单》分类设置目录管理措施。重点保护区施行“允许目录”，“允许目录”之外的产业、项目不得进入；一般保护区施行“限制目录”“禁止目录”，“限制目录”内的产业、项目必须满足相关规定，“禁止目录”内的产业、项目一律不得进入。 | 项目位于陕西省秦岭一般保护区，本项目为生活垃圾填埋项目，均不在上述所列“限制目录”、“禁止目录”清单中。 | 符合 |
| 《陕西省 秦岭生态环境保护总体规划》 | 一般保护区内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。牢固树立“共抓大保护、不搞大开发”理念，持续推进生态破坏和环境污染的修复治理，稳步提高森林植被覆盖率，加快小流域综合治理，提高水源涵养能力。综合提升城乡给排水、公厕、道路、电网、污水垃圾处理、水源地保护等基础设施水平。 | 项目位于陕西省秦岭一般保护区，本项目为柞水县固体废弃物综合处置场，符合《条例》和相关法规、规划的规定，不在《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》所列“限制目录”、“禁止目录”清单中。 本项目为柞水县固体废弃物综合处置场，一期工程主要接收柞水县生活垃圾。 | 符合 |
| 《商洛市秦岭生态环境保护规划》 | 一般保护区涉及7个县（区），98个镇（办），常住人口224.86万左右，面积约15722.59平方公里，约占全市保护区范围的80.3%。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。综合提升城乡给排水、公厕、道路、电网、污水垃圾处理、水源地保护等基础设施水平。 | 项目位于陕西省秦岭一般保护区，本项目在秦岭生态环境保护规划分区图中位置关系如图1.4-1所示。本项目为生活垃圾填埋项目，符合《条例》和相关法规、规划的规定，不在《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》所列“限制目录”、“禁止目录”清单中。 本项目为柞水县固体废弃物综合处置场，一期工程主要接收柞水县生活垃圾。 | 符合 |
|  | 加强城乡生活污水处理、生活垃圾无害化处理、供排水等公共设施建设。在人口相对集中的村庄推广使用太阳能等清洁能源，统一规划建设生活垃圾处理、污水处理等设施。 鼓励就地就近资源化利用，因地制宜推进农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”模式。 |  | 符合 |
|  | 以丹江、洛河、旬河、金钱河、乾佑河等沿岸为重点，加快推进重点镇污水垃圾设施建设，积极推进城镇污水、垃圾处理设施和服务向农村延伸。 |  | 符合 |

图1.4-1  项目拟建地在秦岭生态环境保护规划分区图位置示意图

1.4.3与环境管理政策及相关规划的符合性分析

本项目与环境管理政策及相关规划相符性分析见表1.4-2。

表1.4-2   本项目与环境管理政策及相关规划相符性分析

| 相关环境管理政策名称 | 政策要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号） | （二十）减少生活污染。建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。 | 本项目为柞水县固体废弃物综合处置场，一期工程主要接收柞水县生活垃圾。 | 符合 |
| 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号） | 防治地下水污染。垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。 | 垃圾填埋场采用HDPE土工膜等防渗层进行防渗，防止对地下水产生污染。 | 符合 |
| 《陕西省固体废物污染环境防治条例》 | 城乡生活垃圾利用、处置设施项目建设，按照地域统筹、设施共享的原则科学合理布局，纳入公共服务体系，推进减量化措施实施，提高生活垃圾的资源化利用率和无害化处置率，促进生活垃圾收集、利目、处置的专业化、市场化、产业化。 | 本项目为生活垃圾填埋场，垃圾无害化处理率达到100%。 | 符合 |
| 《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（2021-2025年） | 到 2025 年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右。全国生活垃圾分类收运能力达到 70 万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；鼓励有条件的县城推进生活垃圾分类和处理设施建设。全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右。 | 本项目为柞水县固体废弃物综合处置场，主要接收未来焚烧厂产生的飞灰以及焚烧厂投运前的生活垃圾，同时可以作为柞水县未来在焚烧厂检修及特殊情况下生活垃圾应急处理的兜底保障设施。 | 符合 |
|  | 适度规划建设兜底保障填埋设施。原则上地级及以上城市和具备焚烧处理能力或建设条件的县城，不再规划和新建原生垃圾填埋设施，现有生活垃圾填埋场剩余库容转为兜底保障填埋设施备用。西藏、青海、新疆、甘肃、内蒙古等省（区）的人口稀疏地区，受运输距离、垃圾产生规模等因素制约，经评估暂不具备建设焚烧设施条件的，可适度规划建设符合标准的兜底保障填埋设施 |  | 符合 |
|  | 完善垃圾渗滤液处理设施。新建生活垃圾处理设施要根据处理规模、垃圾含水率等特性，配套建设相应能力的渗滤液处理设施。对于具备纳管排放条件的地区或设施，在渗滤液经预处理后达到环保和纳管标准的前提下，推动达标渗滤液纳管排放。 | 本项目设有垃圾渗滤液处理站，渗滤液经处理达标后部分回用于填埋区，剩余废水运至柞水县污水处理厂进一步处理。 | 符合 |
| 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 | 强化生活垃圾处理处置。完善生活垃圾分类收集和分类运输系统建设，加快推进生活垃圾源头减量和分类处理，全面推进焚烧处理能力建设，合理规划建设生活垃圾填埋场，因地制宜推进厨余垃圾处理设施建设。 | 本项目为柞水县固体废弃物综合处置场，主要接收未来焚烧厂产生的飞灰以及焚烧厂投运前的生活垃圾，同时可以作为柞水县未来在焚烧厂检修及特殊情况下生活垃圾应急处理的兜底保障设施，一期工程主要接收柞水县生活垃圾。 | 符合 |
| 《商洛市“十四五”生态环境保护规划》 | 推动农村生活垃圾处置。推广分类减量。制定生活垃圾分类管理办法，构建“政府主导、企业主体、全民参与”垃圾分类体系。建设生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置设施，补齐处理能力短板。健全收运处置体系。优化垃圾收运处置设施布局，完善县城生活垃圾处理系统。分区分类选择收运处置模式，提升垃圾焚烧处理能力，开展既有焚烧处理设施提标改造，推进厨余垃圾处理设施建设。提升资源化利用水平。强化农村生活垃圾分类和资源化利用指导，积极开展垃圾就地分类和资源化利用示范创建。统筹推进农村生活垃圾处理和农业废弃物资源化利用，健全农村生活垃圾收运处置体系，完善运行维护长效管理机制。到2025年，实现农村生活垃圾治理收运处置体系全覆盖，90%的自然村生活垃圾得到有效处理。 |  | 符合 |
| 《商洛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 实施全域生活垃圾分类处置，健全农村生活垃圾收集运输处置体系和长效管理机制，开展生活垃圾源头分类减量和处理利用。 |  | 符合 |
| 《陕西省土壤污染防治工作方案》 | 减少生活污染。不断提升废弃物资源综合循环利用水平，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化，提高收集、利用、处置的专业化、市场化、产业化程度。城乡生活垃圾实行分类投放、收集、运输和处置。 | 本项目为生活垃圾填埋场，垃圾无害化处理率达到100%。 | 符合 |
| 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013） | 进入填埋场的填埋物应是居民家庭垃圾、园林绿化废弃物、商业服务网点垃圾、清扫保洁垃圾、交通物流场站垃圾、企事业单位的生活垃圾及其他具有生活垃圾属性的一般固体废弃物。 | 本项目为固体废弃物综合处置场，一期工程主要接收柞水县居民生活垃圾，不包括建筑垃圾、工业垃圾、城镇生活污水厂污泥、电子垃圾、医疗垃圾和其他特种垃圾及危险废弃物。 | 符合 |
|  | 填埋场不应设在下列地区： 1 地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区；2 洪泛区和泄洪道；3 填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区；4 填埋库区与渗沥液处理区边界距河流和湖泊50m以内的地区，5 填埋库区与渗沥液处理区边界距民用机场3km以内的地区；6 尚未开采的地下蕴矿区；7 珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区；8 公园，风景、游览区，文物古迹，考古学、历史学及生物学研究考察区；9 军事要地、军工基地和国家保密地区。 | 本项目位于柞水县小六里沟，不在地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区、洪泛区和泄洪道等，根据现场勘查，项目东侧直线距离455m为松林村，但本项目位于沟谷内，松林村和填埋场通过一道天然屏障（山梁）相隔。渗滤液处理区边界距离乾佑河约423m，项目所在地不涉及尚未开采的地下蕴矿区、 珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区、公园，风景、游览区，文物古迹，考古学、历史学及生物学研究考察区、军事要地、军工基地和国家保密地区。 | 符合 |
|  | 填埋场处理规模宜符合下列规定： I 类填埋场：日平均填埋量宜为1200t/d及以上； II类填埋场：日平均填埋量宜为500t/d-1200t/d (含500t/d) ； III类填埋场：日平均填埋量宜为200t/d-500t/d (含200t/d) ； IV类填埋场：日平均填埋量宜为200t/d以下。 填埋库容应保证填埋场使用年限在10年及以上，特殊情况下不应低于8年。 | 本项目设计日处理规模为110t/d，为Ⅳ类填埋场。一期生活垃圾填埋总设计库容约65.49万m3，使用年限为13年；二期飞灰填埋总设计库容约20.70 万m3，使用年限为20年。 | 符合 |
|  | 填埋场必须进行防渗处理，防止对地下水和地表水的污染，同时还应防止地下水进入填埋场。 | 填埋库区库底和边坡做防渗处理，均采用单层复合防渗结构层，库区场底从上而下包括200g/m2 土工滤网层、30cm粒径为20~40mm厚卵石层、 600g/m2 的无纺土工布层、2.0mm厚HDPE 土工膜层、5000g/m2 膨润土垫（GCL）、 压实基础层（压实度≥93%）。 边坡防渗层从上而下依次包括300mm 厚袋装砂石的边坡保护层、600g/ m2的无纺土工布层、2.0mm 厚HDPE 土工膜层、5000g/ m2膨润土垫（GCL）、压实基础层（压实度≥90%）。 环场锚固沟设计尺寸采用1.0m×1.0m，回填粘土，压实度≥93%。 | 符合 |
|  | 根据填埋场场址水文地质情况,对可能发生地下水对基础层稳定或对防渗系统破坏的潜在危害时，应设置地下水收集导排系统。根据地下水水量、水位及其他水文地质情况的不同，可选择采用碎石导流层、导排盲沟、土工复合排水网导流层等方法进行地下水导排或阻断。地下水收集导排系统应具有长期的导排性能。 | 本项目设地下水收集导排系统，具体为库底设置一条地下水导排主盲沟对场地地下水进行收集，地下水盲沟位于防渗系统以下，为梯型断面，底宽1.0m，沟深1.0m，盲沟内埋设一根dn250HDPE 穿孔花管，花管周围用卵石填充，盲沟用200g/m²土工滤网包裹。 | 符合 |
|  | 填埋场必须设置有效的渗沥液收集系统和采取有效的渗沥液处理措施，严防渗沥液污染环境。 | 本项目设有渗滤液收集系统和渗滤液处理站。渗滤液处理站处理规模为65t/d，处理工艺为预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透，填埋场渗沥液经收集处理达标后，部分用于场内自用，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂。 | 符合 |
|  | 填埋场必须设置有效的填埋气体导排设施，严防填埋气体自然聚集、迁移引起的火灾和爆炸。 | 生活垃圾填埋库区内设导气石笼，填埋气通过导气井直接排放，填埋区定时喷洒除臭剂，采用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测。若发现导气管排放口甲烷体积分数大于5%时，采用火炬燃烧方式进行处理。 | 符合 |
| 《生活垃圾渗滤液处理技术规范》（CJJ150-2010） | 渗滤液处理工艺宜采用组合处理工艺，组合处理工艺应以生物处理为主体工艺。渗滤液处理工艺可分为预处理、生物处理和深度处理。渗滤液处理工程应设调节池，并采取有效措施均化水质、水量。 | 本项目设有渗滤液处理车间。渗滤液处理车间处理规模为65t/d，处理工艺为预处理（预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀）+生物处理（A2/O-MBR膜池）+深度处理（纳滤-反渗透）。项目设有一座有效容积为1800m3的调节池，用于均化水质、水量。 | 符合 |
|  | 渗滤液处理中产生的污泥宜与城市污水处理厂污泥一并处理，当进入垃圾填埋场处置或单独处理时，含水率不宜大于80%。 | 渗滤液处理系统会产生污泥，污泥经厢式隔膜压滤脱水机进行脱水，脱水后为含水率约60%的泥饼，运至本项目填埋区卫生填埋。本项目填埋区可接受城镇生活污水厂污泥，因此可接受本项目渗滤液处理产生污泥。 | 符合 |
|  | 调节池、污泥脱水设施等主要恶臭产生源应采取密闭、局部隔离及抽吸等措施，臭气应集中处理后有组织排放。 | 项目拟设一套离子除臭系统，渗滤液调节池和渗滤液处理系统均密闭加盖，收集后的恶臭污染物进入离子除臭系统进行处理，处理达标后的尾气经15m高的排气筒外排。 | 符合 |
| 《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（试行）（HJ564-2010） | 在填埋区与渗滤液处理设施间必须设置渗滤液调节池。渗滤液处理厂（站）应按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放连续监测设备。 | 项目设有一座有效容积为1800m3的调节池，用于均化水质、水量。项目渗滤液处理车间设有污染物排放连续监测设备。 | 符合 |
|  | 生活垃圾填埋场渗滤液主体处理构筑物与设备包括预处理系统、生物处理系统、深度处理系统、污泥及浓缩液处理系统等；处理后废水应按国家和地方有关规定设置规范化排污口统一排放。 | 渗滤液处理车间处理规模为65t/d，处理工艺为预处理（预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀）+生物处理（A2/O-MBR膜池）+深度处理（纳滤-反渗透）。填埋场渗沥液经收集处理达标后，部分用于场内自用，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂。渗滤液处理系统会产生污泥，污泥经厢式隔膜压滤脱水机进行脱水，脱水后为含水率约60%的泥饼，运至本项目填埋区卫生填埋。纳滤和反渗透工艺产生的浓缩液回灌于填埋区。 |  |
|  | 生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺可分为预处理、生物处理和深度处理三种。应根据渗滤液的进水水质、水量及排放要求综合选取适宜的工艺组合方式，推荐选用“预处理＋生物处理＋深度处理”组合工艺。 |  |  |
|  | 渗滤液处理中产生的污泥宜与城市污水处理厂污泥一并处理，当进入垃圾填埋场填埋处理或单独处理时，含水率不宜大于80%。纳滤和反渗透工艺产生的浓缩液宜单独处理，可采用焚烧、蒸发或其他适宜的处理方式。 |  |  |
|  | 主要恶臭污染源（调节池、厌氧反应设施、曝气设施、污泥脱水设施等）宜采取密闭、局部隔离及负压抽吸等措施，经集中处理后排放，处理后气体的排放应执行GB 14554 和GB 16297。 | 项目拟设一套离子除臭系统，渗滤液调节池和渗滤液处理系统均密闭加盖，收集后的恶臭污染物进入离子除臭系统进行处理，处理达标后的尾气经15m高的排气筒外排。恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值。 |  |
|  | 渗滤液处理厂（站）应建立水质、水量监测制度，水量包括渗滤液产生量和处理量。水质监测指标至少包括各处理单元的进出水指标：色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物浓度以及进出水的总汞、总砷、总镉、总铅、总铬、六价铬等重金属浓度和粪大肠菌群数。 | 项目渗滤液处理车间设水质、水量监测制度，水量包括渗滤液产生量和处理量。水质监测指标包括各处理单元的进出水指标：色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷等主要污染物浓度以及进出水的总汞、总砷、总镉、总铅、总铬、六价铬等重金属浓度和粪大肠菌群数。 |  |
| 《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009） | 填埋场垃圾堆体内应设置导气井或导气盲沟，设置主动导排设施的填埋场，必须设置填埋气体燃烧火炬。 | 生活垃圾填埋库区内设导气石笼，填埋气通过导气井直接排放，采用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测。若发现导气管排放口甲烷体积分数大于5%时，采用火炬燃烧方式进行处理。 | 符合 |
| 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 生活垃圾填埋场应建设渗滤液处理设施，以在填埋场的运行期和后期维护与管理期内对渗滤液进行处理达标后排放。生活垃圾填埋场渗滤液处理设施应设渗滤液调节池，并采取封闭等措施防止恶臭物质的排放。 | 项目设有一座有效容积为1800m3的调节池，用于均化水质、水量。项目设有渗滤液处理车间，处理规模为65t/d，处理工艺为预处理（预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀）+生物处理（A2/O-MBR膜池）+深度处理（纳滤-反渗透）。填埋场渗沥液经收集处理达标后，部分用于场内自用，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂。项目拟设一套离子除臭系统，渗滤液调节池和渗滤液处理系统均密闭加盖，收集后的恶臭污染物进入离子除臭系统进行处理，处理达标后的尾气经15m高的排气筒外排。 | 符合 |
|  | 生活垃圾填埋场应实行雨污分流并设置雨水集排水系统，以收集、排出汇水区内可能流向填埋区的雨水、上游雨水以及未填埋区域内未与生活垃圾接触的雨水。雨水集排水系统收集的雨水不得与渗滤液混排。 | 本项目雨污分流，环场道路外侧设置环场截洪沟，防止场外雨水进入厂区内，减少垃圾渗滤液产生量。 |  |
|  | 生活垃圾填埋场应建设填埋气体导排系统，在填埋场的运行期和后期维护与管理期内将填埋层内的气体导出后利用、焚烧或达到9.2.2的要求后直接排放。 | 生活垃圾填埋库区内设导气石笼，填埋气通过导气井直接排放，采用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测。若发现导气管排放口甲烷体积分数大于5%时，采用火炬燃烧方式进行处理。 |  |
|  | 生活垃圾填埋场周围应设置绿化隔离带，其宽度不小于10 m。 | 环库区设置宽度为10m的绿化隔离带。 |  |
|  | 填埋作业应分区、分单元进行，不运行作业面应及时覆盖。不得同时进行多作业面填埋作业或者不分区全场敞开式作业。中间覆盖应形成一定的坡度。每天填埋作业结束后，应对作业面进行覆盖；特殊气象条件下应加强对作业面的覆盖。 | 项目根据设计要求和实际条件制定填埋作业规划，填埋作业前根据规划进行作业单元分区，填埋过程分区、分单元进行。每天填埋结束后，对作业面进行覆盖。 |  |
| 《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标124-2009） | 填埋场的合理使用年限，应在10年以上，特殊情况下不应低于8年。 | 本项目一期生活垃圾填埋总设计库容约65.49万m3，使用年限为13年；二期飞灰填埋总设计库容约20.70 万m3，使用年限为20年。 | 符合 |
|  | 填埋场场底必须进行防渗处理，填埋场底部应铺设渗滤液收集和导排系统，并且宜设置长久有效的疏通设施。填埋场应设置独立的雨水及地下水导排系统。填埋场应设渗滤液调节池。 | 填埋库区库底和边坡做防渗处理，均采用单层复合防渗结构层，填埋场设有渗滤液收集系统和渗滤液处理站。本项目雨污分流，环场道路外侧设置环场截洪沟，防止场外雨水进入厂区内，减少垃圾渗滤液产生量。项目设有一座有效容积为1800m3的调节池，用于均化水质、水量。 |  |
|  | 填埋场在作业过程中应进行临时覆盖，终场后应进行封场处理、土地再利用和生态环境恢复。 | 填埋过程分区、分单元进行。每天填埋结束后，对作业面进行覆盖。填埋场达到设计封场条件要求时，经县级环保、环卫行政主管部门鉴定、核准后关闭，关闭后进行妥善封场。 |  |
|  | 填埋场应设置环境监测井。填埋场必须设置计量设施和车辆冲洗设施。 | 项目在小六里沟附近泉水露头设1座本底井，在渗滤液调节池下游30m设1座跟踪监测井，在填埋场区设2座污染扩散井，在松林村附近设2座污染监视井。填埋场设有计量设施和车辆冲洗设施。 |  |
| 《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB/T 55012-2021） | 生活垃圾处理处置工程不应设在下列地区：1.生活饮用水水源保护区，供水远景规划区；2.洪泛区和泄洪道；3.尚未开采的地下蕴矿区和岩溶发育区；4.自然保护区；5.文物古迹区，考古学、历史学及生物学研究考察区。 | 本项目位于柞水县小六里沟，项目所在地不涉及生活饮用水水源保护区，供水远景规划区、洪泛区和泄洪道、尚未开采的地下蕴矿区和岩溶发育区、自然保护区、文物古迹区，考古学、历史学及生物学研究考察区等。 | 符合 |
|  | 生活垃圾卫生填埋场渗滤液调节池容积不应小于三个月的渗滤液处理量。 | 本项目设一座有效容积为1800m3的渗滤液调节池，可满足雨季三个月的渗滤液处理量。 | 符合 |
|  | 渗滤液处理设施应配置接受及储存系统、预处理系统、主处理系统、污泥和浓缩液处理系统、臭气处理系统等，确保正常运行。渗滤液处理中产生的污泥应进行脱水等预处理，具体指标应符合后续处理工艺要求。纳滤和反渗透工艺产生的浓缩液应采用焚烧、蒸发或其他方式处理。 | 项目设有渗滤液处理车间，处理规模为65t/d，处理工艺为预处理（预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀）+生物处理（A2/O-MBR膜池）+深度处理（纳滤-反渗透）。项目拟设一套离子除臭系统，渗滤液调节池和渗滤液处理系统均密闭加盖，收集后的恶臭污染物进入离子除臭系统进行处理，处理达标后的尾气经15m高的排气筒外排。渗滤液处理系统会产生污泥，污泥经厢式隔膜压滤脱水机进行脱水，脱水后为含水率约60%的泥饼，运至本项目填埋区卫生填埋。纳滤和反渗透工艺产生的浓缩液回灌于填埋区。 | 符合 |
|  | 填埋场用地面积和库容应满足工作年限不小于10年。 | 本项目一期生活垃圾填埋总设计库容约65.49万m3，使用年限为13年；二期飞灰填埋总设计库容约20.70 万m3，使用年限为20年。 | 符合 |
|  | 填埋场必须具备防渗功能，填埋场必须设置有效的渗滤液收集导排系统。 | 填埋库区库底和边坡做防渗处理，均采用单层复合防渗结构层，填埋场设有渗滤液收集系统和渗滤液处理站。 | 符合 |
|  | 填埋场应采取综合防臭除臭措施，有效防止臭气对周边环境的影响。 | 填埋区定时喷洒除臭剂，有效防止臭气对周边环境的影响。 | 符合 |
|  | 填埋作业过程中，应及时进行日覆盖和中间覆盖，保持雨污分流设施完好。 | 填埋过程分区分单元进行作业，并及时进行日覆盖和中间覆盖。 | 符合 |
|  | 填埋场必须设置有效的填埋气导排设施，防止填埋气聚集、迁移引起的火灾和爆炸。设置填埋气主动导排设施的填埋场，必须设置火炬系统或填埋气利用设施。 | 生活垃圾填埋库区内设导气石笼，填埋气通过导气井直接排放，采用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测。若发现导气管排放口甲烷体积分数大于5%时，采用火炬燃烧方式进行处理。 | 符合 |
| 《商洛市蓝天保卫战2022年实施方案》 | 综合治理恶臭污染。垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，采取有效脱臭措施。 | 本项目填埋区分单元作业，当日压实覆膜，并定时喷洒除臭剂；渗滤液处理站及调节池均加盖密闭并喷洒除臭剂，对周围大气环境影响较小。 | 符合 |
| 《商洛市净土保卫战2022年实施方案》 | 严格落实土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏等土壤污染防治具体措施，防控土壤污染。 | 本项目目前正在进行环境影响评价手续，垃圾填埋场采用HDPE土工膜等防渗层进行防渗，对土壤的影响较小。 | 符合 |
| 《柞水县蓝天保卫战2022年实施方案》 | 综合治理恶臭污染。垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，采取有效脱臭措施。 | 本项目填埋区分单元作业，当日压实覆膜，并定时喷洒除臭剂；渗滤液处理站及调节池均加盖密闭并喷洒除臭剂，对周围大气环境影响较小。 | 符合 |
| 《柞水县净土保卫战2022年实施方案》 | 严格落实土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏等土壤污染防治具体措施，防控土壤污染。 | 本项目目前正在进行环境影响评价手续，垃圾填埋场采用HDPE土工膜等防渗层进行防渗，对土壤的影响较小。 | 符合 |

1.4.4与“三线一单”的控制要求相符性分析

根据商洛市生态环境局“三线一单”对照分析结果，结合商洛市人民政府关于印发《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号），本项目“三线一单”符合情况见表1.4-3。

表1.4-3  项目与“三线一单”符合性分析

| 内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于柞水县小六里沟，项目所在地及周边无天然林及珍稀植被；区域内生物多样性程度低，无珍稀动物。根据商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案，项目位于柞水县县域工业集中区，项目建设不涉及生态红线区域，符合商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案的相关要求。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 根据陕西省生态环境办公室发布的《环保快报》，项目所在区域环境空气质量中基本污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 项目实施后对周围环境空气影响轻微，运营期生产设备噪声虽然对声环境造成一定的负面影响，但经采取隔声、减振等措施后对周围环境影响程度较小，不会改变环境功能区，能够符合环境质量底线。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 项目用水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。 | 符合 |
| 生态环境准入清单 | 对比商洛市生态环境管控单元分布示意图（附图1.3-1），项目位于“重点管控单元”，执行商洛市生态环境整体准入清单中空间布局约束相关要求。项目产生的各项污染物均能得到合理的处理与处置，做到达标排放。综上，项目符合生态环境分区管控的要求。 | 符合 |

表1.4-4 项目与《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析表

| 商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案 |  |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点管控单元。指涉及大气、水、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、重点开发区等开发强度高和污染物排放强度大的区域。全市划分重点管控单元25个，面积2633平方公里，占全市国土面积的13.44%。 |  |  | 项目位于重点管控单元 | / |
| （五）明确生态环境分区管控要求 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。 |  |  | 本项目为柞水县固体废弃物综合处置场，用于解决未来焚烧厂产生的飞灰以及焚烧厂投运前的生活垃圾处理问题，同时可以作为柞水县未来在焚烧厂检修及特殊情况下生活垃圾应急处理的兜底保障设施。各项污染物在采取相应措施下均可达标排放，对周围环境影响较小。 | 符合 |
| 商洛市柞水县县域工业集中区-水环境工业污染重点管控区 | 空间布局约束 | 1.区域内严格控制高耗水、高污染行业发展，鼓励和引导企业向园区集中。 | 本项目不属于高耗水、高污染型行业。 | 符合 |
|  | 污染管控 | 1.集中治理工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。 2.加强重点行业源头控制，落实企业排污许可证制度，排污企业应确保稳定达标排放。 | 1.项目设有渗滤液处理车间，处理规模为65t/d，处理工艺为预处理（预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀）+生物处理（A2/O-MBR膜池）+深度处理（纳滤-反渗透）。填埋场渗沥液经收集处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准，同时满足柞水县污水处理厂收水水质标准后，部分用于场内自用，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂。 2.本次评价要求，项目建成后应及时办理排污许可手续。 | 符合 |
| 商洛市柞水县县域工业集中区-土地资源重点管控区 | 空间布局约束 | 1.对于存在未依法开展规划环境影响评价，或环境风险隐患突出且未完成限期整改，或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境影响评价文件。 2.新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 3.禁止引进国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺。 4.工业项目原则上布局在工业聚集区内，并符合国土空间规划。 5.新建化工项目须进入合规设立的化工园区。 | 1.本项目不在工业园区内。 2.项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业。 3.本项目未引进国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺。 4.本项目符合国土空间规划。 5.本项目不属于化工项目。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.应按规定建设污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。 2.严格控制新增燃煤项目建设（涉及民生保障的项目除外）。 3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。 | 1.项目设有渗滤液处理车间，处理规模为65t/d，处理工艺为预处理（预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀）+生物处理（A2/O-MBR膜池）+深度处理（纳滤-反渗透）。项目在渗滤液处理车间排放口设有自动在线监控装置。 2.项目不涉及燃煤。 3.本项目为柞水县固体废物综合处置场项目，属于环保项目，项目各类污染物经相应措施处理后均可达标排放，对周围环境影响较小。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.园区及园区内企业应制定突发环境事件应急预案，加强环境应急预案管理和风险预警。 | 评价要求建设单位编制突发环境事件应急预案。 | 符合 |
|  | 资源利用效率要求 | 1.落实最严格的水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控。 2.提高清洁生产水平和资源、能源利用效率。 | 项目营运期用水总量为11060.23t/a，包括生活用水、渗滤液处理车间反冲洗用水、车间地面冲洗用水、绿化用水、道路及填埋库区洒水、运输车辆洗车用水等。未超过区域资源利用上线。 | 符合 |

图1.4-2本项目与商洛市“三线一单”生态环境管控单元对照分析示意图

1.4.5选址合理性分析

本项目垃圾填埋场选址初期，商洛市柞水县城市管理局做了大量的资料收集、调查研究等工作，数次组织多部门进行实地勘察，通过甄选，最终确定了柞水县小六里沟为本项目生活垃圾填埋场新建场址，该场址是由山脉形成的凹地，工程地质及水文地质条件相对较好，场址西南和东北侧均为山体，东侧为进场道路，场址属天然山谷沟壑地形，属天然屏障，可减少对填埋区东北侧的松林村的影响。

本项目与《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）符合性分析详见表1.4-5。

表1.4-5 项目与《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）选址符合性分析

| 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求 | 本项目选址 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 选址应符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划和当地的城市规划 | 项目位于商洛市柞水县小六里沟，占地为建设用地，属自然山谷沟壑，选址符合当地乡镇环境卫生设施建设规划 | 符合 |
| 不应选在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内 | 项目选址距离柞水县城区12km，未与城市工农业发展规划区、农业保护区重叠；经调查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区；项目不在文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
| 生活垃圾填埋场选址的标高应位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。拟建有可靠防洪设施的山谷型填埋场，并经过环境影响评价证明洪水对生活垃圾填埋场的环境风险在可接受范围内，前款规定的选址标准可以适当降低 | 本项目商洛市柞水县小六里沟，海拔高度约1137m，项目周边无规划的水库等人工蓄水设施。本工程防洪标准按50 年一遇洪水设计，按100 年一遇洪水校核。 | 符合 |
| 应避开破坏性地震及活动构造区；活动中的坍塌、滑坡、隆起地带和断裂带，石灰岩溶洞发育带；废弃矿区的活动塌陷区；活动沙丘区；湿地；尚未稳定的冲积扇及冲沟等可能危及填埋场安全的区域 | 填埋场区工程地质条件、水文条件简单，地质较稳定，无坍塌、断裂地带，无冲积扇、冲沟不安全地质，适宜建筑，相应抗震设防烈度为Ⅵ度区；无活动沙丘等，项目用地避开了以上不稳定地带。 | 符合 |
| 生活垃圾填埋场场址的位置与周围人群的距离应依据环境影响评价结论确定，并经地方环境保护行政主管部门批准 | 项目场址内有三处居民点，评价要求项目正式建设前应做好场址内居民的搬迁工作。厂址外400m范围内无居民，距离项目最近的敏感点为填埋区东南侧直线距离455m处的松林村，但项目位于沟谷内，松林村和填埋场通过一道天然屏障（山梁）相隔，因此项目对松林村的影响较小，满足环境影响评价结论。 | 符合 |

本项目与《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB/T 55012-2021）符合性分析详见表1.4-6。

表1.4-6 项目与《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB/T 55012-2021）选址符合性分析

| 《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB/T 55012-2021）要求 | 本项目选址 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生活垃圾处理处置工程应与城乡功能结构相协调，满足城乡建设发展、环境卫生行业发展等需要。选址距居民区、人畜供水点等敏感目标的卫生防护距离，应通过环境影响评价确定，且不应设在下列地区： 1.生活饮用水水源保护区，供水远景规划区；2.洪泛区和泄洪道； 3.尚未开采的地下蕴矿区和岩溶发育区； 4.自然保护区； 5.文物古迹区，考古学、历史学及生物学研究考察区。 | 项目位于商洛市柞水县小六里沟，占地为建设用地，属自然山谷沟壑，选址符合当地乡镇环境卫生设施建设规划。项目防护距离为填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界500m范围内，项目场址内有三处居民点，，评价要求项目正式建设前应做好场址内居民的搬迁工作。厂址外400m范围内无居民，距离项目最近的敏感点为填埋区东南侧直线距离455m处的松林村，但项目位于沟谷内，松林村和填埋场通过一道天然屏障（山梁）相隔，因此项目对松林村的影响较小，满足环境影响评价结论。 项目拟建地不涉及生活饮用水水源保护区，供水远景规划区；洪泛区和泄洪道；尚未开采的地下蕴矿区和岩溶发育区；自然保护区；文物古迹区，考古学、历史学及生物学研究考察区。 | 符合 |

本项目与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）符合性分析详见表1.4-7。

表1.4-7 项目与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）选址符合性分析

| 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）要求 | 本项目选址 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 填埋场不应设在下列地区： 1 地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区； 2 洪泛区和泄洪道； 3 填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人 畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区； 4 填埋库区与渗沥液处理区边界距河流和湖泊50m以内的地区， 5 填埋库区与渗沥液处理区边界距民用机场3km以内的地区； 6 尚未开采的地下蕴矿区； 7 珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区； 8 公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学及生物学研究考察区； 9 军事要地、军工基地和国家保密地区。 | 项目位于商洛市柞水县小六里沟，拟建地不涉及地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区、洪泛区和泄洪道、填埋库区与渗沥液处理区边界距河流和湖泊50m以内的地区、填埋库区与渗沥液处理区边界距民用机场3km以内的地区、尚未开采的地下蕴矿区、珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区、 公园，风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学及生物学研究考察区、军事要地、军工基地和国家保密地区。 项目防护距离为填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界500m范围内，项目场址内有三处居民点，评价要求项目正式建设前应做好场址内居民的搬迁工作。厂址外400m范围内无居民，距离项目最近的敏感点为填埋区东南侧直线距离455m处的松林村，但项目位于沟谷内，松林村和填埋场通过一道天然屏障（山梁）相隔，因此项目对松林村的影响较小，符合防护距离要求。 | 符合 |
| 填埋场选址应符合现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889和相关标准的规定，并应符合下列规定： 1 应与当地城市总体规划和城市环境卫生专业规划协调一致； 2 应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致； 3 应交通方便，运距合理； 4 人口密度、土地利用价值及征地费用均应合理； 5 应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向； 6 选址应有建设项目所在地的建设、规划、环保、环卫、国土资源、水利、卫生监督等有关部门和专业设计单位的有关专业技术人员参加； 7 应符合环境影响评价的要求。 | 项目选址符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889和相关标准的规定，与柞水县总体规划和城市环境卫生专业规划协调一致，符合柞水县大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求，项目拟建地东侧紧邻道路，交通方便，项目位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向下游地区及夏季主导风向下风向，项目选址由柞水县建设、规划、环保、环卫、国土资源、水利、卫生监督等有关部门和专业设计单位的有关专业技术人员共同参与确定，项目选址符合环境影响评价要求。 | 符合 |

综上所述，本项目选址合理可行。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

本项目为城市生活垃圾填埋场建设项目，根据工程分析和现场调查的结果，本项目需关注的主要环境问题如下：

（1）项目选址的合理性及选址的环境可行性；

（2）填埋气体对大气的污染、对公众健康的危害；

（3）填埋渗沥液对土壤、地下水环境的影响；

（4）填埋场孳生的害虫、昆虫以及在填埋场觅食的鸟类和其他动物可能传播疾病等影响以及卫生防护距离的确定；

（5）垃圾渗沥液等事故风险的影响；

（6）服务期满后的污染控制和监督管理。

1.6环境影响评价主要结论

本项目符合国家产业政策，选址合理；项目的污染治理措施能够满足环保管理要求，废气、废水、噪声和固体废物均能实现达标排放和安全处置，对环境的影响较小。项目建设具有一定的环境经济效益。虽存在一定的环境风险，但在落实风险防范措施、制定应急预案的情况下，其风险值在可接受的水平。因此，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月28日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日实施；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施。

2.1.2国家与行业政策、规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）；中华人民共和国环境保护部令第16号，2021年1月1日施行；

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修正）》；国家发展和改革委员会第29号令，2020年1月1日施行；

（4）《水污染防治行动计划》（2015），国务院国发[2015]17号；

（5）《大气污染防治行动计划》（2013），国务院国发[2013]37号；

（6）《土壤污染防治行动计划》（2016），国务院国发[2016]31号；

（7）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环保部（环发[2012]77号），2012年7月；

（8）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环境保护部（环发[2012]98号），2012年8月；

（9） 《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》环境保护部（环发[2015]162号），2015年12月10日；

（10）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环境保护部（环环评[2016]150号），2016年10月26日；

（11）《关于做好环境影响评价制度与排序许可制衔接相关工作的通知》，环办环评[2017]84号，2017年11月14日；

（12）《关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35号，2011年10月；

（13）《环境影响评价公众参与管理办法》，生态环保部第4号令，2019年1月1日起施行；

（14）《国家危险废物名录（2021年版）》（中华人民共和国环境保护部令第15号），2021年1月1日起施行。

2.1.3地方法规、政策

（1）《陕西省水污染防治工作方案》（陕政发[2015]60号）；

（2）《陕西省大气污染防治条例》，（2019年修订）；

（3）《陕西省地下水条例》，2016年4月1日起施行；

（4）《陕西省固体废物污染环境防治条例》》（2019年修正），2019年7月31日；

（5）《陕西省水土保持条例》，2013年10月1日起施行，2018年5月31日修改；

（6） 《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省生态功能区划的通知》陕政发[2004]115号，2004年11月；

（7）《行业用水定额》（DB61/T943-2020），2020年9月12日；

（8）陕西省人民政府办公厅《关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》，陕政办发[2022]8号，2022年3月14日；

（9）《陕西省人民政府办公厅关于印发秦岭生态环境保护总体规划的通知》（陕政办发〔2020〕13号），2020年7月11日；

（10）《陕西省实施<中华人民共和国水法>办法》，2018年5月31日修订；

（11）《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（2020年修正），2020年10月10日；

（12）陕西省环境保护厅关于印发《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》的通知（陕环发〔2018〕29号），2018年9月30日；

（13）陕西省环境保护厅关于印发《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的通知（陕环函〔2012〕777号），2012年8月29日；

（14）《陕西省秦岭生态环境保护条例》，2019年9月27日；

（15）商洛市人民政府关于印发《商洛市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（商政发〔2021〕22号），2021年11月18日；

（16）《商洛市人民政府办公室关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年实施方案的通知》（商政办发〔2022〕29号），2022年7月15日；

（17）《关于印发柞水县蓝天碧水净土保卫战2022年实施方案的通知》（柞政办发〔2022〕18号），2022年7月28日；

（18）《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号），2021年9月18日；

（19）《商洛市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（商政办发〔2021〕34号），2022年1月4日；

（20）《商洛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，2021年4月26日；

（21）《商洛市秦岭生态环境保护规划》（商政办发[2020]27号，2020年9月30日。

2.1.4导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169 -2018)；

（8）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（9）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）

（10）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）

（11）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（12）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（13）《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）；

（14）《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）；

（15）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

（16）《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标124-2009）；

（17）《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》（GB/T 18772-2017）；

（18）《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》（GB/T 51403-2021）；

（19）《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB/T 55012-2021）；

（20）《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）；

（21）《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（试行）（HJ564-2010）；

（22）《生活垃圾渗滤液处理技术规范》（CJJ150-2010）。

2.1.5项目依据

（1）《项目环境影响评价委托书》；

（2）《柞水县行政审批服务局关于柞水县固体废弃物综合处置场项目项目建议书的批复》（柞行审许发〔2022〕196 号）；

（3）《柞水县固体废弃物综合处置场项目可行性研究报告》；

（4）柞水县城市管理局提供的其他资料。

2.2环境影响识别及评价因子

2.2.1环境影响识别

项目施工期主要影响为施工过程地表平整、场地建设等对土壤、地表植被的破坏，施工过程的扬尘、噪声、废水排放对环境空气、声环境、水环境产生的影响。

项目运营期主要影响为生活垃圾填埋区产生的H2S、NH3等大气污染物对环境空气的影响；填埋区渗滤液如果处理不当或发生泄漏会对地表水、地下水环境造成污染影响；运输车辆、设备噪声可能对区域声环境产生一定影响。

项目施工期和运营期环境影响识别见表2.2-1。

表2.2-1    建设项目环境影响因素识别表

| 时期 | 影响因素 | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 振动 | 生物 | 土壤 | 放射性 | 电磁 |
| 施工 期 | 占地 |  |  |  |  |  | -2△≠ |  |  |  |
|  | 地面开挖 | -1△= |  |  | -1△= | -1△= | -1△= | -2△≠ |  |  |
|  | 施工扬尘 | -2△= |  |  |  |  | -1△= |  |  |  |
|  | 施工废水 |  | -1△= | -1△= |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工噪声 |  |  |  | -2△= | -1△= |  |  |  |  |
|  | 施工固废 |  |  | -1△= |  |  | -1△= | -2△= |  |  |
| 营运 期 | 废气 | -1▲= |  |  |  |  | -1▲= |  |  |  |
|  | 渗滤液 |  | -1▲= | -1▲= |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -1▲= |  |  |  |  |  |
| 备注 | 3—重大影响，2—中等影响，1—轻微影响； + 表示有利影响，- 表示不利影响； △表示短期影响，▲表示长期影响； =表示可逆影响，≠表示不可逆影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2评价因子筛选

根据本项目实施过程及实施后产生的环境污染因素及污染因子的分析，筛选确定出环境影响评价因子。本项目各环境要素的污染因子筛选结果列于表2.2-2。

表2.2-2     项目评价因子表

| 序号 | 环境要素 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、H2S、NH3、臭气浓度 |
|  |  | 预测分析 | H2S、NH3 |
| 2 | 地表水环境 | 现状评价 | pH 值、水温、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物、粪大肠菌群、汞、铅、镉、砷、总铬、六价铬 |
|  |  | 影响评价 | 渗滤液处理措施有效性分析和依托柞水县污水处理厂的可行性评价 |
| 3 | 地下水环境 | 现状评价 | pH值、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、汞、镉、六价铬、铅、砷、铜、锌、总硬度、氰化物、挥发酚、氟化物、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  |  | 预测分析 | NH3-N |
| 4 | 声环境 | 现状评价 | 等效A声级 |
|  |  | 影响评价 | 等效A声级 |
| 5 | 生态环境 | 分析评价 | 植被、土壤、水土流失等 |
| 6 | 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍，四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项 |
|  |  | 影响评价 | 项目建设及建成后对所在地土壤环境的影响分析 |
| 7 | 风险评价 | 分析评价 | 渗沥液泄漏、火灾或爆炸引发的伴生/次生污染物排放 |

2.3评价标准

2.3.1环境质量标准

（1） 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，H2S、NH3参照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值，臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准值。

（2） 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

（3） 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（4）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）土壤环境影响评价执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600－2018）表1中相关标准。

环境质量标准限值具体见表2.3-1。

表2.3-1   环境质量标准（节选）

| 标准 类别 | 污染因子 |  |  | 标准限值 |  |  |  |  | 标准来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小时值 |  | 24小时平均值 |  | 年均值 |  |  |
| 大气环境 | SO2（μg/m3） |  |  | 500 |  | 150 |  | 60 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012及2018年修改单)中二级标准 |  |
|  | NO2（μg/m3） |  |  | 200 |  | 80 |  | 40 |  |  |
|  | PM10（μg/m3） |  |  | -- |  | 150 |  | 70 |  |  |
|  | PM2.5（μg/m3） |  |  | -- |  | 75 |  | 35 |  |  |
|  | O3（μg/m3） |  |  | 200 |  | -- |  | -- |  |  |
|  | CO（μg/m3） |  |  | 10000 |  | 4000 |  | -- |  |  |
|  | H2S（μg/m3） |  |  | 10 |  | -- |  | -- | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |  |
|  | NH3（μg/m3） |  |  | 200 |  | -- |  | -- |  |  |
|  | 臭气浓度（无量纲） |  |  | - |  | 20 |  | -- | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准值 |  |
| 地表水环境 | pH（无量纲） |  |  | 6~9 |  |  |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II中类标准 |  |
|  | 化学需氧量（mg/L） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮（mg/L） |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总磷（mg/L） |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砷（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汞（mg/L） |  |  | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铅（mg/L） |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镉（mg/L） |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |
|  | 粪大肠菌群（个/L） |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 地下水环境 | pH（无量纲） |  |  | 6.5~8.5 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |  |
|  | 耗氧量（mg/L） |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性总固体（mg/L） |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚硝酸盐氮（mg/L） |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮（mg/L） |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总硬度（mg/L） |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发酚（mg/L） |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟化物（mg/L） |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氰化物（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸盐（mg/L） |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯化物（mg/L） |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锰（mg/L） |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汞（mg/L） |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镉（mg/L） |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁（mg/L） |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砷（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铅（mg/L） |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总大肠菌群（CFU/100mL） |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 细菌总数（CFU/mL） |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤 环境 | 砷（mg/kg） |  |  | 60 |  |  |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值（第二类用地） |  |
|  | 镉（mg/kg） |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铬（六价）（mg/kg） |  |  | 5.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜（mg/kg） |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铅（mg/kg） |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 汞（mg/kg） |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 镍（mg/kg） |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四氯化碳（mg/kg） |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯仿（mg/kg） |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯甲烷（mg/kg） |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） |  |  | 596 |  |  |  |  |  |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） |  |  | 616 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） |  |  | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯乙烯（mg/kg） |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯（mg/kg） |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯苯（mg/kg） |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） |  |  | 560 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙苯（mg/kg） |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯乙烯（mg/kg） |  |  | 1290 |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲苯（mg/kg） |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） |  |  | 64076 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硝基苯（mg/kg） |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯胺（mg/kg） |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-氯酚（mg/kg） |  |  | 2256 |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[a]芘（mg/kg） |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |
|  | 䓛（mg/kg） |  |  | 1293 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 萘（mg/kg） |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 |  | 等效连续A声级 | 昼间 |  | 60dB(A) |  | 夜间 |  | 50dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区 |

2.3.2污染物排放标准

（1）施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值；恶臭气体场界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准值；运营期填埋废气火炬燃烧产生的SO2和NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值，甲烷排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关规定。具体见表2.3-2。

表2.3-2    废气污染物排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/Nm3) | 最高允许排放 速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 (mg/Nm3) | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| SO2 | 550 | 15 | 2.6 | / |  |
| NOX | 240 | 15 | 0.77 | / |  |
| NH3 | / | 15 | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| H2S | / | 15 | 0.33 | 0.06 |  |
| 臭气浓度（无量纲） | / | 15 | 2000 | 20 |  |
| 甲烷 | 工作面2m以下高度 |  |  | ＜0.1% | 生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 导气管排放口 |  |  | ＜5% |  |
| TSP（施工扬尘） | 拆除、土方及地基处理工程 |  |  | ≤0.8 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） |
|  | 基础、主体结构及装饰工程 |  |  | ≤0.7 |  |

（2）填埋场渗沥液经收集处理达标后，采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂，出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准，同时应满足柞水县污水处理厂收水水质标准，浓缩液经石笼回灌井回灌至填埋场。具体见表2.3-3。

表2.3-3    废水污染物排放标准                 单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（稀释倍数） | 40 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 2 | COD | 100 |  |
| 3 | BOD5 | 30 |  |
| 4 | SS | 30 |  |
| 5 | 总氮 | 40 |  |
| 6 | 氨氮 | 25 |  |
| 7 | 总磷 | 3 |  |
| 8 | 粪大肠菌群数（个/L） | 10000 |  |
| 9 | 总汞 | 0.001 |  |
| 10 | 总铬 | 0.1 |  |
| 11 | 六价铬 | 0.05 |  |
| 12 | 总砷 | 0.1 |  |
| 13 | 总镉 | 0.01 |  |
| 14 | 总铅 | 0.1 |  |

（3） 施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表2.3-4    噪声限值标准               单位：dB（A）

| 时段 | 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工阶段 | 70 | 55 | GB12523-2011 |
| 运营期 | 2类 | 60 | 50 | GB12348-2008 |

（4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；生活垃圾排放执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部2013 年第36 号）中相关要求。

2.4评价工作等级和评价范围

2.3.6环境空气

（1）环境影响识别与评价因子筛选

按HJ 2.1的要求，根据工程分析识别大气环境影响因素，本项目大气污染物主要为颗粒物、NH3、H2S等。

（2）评价工作等级

评价工作等级按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表1的分级判据进行划分，具体划分要求见表2.4-1。

表2.4-1    评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据导则规定，选取推荐模式中AERSCREEN模型对项目的大气环境评价工作进行分级。

按照污染源情况，分别计算各主要污染物最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

Pi=Ci/C0i×100%

其中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式（AERSCREEN模型）计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准值，μg/m3。C0i一般选取GB3095中1小时二级浓度限值。本项目大气污染物标准值选取《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中1小时二级浓度限值和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D等标准限值。

（3）估算模式参数选取

本项目估算模式参数选取见表2.4-2。

表2.4-2    估算模式所需参数选取表

| 序号 | 参数 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -13.8 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（4）估算结果

根据AERSCREEN估算模型，对项目各污染源污染物估算结果见表2.4-3。

表2.4-3    项目环境空气评价等级确定估算结果

| 污染源 | 污染物 | 估算结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cmax(mg/m3) | C0i(mg/m3) | Pi(%) | D10% (m) |
| 污水处理区P1 | SO2 | 4.81E-04 | 0.5 | 0.1 | 0 |
|  | NOX | 2.57E-03 | 0.2 | 1.28 | 0 |
|  | NH3 | 4.28E-03 | 0.2 | 2.14 | 0 |
| 除臭系统P2 | NH3 | 5.50E-04 | 0.2 | 0.28 | 0 |
|  | H2S | 7.86E-06 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| 填埋废气（非点燃状态）N1 | NH3 | 1.24E-02 | 0.2 | 6.2 | 0 |
|  | H2S | 7.44E-04 | 0.01 | 7.44 | 0 |
| 填埋废气（点燃状态）N2 | NH3 | 2.79E-03 | 0.2 | 1.39 | 0 |
|  | H2S | 1.67E-04 | 0.01 | 1.67 | 0 |
| 调节池恶臭 | NH3 | 7.29E-03 | 0.2 | 3.65 | 0 |
|  | H2S | 1.01E-04 | 0.01 | 1.01 | 0 |
| 渗滤液处理站恶臭 | NH3 | 1.12E-02 | 0.2 | 3.59 | 0 |
|  | H2S | 1.58E-04 | 0.01 | 1.58 | 0 |
| 填埋场扬尘 | TSP | 2.38E-03 | 0.9 | 0.26 | 0 |

（5）评价等级

拟建项目各污染源污染因子Pmax=N1填埋废气（非点燃状态）无组织H2S=7.44%，10%>Pmax>1%，根据导则确定，本项目评价等级为二级。

（6）评价范围

以厂址为中心区域，自厂界外延，边长5km的矩形区域，具体见图2.4-1。

2.4.2地表水环境

根据《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ2.3-2018）中地面水环境影响评价分级判据，并结合项目实际排水量及水污染物当量数，生活垃圾填埋场产生的填埋场渗沥液经收集处理达标后，部分用于场内自用，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理，浓缩液回灌至填埋场。确定生活垃圾填埋场项目地表水评价等级为三级B。本项目地表水评价工作等级判据详见表2.4-4。

表2.4-4 地表水评价工作等级判据一览表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 本项目情况 | 生活垃圾填埋场产生的渗滤液经收集处理达标后，部分用于场内自用，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理 |  |
| 评价等级 | 生活垃圾填埋场项目地表水评价等级为三级B |  |

2.4.3地下水环境

（1） 评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），集中式生活垃圾填埋场项目为Ⅰ类项目，项目区地下水环境敏感程度为不敏感。因此，本项目地下水环境影响评价工作等级确定为二级。评价等级确定判据见表2.4-5。

表2.4-5  地下水环境影响评价等级判定表

| 判定依据 | 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 敏感 | 一 | 一 | 二 |
|  | 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
|  | 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 评价级别 | 拟建项目场地不在集中式饮用水水源地的准保护区或补给径流区，亦不在热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区或分布区，且评价范围内无集中式饮用水源和分散式饮用水水源井等敏感保护区（项目敏感点松林村水源为山泉水，取水点位不在评价范围内）确定项目场地地下水敏感程度为“不敏感”；项目属Ⅰ类项目，故确定地下水评价等级为二级。 |  |  |  |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水评价范围采用自定义法，以分水岭和地表水系为界限，考虑到地形的因素，最终确定场地地下水上游延伸至分水岭，地下水下游延伸至峡沟磨河，两侧沿山脊延伸，地下水环境评价范围见图2.4-2。

图2.4-2  地下水评价范围图

2.4.4声环境

（1） 评价等级确定

建设项目声环境评价等级按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的分级判据进行划分，具体划分要求见表2.4-6。

表2.4-6  噪声环境评价工作等级判据表

| 判别依据 |  | 声环境功能区 | 评价范围内敏感目标声级增量 | 影响人口变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目 | 一级 | 0 类 | >5dB（A） | 显著增加 |
|  | 二级 | 1 类，2 类 | ≥3dB（A）；≤5dB（A） | 增加较多 |
|  | 三级 | 3 类，4 类 | <3dB（A） | 变化不大 |
| 本项目 | 评价结论 | 2 类 | 环境敏感目标噪声级增加量<3dB | 建设前后变化不大 |
|  | 评价等级 | 二级 |  |  |

项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类区，项目噪声影响范围内无敏感点，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中规定，本项目声环境影响评价范围取项目厂界向外200m范围。

2.4.5土壤环境

（1） 评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于城镇生活垃圾集中处置项目，属于Ⅱ类项目。

本项目占地面积约264.43亩（17.63hm2），占地规模属于中型（5~50hm2）。目前厂址周围不存在耕地，居民等土壤环境敏感目标，属于不敏感区。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）项目所在地污染影响型敏感程度分级表见表2.4-7，污染影响型土壤评价工作等级划分见表2.4-8。

表2.4-7   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 工程占地范围 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.4-8    污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 本项目情况 | 中型占地规模，Ⅱ类项目，不敏感 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价工作等级的划分依据建设项目行业分类、建设项目占地规模和土壤环境敏感程度进行判定，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目为Ⅱ类项目，占地规模为中型，土壤环境不敏感，因此土壤评价工作等级为三级。

（2）土壤环境评价范围

建设项目土壤环境影响现状调查评价范围根据表2.4-9确定。

表2.4-9   土壤环境现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a 涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b 矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

本项目为污染影响型项目，土壤环境评价工作等级为三级，评价范围包括项目占地范围内以及占地范围外50m范围。

2.4.6环境风险

（1） 评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018），本项目突发环境事件风险物质主要为填埋气，其成分有甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）、硫化氢（H2S）、氮（N2）、氨（NH3）等气体，其中甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）是主要成分。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目物质总量与其临界量的比值（Q），本项目最大存在总量Q与临界量的比值为Q＜1，则项目环境风险潜势为I，判定环境风险评价工作等级简单分析。

风险评价等级划分依据见表2.4-10。

表2.4-10  风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

（2）环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目风险评价范围为厂界外边长3km的矩形区域。

2.4.7生态环境

（1）评价等级确定

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线；且根据HJ2.3，本项目不属于水文要素影响型项目；根据HJ 610、HJ 964，项目拟建地地下水水位或土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标；项目总占地0.18km2（264.43亩），小于20km2，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ/T19-2022），项目生态环境影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围

以垃圾填埋场场界外扩500m范围内。

本项目各环境要素评价范围见表2.4-12。

表2.4-12    本项目各环境要素评价范围表

| 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二级 | 厂址为中心区域，边长5km的矩形区域 |
| 地表水 | 三级B | 分析废水处理措施的可行性及综合利用的可靠性 |
| 地下水 | 二级 | 场地地下水上游延伸至分水岭，地下水下游延伸至峡沟磨河，两侧沿山脊延伸 |
| 噪声 | 二级 | 厂界外200m |
| 生态环境 | 三级 | 以垃圾填埋场场界外扩500m范围内 |
| 环境风险 | 简单分析 | / |
| 土壤环境 | 三级 | 厂区占地范围外50m |

2.5环境功能区划

（1）环境空气功能区划

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJl4-1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类，本项目所在区域为农村地区，环境空气质量功能确定为二类区。

（2）地表水环境

距离本项目最近的地表水体为厂区西侧5m的东坪河，根据《陕西省水功能区划》，项目所在地地表水体为II类水体。

（3）地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水的地下水为Ⅲ类水质，因此，评价区内地下水属于Ⅲ类水体。

（4）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096－2008），本项目评价区声环境质量执行2类区标准。

本项目评价区域内环境功能区划见表2.5-1。

表2.5-1   本项目评价区域内环境功能区划

| 序号 | 环境要素 | 环境功能 | 确定依据 | 确定类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 农村地区 | 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》(HJl4-1996)、《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二类 |
| 2 | 地表水 | 取水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《陕西省水环境功能区划》（陕政办发[2004]100号） | II类 |
| 3 | 地下水 | 工业、生活用水 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017） | Ⅲ类 |
| 4 | 声环境 | 农村地区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 |

2.6主要环境保护目标

根据现状调查，评价区及周边无风景名胜区、水源保护区等其他需特殊保护的环境敏感区。环境保护目标见表2.6-1，环境保护目标分布见图2.4-1。

表2.6-1  环境保护目标表

| 类别 | 保护对象 | 坐标 |  | 相对方位 | 距厂界最近距离（m） | 保护内容 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 环境空气 | 李家沟 | 109.24976349 | 33.66369288 | NE | 1380 | 人群健康，环境空气质量 | 二类区 |
|  | 松林村 | 109.24227476 | 33.65669174 | E | 251 |  |  |
|  | 娘娘庙 | 109.23785448 | 33.64931938 | SW | 400 |  |  |
|  | 赤脚坪 | 109.23645437 | 33.64595673 | SW | 883 |  |  |
|  | 大柴沟口 | 109.23125625 | 33.63590373 | SW | 2101 |  |  |
| 环境风险 | 除包括环境空气保护目标外，还包括以下环境风险保护目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 四新村 | 109.22978640 | 33.63300507 | SW | 2395 | 人群健康 | / |
| 地表水 | 东坪河 | / | / | E | 5 | 水质 | II类 |
| 地下水 |  | 项目厂址所在区域潜水、承压水 |  |  |  | 水质水位 | Ⅲ类 |
| 土壤 |  | 厂区周边农田及植被 |  |  |  | 农田 | / |
|  |  | 项目区域建设用地 |  |  |  | 建设用地 | / |
| 声环境 |  | 厂界噪声 |  |  |  | 声环境质量 | 2类 |

图2.4-1 环境保护目标及大气环境及风险评价范围图

3工程概况

3.1建设项目概况

项目名称：柞水县固体废弃物综合处置场项目

项目性质：新建

建设单位：柞水县城市管理局

占地面积：新征地264.43亩，其中一期用地约195.07 亩，二期用地约69.36 亩。

建设内容：项目分两期建设，一期建设生活垃圾填埋库区、渗沥液处理区和生活区，二期建设飞灰填埋库区。其中一期生活垃圾填埋总设计库容约65.49万m3，使用年限为13年；二期飞灰填埋总设计库容约20.70 万m3，使用年限为20年。本次评价仅涉及一期工程，后期建设二期工程前需另行办理环境影响评价等相关手续。

填埋服务范围：本项目主要接收柞水县生活垃圾，设计日处理规模为110t/d。依据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013），按建设规模分，该垃圾填埋场为Ⅳ类填埋场。

项目投资：一期工程总投资6990.66万元，其中环保投资227万元，占总投资的3.25%。

建设地点：位于商洛市柞水县小六里沟，厂址中心坐标为东经109°14′11.80″，北纬33°39′24.28″。项目占地西侧、南侧、北侧为山体，东侧80米处有道路。项目所在位置交通运输便捷。

建设项目具体地理位置见图3.1-1，厂址四邻关系见图3.1-2。

图3.1-1  项目地理位置图

图3.1-2  厂址四邻关系图

3.2项目组成

柞水县固体废弃物综合处置场项目分两期建设，一期建设生活垃圾填埋库区、渗沥液处理区和生活区，二期建设飞灰填埋库区。其中一期工程具体建设内容如下：

生活垃圾填埋库区：主要包括防渗工程、坝体工程、地下水收集导排系统、地表水收集导排系统、渗沥液收集导排系统、填埋气体导排系统、道路工程及绿化等；

渗沥液处理区：主要包括渗沥液调节池及渗沥液处理站等设施；

管理区：主要包括综合楼、机修车间及门房等设施。

项目组成见表3.2-1。

表3.2-1  项目组成一览表

| 项目类别 |  |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生活垃圾填埋库 |  | 生活垃圾填埋库总库容为65.49万m3，库区占地面积74.63亩，使用年限为13年。 |
|  | 垃圾坝 |  | 在垃圾填埋库区东南侧设置垃圾坝，垃圾坝采用土石混合料坝，坝顶宽度为5m，最大坝高13m，坝内外放坡均为1：2，坝体主要由开挖的土方填筑碾压而成，压实度要求≥96%，垃圾坝内侧铺设防渗材料，外侧浆砌石护坡。 |
|  | 防渗系统 |  | 填埋库区库底和边坡做防渗处理，均采用单层复合防渗结构层，库区场底从上而下包括200g/m2 土工滤网层、30cm粒径为20~40mm厚卵石层、 600g/m2 的无纺土工布层、2.0mm厚HDPE 土工膜层、5000g/m2 膨润土垫（GCL）、 压实基础层（压实度≥93%）。 边坡防渗层从上而下依次包括300mm 厚袋装砂石的边坡保护层、600g/ m2的无纺土工布层、2.0mm 厚HDPE 土工膜层、5000g/ m2膨润土垫（GCL）、压实基础层（压实度≥90%）。 环场锚固沟设计尺寸采用1.0m×1.0m，回填粘土，压实度≥93%。 |
|  | 地表水收集导排系统 |  | 生活垃圾填埋库区上游设置雨水收集池，雨水收集后溢流至截洪沟，终场锚固平台外修建环场截洪沟。截洪沟上部采用M7.5 水泥砂浆砌MU30 块石，底部采用C15 混凝土垫层，并用水泥砂浆抹面和勾缝。库区北面截洪沟断面尺寸为B×H=0.7×0.7m，长度L=575.13m。库区南面截洪沟断面尺寸为B×H=0.7×0.7m，长度L=1094.8m。库区东南面截洪沟断面尺寸为B×H=1.0×1.0m，长度L=492.66m。在截洪沟的出口断面处，设置消力池。 |
|  | 地下水收集导排系统 |  | 库底设置一条地下水导排主盲沟对场地地下水进行收集，地下水盲沟位于防渗系统以下，为梯型断面，底宽1.0m，沟深1.0m，盲沟内埋设一根dn250HDPE 穿孔花管，花管周围用卵石填充，盲沟用200g/m²土工滤网包裹。 |
|  | 渗滤液收集导排系统 |  | 渗沥液导排系统是由渗沥液导流层和各种导渗盲沟等共同组成，渗沥液导流层在防渗保护层上铺设300mm 厚的卵石层，粒径20~60mm，按上细下粗进行铺设，并在导流层上铺设一层200g/m2 土工滤网。在场底中心设置渗沥液导排主盲沟，内设直径为dn355mm 的HDPE 穿孔花管，盲沟由导流层形成盲沟断面，并用200g/m2 土工滤网包裹。主盲沟将收集的渗沥液最终排入渗沥液调节池。调节池的有效容积为1800m3。 |
|  | 填埋气导排系统 |  | 生活垃圾填埋库区内设导气石笼，垃圾堆体中部的导气石笼间距不大于50m，沿堆体边缘布置的导气井间距不大于25 m。导气石笼直径1.2米，由土工网围成，内装粒径40~100 毫米的卵石，中心设置dn160 内支撑型排水管材管，待垃圾堆体厚度大于5m 时，垃圾表面即作为导气石笼的建设基础面，初期建设高度为1.5 米，随垃圾堆层的升高逐渐加高，直至终场高度，中心导气管顶端设置三通导气，防止杂物落入。填埋气通过导气井直接排放，填埋区定时喷洒除臭剂，采用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测。若发现导气管排放口甲烷体积分数大于5%时，采用火炬燃烧方式进行处理。 |
|  | 封场覆盖系统 |  | 生活垃圾填埋场顶部封场覆盖系统由上至下分别为500mm 厚营养土、500mm 厚覆盖支持土、6.0mm 土工复合排水网、1.0mm 光面HDPE 土工膜、4800g/m2GCL 钠基膨润土垫、30cm 厚砾石（或碎石）。边坡封场覆盖系统由上至下分别为500mm 厚营养土、500mm 厚覆盖支持土、6.0mm 土工复合排水网、1.0mm 双糙面HDPE 土工膜、4800g/m2GCL 钠基膨润土垫、6.0mm 土工复合排气网。 |
| 辅助工程 | 填埋场道路 |  | 填埋场场道路全长83m，路面宽6.5m，路面结构由上向下为：20cm C30 水泥混凝土路面、20cm 水泥稳定碎石（水泥含量5%）和20cm 水泥稳定砂砾（水泥含量4.5%）。 |
|  | 综合楼 |  | 2F，建筑面积290m2，框架结构，位于库区东南侧 |
|  | 门房及地磅房 |  | 1F，建筑面积17m2，框架结构，位于库区东南侧 |
|  | 机修间 |  | 1F，建筑面积190m2，框架结构，位于库区东南侧 |
|  | 渗滤液处理车间 |  | 1F，建筑面积600m2，框架结构，位于库区东南侧，处理规模为65t/d，处理工艺为预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透，填埋场渗沥液经收集处理达标后，部分用于场内自用，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂。 |
| 公用工程 | 供水 |  | 渗沥液处理区和管理区用水引自自来水管网，自来水水源为山泉水。 |
|  | 排水 |  | 车辆冲洗废水经沉淀处理后回用于填埋场洒水降尘。生活污水经化粪池处理后排至填埋场调节池内，进入渗沥液处理站处理。渗沥液处理车间地面冲洗废水进入渗沥液处理站处理。渗沥液处理车间处理达标后的尾水少量用于场内库区洒水抑尘，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理。 |
|  | 供电 |  | 依托市政供电，在管理区设杆上变电站一座，内设容量为150kVA 的干式变压器一台供管理区和渗沥液处理区使用，外部10kV 架空线路在合适的地方改为电缆进入，经变压器降压后配给用电负荷。 |
|  | 供暖 |  | 办公室、值班室等均采用分体空调 |
| 环保工程 | 废气 | 填埋气体 | 分单元作业，当日压实覆膜；填埋气通过导气井直接排放，填埋区定时喷洒除臭剂，采用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测。若发现导气管排放口甲烷体积分数大于5%时，采用火炬燃烧方式进行处理。 |
|  |  | 渗滤液收集池恶臭 | 收集池密闭加盖，定期喷洒除臭剂 |
|  |  | 扬尘 | 机械推平、压实、覆土及运输车辆等产生的扬尘采用洒水抑尘，设置防护网，封场后表面及时绿化 |
|  | 废水 | 渗滤液 | 项目新建一座渗滤液处理车间，处理规模为65t/d，处理工艺为预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透，填埋场渗沥液经收集处理达标后，部分用于场内自用，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂 |
|  |  | 纳滤和反渗透浓液 | 纳滤和反渗透产生的浓缩液回灌于填埋区 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后排至填埋场调节池内，进入渗沥液处理站处理 |
|  |  | 反冲洗废水 | 进入渗沥液处理站处理 |
|  |  | 渗滤液处理车间地面冲洗废水 | 进入渗沥液处理站处理 |
|  |  | 洗车废水 | 项目洗车废水经自然沉淀处理后全部回用于填埋场洒水降尘 |
|  | 固体废物 | 污泥 | 经脱水处理后，进入生活垃圾填埋场填埋处理 |
|  |  | 废滤膜 | 收集后暂存于危废间，定期交有资质单位进行处理 |
|  |  | 废机油 | 收集后暂存于危废间，定期交有资质单位进行处理 |
|  |  | 药剂废包装 | 收集后暂存于危废间，定期交有资质单位进行处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 进入生活垃圾填埋场填埋处理 |
|  | 地下水监测 |  | 在小六里沟附近泉水露头设1座本底井，在渗滤液调节池下游新建30m设1座跟踪监测井，在填埋场区新建2座污染扩散井，在松林村附近新建2座污染监视井。 |
|  | 风险 |  | 项目设有一座有效容积为1800m3的调节池，调节池兼做渗滤液收集池和事故池。 |
|  | 噪声 |  | 选用低噪声设备，加强管理。 |
|  | 场界四周绿化 |  | 环库区设置绿化隔离带，在填埋区旁、渗沥液调节池、场区空地及填埋场形成的最终平台及坡面上进行绿化。 |

3.3垃圾收运范围、产生量及入厂要求

（1）垃圾处理现状

本项目建设前，柞水县产生的生活垃圾运至柞水县县城生活垃圾填埋场进行填埋处理，该填埋场位于柞水县下梁镇明星社区冷水沟，始建于2004 年，2010 年和2014 年进行了扩建，设计总库容90.58 万m3，生活垃圾填埋场总用地面积54083.661m2（81.13 亩），填埋库区用地面积32294.427m2（48.44 亩），自2017 年柞水县实施清洁城镇工作后，各乡镇垃圾通过村镇收集转运至县城生活垃圾填埋场进行填埋，致使垃圾量剧增，由原来的每日40 多吨激增至90 多吨每日，库容被迅速占用，该填埋场即将填满。

（2）垃圾收运范围

全县设置7 条清运路线，配置清运车辆25 辆，清运人员40 人，经收集后的生活垃圾，沿现有乡村道路运至垃圾填埋场，经进场道路最终运至填埋场区进行填埋。具体设置情况如下表：

表3.3-1   生活垃圾收运路线

| 序号 | 清运路线区域 | 承运任务覆盖地点片区 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营盘片区线路 | 清运北关老加油站桥头至老林水厂公路沿线所有街镇、院落、居民小区、移民点的生活垃圾。还要带芦才沟、七里沟、沙沟、药王沟、龙潭沟、太河、梨园、三星、西川、老庵寺、高垣等地的生活垃圾。勾臂车清运丰北河、曹店、两河等村的生活垃圾清运任务。 |
| 2 | 新城片区线路 | 清运下梁镇乾佑河公路沿线所有景区、小区、村庄院落、社区，包括下梁街道、沙坪社区范围内企事业机关单位的生活垃圾。小勾臂车清运城区周边的生活垃圾。 |
| 3 | 凤镇片区线路 | 清运小岭胡家沟口至柴庄到山阳交界处公路沿线的街镇、小区、居民点、移民点、村庄院落所产生的生活垃圾。还要清运菜籽沟、胡家沟、黄花沟、皂河村、双河村甘沟等地的生活垃圾。8 吨小压缩车清运杏坪镇云蒙、泠水沟、刘婆沟、张氏沟、凤凰镇万盏沟、龙潭、大寺沟等大压缩不能到达的地方的生活垃圾。 |
| 4 | 红岩寺片区线路 | 清运下梁镇东平三叉路口至小岭金米沟口沿线所有生活垃圾，包括笊篱沟、任家沟、小岭沟、磨沟、大西沟、正沟、肖台村、牛槽沟和红岩寺辖区内所有产生的生活垃圾。 |
| 5 | 瓦房口片区线路 | 清运李砭村、金米村、马房湾村、大河村、穆家庄和瓦房口街道至马台小学公路沿线的生活垃圾。8 吨小压缩车清运瓦房沟、磨沟、红石沟、凉水沟、庙沟等大压缩车不能达到的地方的生活垃圾。 |
| 6 | 曹坪片区线路 | 峡口至曹坪街道及九间房文公岭沿途所有生活垃圾。包括银碗沟、湘子沟、中坪社区、马台村、狮子沟、塔儿坪、西北沟、颜家庄等地的生活垃圾。 |
| 7 | 老城区片区线路 | 清运石镇桥头至县城北关老城区范围内所有的生活垃圾 |

（3）生活垃圾产生量预测

项目一期工程生活垃圾填埋总设计库容约65.49万m3，使用年限为13年。根据《柞水县固体废弃物综合处置场项目·可行性研究报告》，结合现有垃圾量和人口增长率等数据，计算出未来十三年（2024 年~2036 年）柞水县生活垃圾平均填埋规模109.20 t/d，生活垃圾的产生量预测见表3.3-2。

表3.3-2   生活垃圾产生量预测表

| 年份 | 日产生量（t/d） | 年产生量（万t/a） |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 90.27 | 3.29 |
| 2025 | 90.53 | 3.30 |
| 2026 | 102.15 | 3.73 |
| 2027 | 102.46 | 3.74 |
| 2028 | 108.47 | 3.96 |
| 2029 | 114.52 | 4.18 |
| 2030 | 114.86 | 4.19 |
| 2031 | 115.20 | 4.20 |
| 2032 | 115.54 | 4.22 |
| 2033 | 115.88 | 4.23 |
| 2034 | 116.23 | 4.24 |
| 2035 | 116.57 | 4.25 |
| 2036 | 116.92 | 4.27 |

（4）入厂要求

本项目主要接收柞水县生活垃圾，不包括建筑垃圾、工业垃圾、城镇生活污水厂污泥、电子垃圾、医疗垃圾和其他特种垃圾及危险废弃物。

进入本综合处置场的填埋物应是满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中进场要求的生活垃圾，对于原生垃圾应为居民家庭垃圾、园林绿化废弃物、商务服务网点垃圾、清扫保洁垃圾、交通物流场站垃圾、企事业单位的生活垃圾及其他具有生活垃圾属性的一般固体废弃物，严禁混有下列物质的生活垃圾进入本处置场：

①有毒工业制品及其残弃物；

②有毒试剂和药品；

③有化学反应并产生有害物质的物质；

④有腐蚀性或有放射性的物质；

⑤易燃、易爆等危险品；

⑥生物危险品和医院垃圾；

⑦其它严重污染环境的危险废物。

为了保证以上物质不进入填埋场，应定期组织对入场垃圾进行抽样检查。另外填埋物含水量、可生物降解物、外形尺寸应符合具体填埋工艺设计的要求，有条件的填埋场宜采取机械-生物预处理减量化措施，而且填埋物应按重量进行计量、统计与核定。

3.4原辅材料消耗

项目原辅材料及动力消耗情况见表3.4-1。

表3.4-1    主要原辅材料及动力消耗统计表

| 序号 | 名称 | 单位 | 使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭剂 | t/a | 25 |
| 2 | 电 | 万Kwh/a | 35.2 |
| 3 | 新鲜水 | m3/a | 12048.65 |
| 4 | 柴油 | t/a | 32.64 |

3.5主要设备

本项目主要作业机械配置具体如下。

表3.5-1    主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 辆 | 1 |
| 2 | 自卸卡车 | 辆 | 1 |
| 3 | 压实机 | 辆 | 1 |
| 4 | 转载机 | 辆 | 1 |
| 5 | 洒水车 | 辆 | 1 |
| 6 | 管理用车 | 辆 | 1 |
| 7 | 槽罐车 | 辆 | 1 |

3.6填埋场工程建设内容

3.6.1 场地整治

填埋库区内的场地应进行必要的处理，以为其上的防渗衬层提供良好的基础构建面，并为垃圾堆体提供足够的承载力。场地整治时应该清除所有植被即表层耕植土；确保所有软土、有机土和其它所有可能降低防渗性能的异物被去除；确保所有的裂缝和坑洞被堵塞；配合场底收集系统的布设，形成一定的排水坡度；需要挖除腐殖土、淤泥等软土，回填土方并应按有关规定分层回填夯实。

最终形成的基础构建面应该达到下列要求：

1、平整、坚实、无裂缝、无松土；

2、基地表面无积水、树根及其它任何有害的杂物；

3、坡面稳定，过渡平缓。

3.6.2 库容计算

本工程采用“切片法”对填埋库容进行计算。卫生填埋场的库容通常是将设计的填埋堆体按不同高程，水平分成若干个切片，计算每个切片的体积，然后累加得到总的设计堆体体积，即为填埋库容，也叫“切片法”。每个切片可视为台体，按以下台体计算公式加以计算：

其中：V——台体的体积，m3；

H——台体的高度，m；

S上——台体上表面面积，m2；

S下——台体下表面面积，m2。

具体计算过程如下：

表3.6-1  工程库容测算表

| 堆层标号 | 标高（m） | 表面面积（m2） | 堆层容积（m3） | 累计容积（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1142 | 10 | 749.57 | 749.57 |
|  | 1145 | 658 |  |  |
| 2 | 1145 | 658 | 9758.45 | 10508.02 |
|  | 1150 | 3647 |  |  |
| 3 | 1150 | 3647 | 22923.8 | 33431.82 |
|  | 1155 | 5591 |  |  |
| 4 | 1155 | 5591 | 34476.6 | 67908.41 |
|  | 1160 | 8287 |  |  |
| 5 | 1160 | 8287 | 51174.67 | 119083.08 |
|  | 1165 | 12315 |  |  |
| 6 | 1165 | 12315 | 71781.69 | 190864.78 |
|  | 1170 | 16499 |  |  |
| 7 | 1170 | 16499 | 91990.36 | 282855.14 |
|  | 1175 | 20364 |  |  |
| 8 | 1175 | 20364 | 110111.25 | 392966.39 |
|  | 1180 | 23723 |  |  |
| 9 | 1180 | 23723 | 124767.01 | 517733.40 |
|  | 1185 | 26205 |  |  |
| 10 | 1185 | 26205 | 137197.63 | 654931.02 |
|  | 1190 | 28693 |  |  |

根据以上计算可知，生活垃圾填埋区设计库容约65.49 万立方米，结合国内类似工程经验，生活垃圾密度取0.85t/m3，填埋场逐年所需的库容按照下面的公式进行计算：

其中：

Vn——填埋场逐年所需的库容；

W——填埋场日处理量，t/d；

Φ——覆盖或填埋空隙占库容比率，生活垃圾取0.1；

ρ——填埋固废的密度，生活垃圾密度取0.85t/m3；

f——体积减小率，生活垃圾取0.1。

根据上述公式可计算各类固废所需库容如下：

表3.6-2  生活垃圾所需库容测算表

| ## 年份 | ## 填埋规模（万t/d） | ## 逐年所需库容（万m3） | ## 逐年累计所需库容（万m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 2024 | ## 3.29 | ## 3.84 | ## 3.84 |
| ## 2025 | ## 3.30 | ## 3.85 | ## 7.69 |
| ## 2026 | ## 3.73 | ## 4.34 | ## 12.03 |
| ## 2027 | ## 3.74 | ## 4.36 | ## 16.38 |
| ## 2028 | ## 3.96 | ## 4.61 | ## 21.00 |
| ## 2029 | ## 4.18 | ## 4.87 | ## 25.86 |
| ## 2030 | ## 4.19 | ## 4.88 | ## 30.75 |
| ## 2031 | ## 4.20 | ## 4.90 | ## 35.64 |
| ## 2032 | ## 4.22 | ## 4.91 | ## 40.56 |
| ## 2033 | ## 4.23 | ## 4.93 | ## 45.48 |
| ## 2034 | ## 4.24 | ## 4.94 | ## 50.42 |
| ## 2035 | ## 4.25 | ## 4.96 | ## 55.38 |
| ## 2036 | ## 4.27 | ## 4.97 | ## 60.35 |
| ## 2037 | ## 4.28 | ## 4.99 | ## 65.33 |

根据上述测算表和设计库容和规模数据，可预测得出：一期生活垃圾填埋区使用年限约为13 年（2024 年~2036 年）。

3.6.3 坝体工程

本次工程拟于一期生活垃圾填埋库区最下游设置1 座垃圾坝。垃圾坝设计中心轴线长49.30m，坝顶标高为1150.00m。坝顶宽度为5m，最大坝高13m，坝内外放坡均为1：2.0。坝体主要由开挖的土方填筑碾压而成，压实度要求≥96%。为满足填埋作业的需要，垃圾坝内侧铺设防渗材料，外侧浆砌石护坡。

3.6.4 地下水导排工程

为了保证地下水的顺利排出，本工程设置地下水盲沟来收集、导排地下水。地下水盲沟位于防渗系统以下，为梯型断面，底宽1.0m，沟深1.0m，盲沟内埋设一根dn250HDPE 穿孔花管，花管周围用卵石填充，盲沟用200g/m²土工滤网包裹，地下水盲沟断面图见下图。

图3.6-1  地下水盲沟断面图

3.6.5 地表水收集导排工程

为了把渗沥液水量降到最小，处置场必须设置独立的地表水导排系统，把降到库区外的雨水收集后向场外排放；填埋完毕后，进行最终覆盖，将表面径流迅速集中排放，减少渗透量，并设置永久性的排水沟，达到减少垃圾渗沥液流量的目的。

根据本工程地形特点及分区功能，库区终场锚固平台外修建环场截洪沟，用以收集库区地表水，最终汇入下游沟谷，在生活垃圾填埋场最上游设了雨水收集池，收集上游雨水，溢流到截洪沟，进场道路路堤坡脚处设置矩形排水沟，用以收集路堤坡面及侧地表水；调节池和处理站所处矩形区域外侧周边设置矩形排水沟，用以收集此区域内地表水。

一、防洪标准

参照《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标124-2009）有关设计规定，本工程防洪标准按50 年一遇洪水设计，按100 年一遇洪水校核。

二、截洪沟

根据地形实际情况，截洪沟各段要尽量顺接，在截洪沟的出口断面处，设置消力池。截洪沟上部采用M7.5 水泥砂浆砌MU30 块石，底部采用C15 混凝土垫层，并用水泥砂浆抹面和勾缝。截洪沟每间隔10 米，设置一齿槽，主要用于防止不均匀沉降和设置截洪沟伸缩缝，截洪沟断面图见下图。各截洪沟断面尺寸见表3.6-1。

图3.6-2  截洪沟横断面图

表3.6-1  各截洪沟断面尺寸表（单位：m）

| 序号 | 名称 | 截洪沟长度 | 截洪沟宽B | 截洪沟高H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋库区一期北面 | 575.13 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 填埋库区一期南面 | 1094.80 | 0.7 | 0.7 |
| 3 | 填埋库区一期东南面 | 492.66 | 1.0 | 1.0 |

三、中间锚固平台排水沟

中间锚固平台排水沟设置在锚固沟内，排水沟为矩形断面，宽为0.8 米，深度为0.4 米。沟底标高沿锚固平台逐渐下降，并保持一定的坡度，最终汇入永久性截洪沟。

3.6.6 防渗系统

《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）强制要求：“填埋场必须进行防渗处理，防止对地下水和地表水的污染，同时还应防止地下水进入填埋区”。 本项目生活垃圾填埋库区防渗系统确定为单层复合防渗结构。衬层结构如下：

1、场底衬层结构（自上而下）

200g/m2 土工滤网一层

30cm 厚卵石一层（粒径为20~40mm）

600g/m2 的无纺土工布一层

2.0mm 厚HDPE 土工膜一层（光面）

5000g/m2膨润土垫（GCL）

压实基础层（压实度≥93%）

2、边坡衬层结构（自上而下）

边坡保护层（300mm 厚袋装砂石）

600g/m2的无纺土工布一层

2.0mm 厚HDPE 土工膜一层（糙面）

5000g/m2膨润土垫（GCL）

压实基础层（压实度≥90%）

3.6.7 渗滤液导排系统

本渗沥液导排系统是由渗沥液导流层和各种导渗盲沟等共同组成。

一、渗滤液导流层

在防渗保护层上铺设300mm 厚的卵石层，粒径20~60mm，按上细下粗进行铺设，并在导流层上铺设一层200g/m2 土工滤网，防止填埋物堵塞卵石缝从而影响渗沥液导流的效果。

二、渗滤液导渗盲沟

生活垃圾填埋区仅设一条渗滤液导渗主盲沟。主盲沟负责渗沥液的最终排放，将渗沥液从场区内导出填埋库区。飞灰填埋区和生活垃圾填埋区的主盲沟中铺设直径为dn355mm 的HDPE 穿孔花管，盲沟由导流层形成盲沟断面，并用200g/m2 土工滤网包裹。各区主盲沟将收集的渗沥液最终排入渗沥液调节池。

图3.6-3  生活垃圾填埋库区盲沟断面图

三、渗滤液调节池

渗滤液的产生量主要来源于大气降水，由于降雨量的季节变化，渗滤液的产生量也随季节波动。为了保证后续处理系统有稳定的进水水质和进水流量，填埋场应设立渗滤液调节池，来缓解渗滤液产生的水质和水量变化。

表3.6-2    调节池容积计算表

| 月份 | 逐月平均降雨量（mm） | 渗沥液平均日产量（m3/d） | 逐月渗沥液处理量（m3） | 处理后的渗沥液剩余量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1 | 97.73 | 2015 | -1917.27 |
| 2 | 11.4 | 218.46 | 2015 | -1796.54 |
| 3 | 29.9 | 572.99 | 2015 | -1442.01 |
| 4 | 47.1 | 902.60 | 2015 | -1112.4 |
| 5 | 79.1 | 1515.84 | 2015 | -499.16 |
| 6 | 93.7 | 1795.62 | 2015 | -219.38 |
| 7 | 147.6 | 2828.54 | 2015 | 813.54 |
| 8 | 135.9 | 2604.3 | 2015 | 589.3 |
| 9 | 117.7 | 2255.55 | 2015 | 240.55 |
| 10 | 74.9 | 1435.35 | 2015 | -579.65 |
| 11 | 23.4 | 448.43 | 2015 | -1566.57 |
| 12 | 6.8 | 130.31 | 2015 | -1884.69 |

调节池的作用是贮存渗滤液，并对垃圾填埋库区旱季及雨季渗滤液产量的不均匀性进行调节，以减小渗滤液处理设施的处理压力。由上表中渗沥液剩余量，正值之和共1643.39m3，为雨季考虑渗沥液处理后的剩余量。考虑产生的渗沥液及安全的因素，考虑取一定的富余系数，调节池的有效容积取1800 m3。调节池拟采用钢筋混凝土结构，池体内壁采用改性树脂防腐。

3.6.8 渗滤液处理工程

本项目渗滤液处理工程仅处理一期生活垃圾渗沥液，二期飞灰填埋库区建设时，再增设渗沥液处理设施。

本项目生活垃圾渗沥液处理工程规模按最大65t/d 处理量设计，处理工艺为预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透，填埋场渗沥液经收集处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2 规定的限值后，部分回用于库区洒水，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理。

本项目生活垃圾填埋场渗沥液原液进水设有填埋场渗沥液调节池。生活垃圾填埋场渗沥液在调节池内均质、除臭、曝气处理后通过提升泵，将污水泵入到系统的物化反应段，该段主要含脱色、中和、絮凝、气浮、沉淀等过程。在此段通过投加物化反应药剂使垃圾渗沥液的悬浮物和色度得到去除，并大大降低后续生化工艺的负荷，降低了整个系统的投资成本和运行成本。

经物化处理后的垃圾渗沥液上清液通过溢流进入中间水槽，废水在中间水槽过提升泵提升进入到后续的生化反应系统，由于废水COD 以及氨氮较高，该生化处理设备采用A2/O+MBR 膜工艺使垃圾渗沥液中大部分COD、氨氮得以降解。经多级处理后的水再进入膜处理系统，膜处理采用纳滤和反渗透系统进行深度处理，以达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）的出水水质要求。

工艺流程设计如下：

图3.6-5 渗滤液处理工程工艺流程图

（1）预处理

垃圾坑中渗出垃圾渗滤液经导流引出沟流出，通过粗格栅除去渗滤液中的大颗粒悬浮物及漂浮物后进入渗滤液收集池。收集池渗滤液经渗滤液输送泵输送进入细格栅渠，通过细格栅进一步去除渗滤液中的颗粒悬浮物及漂浮物后进入渗滤液调节池。在调节池中，进行水量调节，同时调节池中设置潜水搅拌设备，实现均质均量，并且渗滤液中的有机物颗粒在调节池中发生水解作用，提高了废水的生化性。

（2）一体化反应池

一体化反应池包括脱色、中和及絮凝，其原理为污水中胶体颗粒微小、表面水化和带电使其具有稳定性，污水脱色絮凝剂投加到水中后水解成带电胶体与其周围的离子组成双电层结构的胶团，采用投药后快速搅拌的方式，促进水中胶体杂质颗粒与点清絮凝剂水解成的胶团的碰撞机会和次数。水中的杂质颗粒在污水脱色絮凝剂的作用下首先失去稳定性，然后相互凝聚成尺寸较大的颗粒，再在分离设施中沉淀下去或漂浮上来。

（3）气浮池

气浮工艺是一项从水及废水中分离固体颗粒高效快速的方法。工作原理是处理过的部分废水循环流入溶气罐，在加压空气状态下，空气过饱和溶解，然后在气浮池的入口处与加入絮凝剂的原水混合，由于压力减小，过饱和的空气释放出来，形成了微小气泡，迅速附着在悬浮物上，将它提升至气浮池的表面。从而形成了很容易去除的污泥浮层，较重的固体物质沉淀在池底，也被去除。

（4）斜板沉淀池

斜板沉淀池也是一种固液分离设备，主要目的是从液体中去除颗粒污染物。斜板沉淀池较多地运用在工业废水处理中，与其他传统的沉淀池不同的是在斜板沉淀池中安装了一系列倾斜的隔板有效增加了沉降面积，根据“浅池理论”这一理论学说，斜板沉淀池可以将结构设计地更加紧凑，有效降低了设备的占地面积。同时在沉淀效率上还能得到提高。

（5）A2/O 工艺

A2/O 工艺是厌氧-缺氧-好氧工艺的简称，该工艺的特点是原污水先进入缺氧池，再进入好氧池，并将好氧池的混合液与沉淀池的污泥同时回流到缺氧池。污和好氧池混合液的回流保证了缺氧池和好氧池中有足够数量的微生物并使缺氧池得到好氧池中硝化产生的硝酸盐。而原污水和混合液的直接进入，又为缺氧池反硝化提供了充足的碳源有机物，使反硝化反应能在缺氧池中得以进行。反硝化反应后的出水又可在好氧池中进行BOD5的进一步降解和硝化作用，反硝化中生成的碱度可补偿硝化反应消耗的碱度的一半左右。

（6） MBR 膜工艺

MBR 膜是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术，它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住，省掉二沉池。膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能，使活性污泥度大大提高，其水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制。有高效的固液分离，出水水质优质稳定、剩余污泥产量少、操作管理方便，易于实现自动控制等优点。

（7）纳滤系统

纳滤（nanofiltration，NF）是一种介于超滤和反渗透之间的一种膜分离技术，孔径约为几纳米，分离对象的粒径约为1nm。纳滤膜的孔径和表面特征决定了其独特的性能，对不同电荷和不同价数的离子又具有不同的Donann 电位；纳滤膜的分离机理为筛分和溶解扩散并存，同时又具有电荷排斥效应，可以有效地去除二价和多价离子、去除分子量大于200 的各类物质，可部分去除单价离子和分子量低于200 的物质；纳滤膜的分离性能明显优于超滤和微滤，而与反渗透膜相比具有部分去除单价离子、过程渗透压低、操作压力低、省能等优点。

（8）反渗透系统

反渗透分离粒子级别可达到离子级别。由于膜表面的亲水性，优先吸附水分子而排斥盐分子，因此在膜表皮层形成两个水分子的纯水层，施加压力，纯水层的分子不断通过毛细管流过反渗透膜。控制表皮层的孔径非常重要，影响脱盐效果和透水性，一般为纯水层厚度的一倍时，称为膜的临界孔径，可达到理想的脱盐和透水效果。

3.6.9 填埋气体导排工程

本工程采用导气石笼收集导排垃圾降解时产生的填埋气体。导气石笼直径1.2米，由土工网围成，内装粒径40~100 毫米的卵石，中心设置dn160 内支撑型排水管材管，待垃圾堆体厚度大于5m 时，垃圾表面即作为导气石笼的建设基础面，初期建设高度为1.5 米，随垃圾堆层的升高逐渐加高，直至终场高度，中心导气管顶端设置三通导气，防止杂物落入。

由于本填埋场填埋规模较小，填埋物中的有机物含量不高，故本工程中前期不考虑填埋气体的利用，以疏导排放为主，如气体浓度局部较高，可考虑燃烧处理。后期采用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测。若发现导气管排放口甲烷体积分数大于5%时，采用火炬燃烧方式进行处理。

图3.6-6   导气石笼大样图

3.7公用工程

（1）给水

项目营运期用水总量为11060.23t/a，包括生活用水、渗滤液处理车间反冲洗用水、车间地面冲洗用水、绿化用水、道路及填埋库区洒水、运输车辆洗车用水等。

①生活用水

本项目劳动定员16 人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943—2020），用水量按80L/d▪人计，则生活用水量为1.28m3/d，467.2t/a。

②渗滤液处理车间反冲洗用水

根据建设单位提供资料，渗滤液处理车间反冲洗用水量为5m3/d。

③车间地面冲洗用水

根据建设单位提供资料，车间地面冲洗用水量为3m3/d。渗沥液处理车间地面冲洗废水进入渗沥液处理站处理。

④绿化用水

场区绿化面积约10411m2，取用水量1.5 L/m2·次，每天1 次，则绿化平均用水量为15.6m3/d。

⑤道路及填埋库区洒水

厂区道路总面积约为4429m2，取用水量标准1.0 L/m2·次，每天1 次，则道路冲洗水量为4.23m3/d；本项目在填埋作业时洒水以减少粉尘的排放，洒水用水约为5.0m3/d，这部分水全部蒸发损失。

⑥车辆清洗用水

一辆垃圾车运输量约为6t，每天运输垃圾车运输次数为19次/天，厂区主要车辆共7辆，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），汽车冲洗用水取值为100L～200L/辆·次，用水定额按150L/车·次计算，则全厂车辆冲洗用水量3.9m3/d，即1423.5m3/a。污水量按用水量的80%计，冲洗废水产生量为3.12m3/d，即1138.8m3/a，冲洗废水简单沉淀后全部回用于库区洒水抑尘。

（2）排水

项目排水主要包括垃圾渗滤液、生活污水、渗滤液处理车间反冲洗废水和渗沥液处理车间地面冲洗废水。

生活污水的产生量按用水量的80%计算，则生活污水的产生量为1.024m3/d，生活污水经化粪池处理后排至填埋场调节池内，进入渗沥液处理站处理。渗滤液处理车间反冲洗废水、渗沥液处理车间地面冲洗废水均进入渗沥液处理站处理。进入渗滤液处理车间的废水量约为49.584m3/d，纳滤和反渗透产生的浓缩液约12.396m3/d（产水率按75%计），浓缩液由浓缩液回灌泵经石笼回灌井回灌至填埋场。处理后的清水达标后部分用于库区洒水，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理。污泥压滤产生的废水返回渗滤液处理车间进行处理。

本项目水平衡表见表3.7-1，平衡图见图3.7-1。

表3.7-1     本项目水平衡表

| 输入 |  |  | 消耗及 损耗量(m3/d) | 输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 新鲜水量(m3/d) |  | 最终去处 | 产生量(m3/d) |
| 1 | 垃圾渗滤液 | 40.56（垃圾产生） | / | 垃圾渗滤液处理后清液达标后运至柞水县污水处理厂进一步处理 | 35.162 |
| 2 | 生活用水 | 1.28 | 0.256 |  |  |
| 3 | 渗滤液处理车间反冲洗水 | 5 | / |  |  |
| 4 | 车间地面冲洗水 | 3 | / |  |  |
| 5 | 绿化用水 | 15.6 | 15.6 | 污泥带走 | 0.146 |
| 6 | 道路及库区洒水抑尘 | 4.23 | 9.23 | 浓缩液回灌填埋区 | 12.396 |
| 7 | 车辆清洗用水 | 3.9 | 0.78 | / | / |
| 合计 |  | 73.57 | 25.866 | 合计 | 47.704 |

图3.7-1  水平衡图（单位：m3/d）

（3）供电

项目运营期依托市政供电，在管理区设杆上变电站一座，内设容量为150kVA 的干式变压器一台供管理区和渗沥液处理区使用，外部10kV 架空线路在合适的地方改为电缆进入，经变压器降压后配给用电负荷。

（4）采暖

项目办公室、值班室等均采用分体空调采暖。

3.8土石方平衡

本项目一期场地整治等工程的总挖方量约为184700m3，总填方量约60319m3，需外购土方约为19145m3，外运土方约为124381m3；由于项目分期建设，先将一期土方运至二期堆至，用作填埋场日常覆土及封场覆土，因此本项目不设弃土场。本项目服务期内，填埋覆土和填埋堆体表层绿化覆土均利用建设期剥离表土和开挖的土石方，从堆土场中拉运，本项目不需设置取土场，土石方得到合理利用，减轻了对自然生态环境的破坏面积，减少了水土流失面积，符合水土保持要求。

项目土石方平衡见表3.8-1。

表3.8-1   项目土石方工程量表（单位：m3）

| 项目 | 挖方 | 填方 | 挖余/填缺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 库区整平工程 | 128397 | 34045 | 94352 |
| 垃圾坝工程 | 5184 | 15927 | -10743 |
| 分区坝工程 | 3334 | 4203 | -869 |
| 雨水导排工程 | 7233 | 2555 | 4678 |
| 渗滤液收集导排系统 | 224 | / | 224 |
| 地下水收集导排系统 | 1413 | 1060 | 353 |
| 锚固工程 | 4241 | 3372（1635外购） | 2504 |
| 道路工程 | 21727 | 17510（外购） | 21727 |
| 渗滤液处理区工程 | 7450 | 182 | 7268 |
| 管理区工程 | 5497 | 611 | 4886 |
| 合计 | 184700 | 60319 | 124381 |

3.9总平面布置

本项目在总体功能上本工程共分三大功能区，分别为：填埋库区、渗沥液处理区及管理区。填埋库区建设有相互独立的生活垃圾填埋库区（一期）和飞灰填埋库区（二期）。渗沥液处理区位于填埋场最下游；管理区设置于夏季主导风向的上风向，远离库区的位置。

生活垃圾填埋区利用分区坝分为生活垃圾填埋一区及生活垃圾填埋二区，飞灰填埋库区分为飞灰填埋一区和飞灰填埋二区，二个库区达到填埋废物相互独立、污染不互通的目的。根据需要，在填埋库区边坡共设置三级中间锚固平台，实现库区的垂直分区。两相邻平台间直高差约为10~15m。中间锚固平台上设置平台排水沟，将中间锚固平台之上的库区边坡雨水截流，汇入环场截洪沟，排出场外，最大限度的减少渗沥液的产生量，实现雨污水的分流。项目总平面布置见图3.9-1。

3.10劳动定员与工作制度

柞水县固体废弃物综合处置场实行两班制，生产天数为365天（下雨天不作业），每班工作时间为8小时，实行轮休，夜间不工作。本项目劳动定员16人。

3.11工程主要技术经济指标

表3.11-1  项目主要经济技术指标汇总表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理规模 |  |  |
| 1.1 | 生活垃圾处理规模（一期） | t/d | 110 |
| 2 | 服务年限 |  |  |
| 2.1 | 生活垃圾填埋区（一期） | 年 | 13 |
| 3 | 总库容 |  |  |
| 3.1 | 生活垃圾填埋区（一期） | 万m3 | 65.49 |
| 4 | 用地面积 | m2 | 176286.57（264.43亩） |
| 3.6 | 一期工程 | m2 | 130048.66（195.07亩） |
| 5 | 职工总数 | 人 | 16 |
| 6 | 年工作天数 | 日 | 365 |
| 7 | 总投资 | 万元 | 321.26 |

4 工程分析

4.1施工期工程分析

4.1.1 工艺流程

柞水县固体废弃物综合处置场项目分两期建设，一期建设生活垃圾填埋库区、渗沥液处理区和生活区，二期建设飞灰填埋库区。本次评价仅涉及一期工程，后期建设二期工程前需另行办理环境影响评价等相关手续。

一期工程具体建设内容如下：

生活垃圾填埋库区：主要包括防渗工程、坝体工程、地下水收集导排系统、地表水收集导排系统、渗沥液收集导排系统、填埋气体导排系统、道路工程及绿化等；

渗沥液处理区：主要包括渗沥液调节池及渗沥液处理站等设施；

管理区：主要包括综合楼、机修车间及门房等设施。

具体施工工程内容见“3.6 填埋场工程建设内容”。

4.1.2 施工期污染物源强分析

4.1.2.1废气

（1）施工扬尘

根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5~30mg/m3，随地面风速、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。施工过程中产生的粉尘往往呈无组织排放，借助风力在施工现场使空气环境中的总悬浮颗粒物增加，造成一定范围内环境空气TSP 超标。

由于施工扬尘粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘。根据相关资料，在干燥和风速较大天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准中日均值0.05mg/m3 的5~100 倍，污染较严重。在2.5m/s 风速情况下，据施工点下风向200m 处的TSP 浓度仍可超过国家空气质量标准的二级标准。因此，建设单位在施工过程中，必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、施工围挡、土工布覆盖等措施，这些措施将降低扬尘量50-80%，可有效地减少扬尘对环境的影响。

本项目扬尘主要来自土建期工程建设过程中产生的扬尘，废土装卸中及运输过程散落产生的扬尘，出入工地后施工机械轮胎和履带碾轧形成的灰尘；另外施工物料的粉状物质在装卸、堆放时产生的扬尘。

（2）施工机械废气

本项目在施工过程主要使用挖掘机、推土机、碾压机等机械，这些设备一般采用柴油作为动力，在运行过程中会产生一定量的废气，同时，负责运输水泥构件、钢筋等材料的车辆产生的机动车尾气也会对区域大气造成一定程度的污染，其主要污染物包括CO、NOx和颗粒物等。

4.1.2.2废水

施工废水主要为施工人员的少量生活污水以及施工物料如砂、石、水泥等在装运过程中洒落或堆放管理不严，随降雨产生的废水及洗车废水；道路保养产生的少量废水；机械设备事故性漏油等。项目在施工场地内设置沉淀池，利用截留沟将场地废水收集起来，冲刷废水通过沉淀池处理后回用于洒水抑尘，洗车废水经简易沉淀处理后回用。

施工队伍拟从当地周边农村招聘，不在现场住宿生活。施工人员高峰期按60人计，施工人员生活污水产生量为0.01m3/人·d，则排放生活污水0.6m3/d。施工场地设置临时环保卫生厕所，定期外委清运。

4.1.2.3噪声

施工建设期间，运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机等都是噪声值较大的噪声设备，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A 表A2 常见施工设备噪声源强，拟建工程主要施工设备类比噪声级详见表3.5-1。

表4.1-1  施工期主要噪声源强一览表

| 施工项目 | 设备名称 | 声级dB (A) | 施工项目 | 设备名称 | 声级dB (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖土石方、建筑装修 | 挖土机 | 86 | 结构 | 振捣棒 | 90~105 |
|  | 挖掘机 | 88 |  | 混凝土搅拌 | 96 |
|  | 装载机 | 85 |  | 电锯 | 96~98 |
|  | 载重汽车 | 85 |  | 升降机 | 85~90 |

4.1.2.4固废

施工期间的固体废物主要为场区开挖产生的土方、少量建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

（1）施工土方、建筑垃圾

本项目一期场地整治等工程的总挖方量约为184700m3，总填方量约60319m3，需外购土方约为19145m3，外运土方约为124381m3，项目土石方平衡见表3.8-1。由于项目分期建设，先将一期土方运至二期堆至，用作填埋场日常覆土及封场覆土，因此本项目不设弃土场。本项目服务期内，填埋覆土和填埋堆体表层绿化覆土均利用建设期剥离表土和开挖的土石方，从堆土场中拉运，本项目不需设置取土场，土石方得到合理利用，减轻了对自然生态环境的破坏面积，减少了水土流失面积，符合水土保持要求。

此外还有建设过程中产生的建筑垃圾，建筑垃圾一般包括施工中砖、水泥、木材、钢材、装修中产生的废料，其中钢材和木材等下脚料可回收外售，其他不可回收的用于厂区内道路路基的填筑料，工程承建方应委托相关单位进行建筑垃圾的运输处理。

（2）施工期生活垃圾

项目在施工过程中会产生一定量的生活垃圾。项目施工期间，每天有施工人员60人，产生量按0.5kg/人•d 计算，则施工期生活垃圾产生量为3kg/d。分类收集后交环卫部门清运。

4.1.2.5生态影响

项目征地将永久性改变所征用土地的使用功能，破坏地表植被和农作物。施工期对生态的影响主要是施工清除现场，土方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被损失；扰动地表土结构，土壤抗蚀能力降低，导致地表裸露，在地表径流作用下，会造成水土流失。工程施工应尽量将土方施工安排在非汛期，并缩短土方的堆置时间，土方堆放运输要遮挡覆盖，减少水土流失影响。

4.2运营期工程分析

4.2.1 工艺流程

（1）填埋工艺

生活垃圾由运输车辆运至卫生填埋场，经计量后进入填埋区作业面，按作业顺序进行倾倒、摊铺、压实、洒药和覆盖，其工艺流程及产污环节见图4.2-1。

图4.2-1  生活垃圾填埋工艺流程及产污环节示意图

（2）填埋单元分区

应根据设计要求和实际条件制定填埋作业规划，填埋作业前应根据规划进行作业单元分区，绘制填埋作业单元顺序图，结合进场垃圾量、未来一定时期内气候条件等实际情况，以若干作业单元为作业区域修筑分区坝，坝顶宽1.5m~2.0m，坝高2.0m~2.5m，筑坝材料可采用粘土、渣土或炉渣，便于库区雨污分流，减少渗沥液产生。

（3）卸料平台

1）卸料平台应在每日作业前布置就绪，平台数量、面积及位置应根据垃圾日进场量、运输车流量及气候条件等实际情况确定。卸料平台宽度为10m，长度为120m~150m，同一填埋作业区同时设置两处卸料平台，交替进行填埋作业，每次作业推进长度约30~35 米，在前一填埋作业区进行作业时，修建下一阶段填埋卸料平台，如此往复交替进行，保障填埋作业的连续性。

2）卸料平台在库底修筑时应铺设粘土垫层，厚度不小于0.5m，防止其他筑基料破坏防渗结构；垃圾堆体上铺设卸料平台前应对基底填埋层预先压实，并铺设0.3m 厚砂砾或碎石基层，每边宽出卸料平台0.5m。

3）卸料平台采用拼接特制钢板基箱，钢板采用35mm 厚的热轧中厚钢板，级别为Q235B，钢板上表面垂直于行车方向焊接φ16mm 的螺纹钢，级别为HRB335，间距300mm，焊接完成后整体做防锈处理。制作钢板路面时应同时制作配套的连接片，连接片采用15mm 厚的热轧中厚钢板，级别为Q235B，尺寸为150mm×150mm，采用六角螺栓固定连接片和钢板，通过六角螺栓和连接片保证钢板路面的整体性。

（4）压实作业

1）生活垃圾卸入填埋库区后应及时摊铺碾压，垃圾摊铺层层厚一般以0.4~0.6m左右为宜，单元层层厚以5m 为宜。

2）压实机械采用专用垃圾压实机分层连续碾压，碾压次数一般为3~5 次，生活垃圾压实后密度不应小于600kg/m3。

（5）日覆盖

1）按照设计及规范要求进行垃圾填埋作业，形成基础排水坡度，堆体坡度不大于1:3，每日填埋作业完成后，应进行日覆盖，覆盖层材料选用HDPE 膜，厚度0.5mm，幅宽7m~8m，长度20m。

2）日覆盖膜应顺风操作，从当日作业面最远处的垃圾堆体逐渐向卸料平台靠近，搭接宽度为0.2m，盖膜方向要求按坡度顺水搭接（即上坡膜压下坡膜）。

3）覆盖后的膜应平直整齐，膜上搭接处应压放旧轮胎，间距1m 左右摆放，遇大风天气在每张膜中部摆放旧轮胎，间距2m~3m，防止覆盖膜被风刮跑。压膜材料亦可用其他软性、不易风化、便于重复利用的材料。

图4.2-2  日覆盖膜搭接示意图

（6）中间覆盖

1）分区单元填埋层高达到要求不再进行填埋作业时，必须进行中间覆盖。覆盖前应对垃圾堆体整形，根据排水需要开挖垃圾沟或填筑垃圾坝，覆盖材料选用HDPE 膜，厚度0.5mm，幅宽7m~8m，长度根据实际长度确定，一般不超过50m。

2）中间覆盖膜应顺风操作，宜采用先上坡后下坡的顺序覆盖，搭接宽度为0.08m~0.1m；边坡处覆盖膜应有1m 宽的膜盖住边坡，并铺至锚固沟内锚固。

3）覆盖后的膜应平直整齐，膜上搭接处应压放旧轮胎，间距1m 左右摆放，遇大风天气在每张膜中部摆放旧轮胎，间距2m~3m，防止覆盖膜被风刮跑。压膜材料亦可用其他软性、不易风化、便于重复利用的材料。

运营期主要产污环节见表4.2-1。

表4.2-1  运营期环境影响产污分析

| 类别 | 污染工序 | 主要污染物 | 排放方式 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋气体 | H2S、NH3、CO4 | 连续 | 填埋气通过导气井直接排放，填埋区定时喷洒除臭剂 |
|  | 渗滤液调节池 | H2S、NH3 | 连续 | 调节池密闭加盖，定期喷洒除臭剂 |
|  | 渗滤液处理车间 | H2S、NH3 | 连续 | 密闭加盖，定期喷洒除臭剂 |
|  | 填埋场扬尘 | TSP | 间断 | 洒水抑尘 |
|  | 运输扬尘 | TSP | 间断 | 采取标准密闭式垃圾车运输，洒水抑尘 |
| 废水 | 渗滤液 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 连续 | 经收集处理达标后，部分用于场内自用，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理，浓缩液回灌至填埋场 |
|  | 反冲洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 | 进入渗沥液处理站处理 |
|  | 渗滤液处理车间地面冲洗水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 间断 | 进入渗沥液处理站处理 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 连续 | 化粪池处理后排至填埋场调节池内，进入渗沥液处理站处理 |
|  | 洗车废水 | 悬浮物、COD、石油类等 | 间断 | 经自然沉淀处理后全部回用于填埋场洒水降尘 |
| 噪声 | 设备运行 | 机械噪声 | 间断 | 消声、减振及隔声等 |
|  | 运输工程 | 运输噪声 | 间断 | 低速行驶 |
| 固体废物 | 渗滤液处理车间 | 废滤膜 | 间断 | 收集后暂存于危废间，定期交有资质单位进行处理 |
|  |  | 废药剂包装袋 | 间断 |  |
|  |  | 污泥 | 间断 | 经脱水处理后，进入生活垃圾填埋场填埋处理 |
|  | 填埋区 | 除臭剂包装 | 间断 | 收集后暂存于危废间，定期交有资质单位进行处理 |
|  |  | 废机油 | 间断 |  |
|  | 管理办公区 | 生活垃圾 | 间断 | 进入生活垃圾填埋场填埋处理 |

4.2.2 运营期污染物源强核算

4.2.3.1废水

项目运营期废水主要有垃圾渗滤液、渗滤液处理站反冲洗废水、渗滤液处理站地面冲洗废水、洗车废水和员工生活污水。

（1）垃圾渗滤液

填埋场垃圾渗沥液主要来源于两个方面：一是垃圾本身所带的水分和垃圾中有机物经分解后所产生的水，二是以各种途径进入垃圾填埋场的大气降水。相对大气降水产生的渗沥液而言，垃圾本身所带水分和有机物分解产生的水分微乎其微，因此，预测填埋场垃圾渗沥液的产生量主要为填埋区集雨面积范围内降雨入渗产生的水量。

本项目渗滤液产生量参照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）采用经验公式法（浸出系数法）计算，公式如下：

Q=1000-1×I×（C1A1+ C2A2+C3A3+ C4A4）

式中：

Q—渗滤液平均日产生量，m3；

I—多年逐月平均降雨量，mm/d；柞水县20年平均降雨量为772.6mm，2.12mm/d；

C1—正在填埋作业区浸出系数，宜取0.4~1.0，参考《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）附录表B.0.1中取值条件，本次取0.7；

A1—作业单元汇水面积，取5000m2；

C2—已中间覆盖区浸出系数，本次取0.35；

A2—中间覆盖单元汇水面积，44753m2；

C3—终场覆盖单元渗出系数，一般取0.1~0.2，本项目取0.15；

A3—终场覆盖单元汇水面积，0m2；

C4—收集池渗出系数，取0或1，收集池有覆盖取0，无覆盖取1，本项目设置密封，取0；

A4—收集池汇水面积，400m2。

综上，经计算本工程运营中生活垃圾填埋库区生活垃圾填埋区渗沥液产生量为Q=40.56m3/d，考虑1.5 的的安全富余系数，生活垃圾渗沥液平均处理规模为65t/d。

生活垃圾渗沥液水质特点为高氨氮和高有机物，生活污水主要以有机物污染物和氨氮为主，参考类似工程的水质情况，本工程生活垃圾渗沥液设计进水水质见下表。

表4.2-1  项目生活垃圾填埋区渗滤液水质

| 项目 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | pH值 | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≤20000mg/L | ≤12000 mg/L | ≤1200 mg/L | ≤1500 mg/L | 4~7 | ≤1500 mg/L |

本项目设有1座有效容积为1800m3的填埋场渗沥液调节池，本项目生活垃圾填埋场渗沥液原液进水设有填埋场渗沥液调节池，在调节池内均质、除臭、曝气处理后进入渗滤液处理系统进行处理，渗滤液处理系统设计处理规模为65t/d，处理工艺为预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透，填埋场渗沥液经收集处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2 规定的限值后，部分回用于库区洒水，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理。

本项目渗滤液产排情况见表4.2-2。

表4.2-2渗滤液产排情况表

| 项目 |  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液（40.56m3/d） | 产生浓度(mg/L) | 20000 | 12000 | 1500 | 1200 | 1500 | 6~9 |
|  | 产生量（t/a） | 296.09 | 177.65 | 22.21 | 17.77 | 22.21 | / |
|  | 去除率 | 99.50% | 99.75% | 98.00% | 97.92% | 97.33% | / |
|  | 排放浓度(mg/L) | 100 | 30 | 30 | 25 | 40 | / |
|  | 排放量（t/a） | 1.48 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.59 | / |

（2）反冲洗废水

本项目渗滤液处理系统的处理工艺采用“预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透”，所使用的纳滤膜和反渗透膜需要定期进行反冲洗，提高膜处理效率，建设单位提供资料，渗滤液处理车间反冲洗废水量为5m3/d。反冲洗废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。类比同类型项目，反冲洗废水水质如下：COD5000mg/L、BOD5 1500mg/L、SS 300mg/L、氨氮500mg/L。反冲洗废水进入渗沥液处理站处理。

（3）渗滤液处理站地面冲洗废水

根据建设单位提供资料，车间地面冲洗废水产生量为3m3/d。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。水质如下：COD2000mg/L、BOD5 1600mg/L、SS 500mg/L、氨氮200mg/L。渗沥液处理车间地面冲洗废水进入渗沥液处理站处理。

（4）洗车废水

一辆垃圾车运输量约为6t，每天运输垃圾车运输次数为19次/天，厂区主要车辆共7辆，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），汽车冲洗用水取值为100L～200L/辆·次，用水定额按150L/车·次计算，则全厂车辆冲洗用水量3.9m3/d，即1423.5m3/a。污水量按用水量的80%计，冲洗废水产生量为3.12m3/d，即1138.8m3/a。主要污染物为COD 500mg/L、BOD5 400mg/L、SS 800mg/L、NH3-N 50mg/L、动植物油100mg/L等。

（5）生活污水

本项目劳动定员16 人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943—2020），用水量按80L/d▪人计，生活污水的产生量按用水量的80%计算，则生活污水的产生量为1.024m3/d，生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。水质如下：COD 280mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L。生活污水经化粪池处理后排至填埋场调节池内，进入渗沥液处理站处理。

项目废水污染物产排情况汇总见表4.2-3。

表4.2-3   项目废水污染物产排情况一览表

| 种类 | 废水量m3/a | 污染物浓度及产生量 |  |  |  |  |  |  |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD |  | BOD5 |  | SS |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 浓度mg/L | 产生量 t/a |  |
| 垃圾渗滤液 | 14804.4 | 20000 | 296.09 | 12000 | 177.65 | 1500 | 22.21 | 1200 | 17.77 | 进入渗滤液处理站进行处理 |
| 反冲洗废水 | 1825 | 5000 | 9.13 | 1500 | 2.74 | 300 | 0.55 | 500 | 0.91 |  |
| 车间地面冲洗废水 | 1095 | 2000 | 2.19 | 1600 | 1.75 | 500 | 0.55 | 200 | 0.22 |  |
| 生活污水 | 373.76 | 280 | 0.0106 | 200 | 0.0076 | 200 | 0.0076 | 30 | 0.0011 |  |
| 洗车废水 | 1138.8 | 500 | 0.57 | 400 | 0.46 | 800 | 0.91 | 50 | 0.06 | 简单沉淀后回用于填埋区洒水 |
| 污染物排放量 | 12834.13 | 100 | 1.28 | 30 | 0.39 | 30 | 0.39 | 25 | 0.32 | 浓缩液回灌至填埋场，处理达标的清液部分回用，剩余运至柞水县污水处理厂进一步处理 |

4.2.3.2废气

（1）填埋废气

①垃圾分解与填埋废气产生机理

生活垃圾填埋后，有机物在微生物的参与下产生降解作用。在生活垃圾填埋初期，垃圾中的溶解氧及垃圾空隙中的氧较多，这时有机物的分解为好氧生物分解，历时几天到几星期，产生CO2和H2O；当垃圾中的溶解氧及空隙中的氧消耗怠尽时，这时有机物开始厌氧分解，历时两个月到一年，主要产生CO2、N2及少量的H2、CO、O2、H2S、NH3；接下来进入甲烷发酵不稳定期和稳定期，产生大量的CH4和CO2，垃圾分解过程见图4.2-1。

图4.2-1  垃圾分解过程示意图

生活垃圾卫生填埋后其有机组分要进行一系列复杂的生化反应，填埋气体是其主要产物之一。废物分解产生气体是一个严格的厌氧过程。开始时出现短暂的好氧消化，这主要是由于堆放垃圾时进入了大量的空气，产酸菌把有机垃圾还原为有机酸和酒精，然后通过产甲烷菌的作用产生甲烷。随着氧气的耗尽，则转变为厌氧消化过程，反应式为：

好氧分解：有机物质+O2→CO2+H2O

厌氧分解：有机物质+H2O→CH4+CO2+NH3+H2S

②生活垃圾填埋场区产气成份及性质分析

生活垃圾填埋场区产气组份分析见表4.2-4。

表4.2-4 垃圾填埋场产气组份分析表

| 项目 | 甲烷 | 二氧化碳 | 氮 | 氧 | 硫化氢 | 氨 | 甲硫醇 | 氢 | 一氧化碳 | 微量组份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积百分比（%） | 45~50 | 40~60 | 2~5 | 0.1~1.0 | 0~1.0 | 0.1~1.0 | 2~3 | 0~0.2 | 0~0.2 | 0.001~0.006 |

由表4.2-2可以看出，可以看出，填埋气体的主要成分是甲烷和二氧化碳，甲烷含量约占45~50%，二氧化碳约占40~60%，其余为少量的氢、氮、硫化氢等气体。填埋气体各主要成分的物理性质见表4.2-5。

表4.2-5   填埋气体各成分的物理性质

| 项 目 | 甲烷 | 二氧化碳 | 氢 | 硫化氢 | 一氧化碳 | 氮气 | 氨 | 甲硫醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（g/L） | 0.56 | 1.9768 | 0.0898 | 1.52 | 1.25 | 1.25 | 0.77 | 1.66 |
| 可燃性 | 可燃 | / | 可燃 | 可燃 | 可燃 | / | 可燃 | 可燃 |
| 与空气混合的爆炸体积范围（%） | 5-15 | / | 4~75.6 | 4.3~45.5 | 12.5~74 | / | / | / |
| 臭 味 | 无 | 无 | / | 有 | 轻微 | 无 | 有 | 有 |
| 毒 性 | 无 | 无 | / | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |

从表4.2-3可以看出，填埋气体的主要成分CH4是一种可燃气体，其低位发热值为8570kcal/Nm3，当它在空气中的体积达到5~15%时，可能导致火灾和爆炸事故；另外植物对CO2和CH4具有一定的敏感性，如果聚集在植物根部则会导致植物根部缺氧，从而危害其生长。硫化氢的主要影响是在大量气体逸出的地方产生臭味。二氧化碳的主要影响是在水中溶解形成碳酸，从而溶解矿物质使地下水矿化，也可能引起土壤酸性改变，破坏填埋场周围植被和环境绿化。

③垃圾填埋产气源强确定

目前广泛应用的是《生活或垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）中推荐的Scholl Canyon一阶动力学模型。该模型数学式为：

A、对某一时刻填入垃圾场的生活垃圾，其填埋气体产生量宜按照以下公示计算：

G=ML0（1-e-kt）

式中：G—从垃圾填埋开始到第t年的填埋气体产生总量，m3；

M—所填垃圾的重量，t；

L0—单位重量垃圾的填埋气体最大产气量，m3/t；

k—产气速率常数，1/a，本项目取0.1；

t—从垃圾进入填埋场时算起的时间，a。

B、对某一时刻填入填埋场的生活垃圾，其填埋气体产气速率宜按以下公示计算：

Qt=ML0ke-kt

式中：Qt—所填埋垃圾在时间t时刻（第t年）的产气速率，m3/a；

M—所填垃圾的重量，t；

L0—单位重量垃圾的填埋气体最大产气量，m3/t；

k—产气速率常数，1/a；

t—从垃圾进入填埋场时算起的时间，a。

C、垃圾填埋场填埋气体产气速率宜按下式逐年叠加计算：

式中：Gn—填埋场在投运后第n年的填埋气体产气速率，m3/t；

n—自填埋场投运年至计算年的年数，a；

Mt—填埋场在第t年填埋的垃圾量，t；

L0—单位重量垃圾的填埋气体最大产气量，m3/t；

k—产气速率常数，1/a；

t—从垃圾进入填埋场时算起的时间，a。

D、填埋场单位重量垃圾的填埋气体最大产气量（L0）按照垃圾中可降解有机碳含量计算：

L0＝1.867C0φ

式中：C0—垃圾中有机碳的质量分数，%；本项目取11%；

φ—有机碳降解率，本项目取0.75。

由公式（D）计算填埋场单位质量垃圾的填埋气体最大产气量L0为15.40m3/t。

依据填埋场设计每年垃圾处理量，应用上述数学模型可计算出填埋场在投产运营后1-13年的填埋气体的产气量，按甲烷气占填埋场气的50%计算，可计算的各年份填埋气体产生量见表4.2-6，各年份甲烷气体的产生量见表4.2-7。

表4.2-6各年份垃圾填埋场填埋气体产气量计算表

| 年份 | 日垃圾填埋量 | 当年垃圾填埋量（t） | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 110 | 40150 | 55947.00 | 50622.94 | 45805.53 | 41446.56 | 37502.40 | 33933.57 | 30704.37 | 27782.46 | 25138.61 | 22746.35 | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2025 | 110 | 40150 |  | 50622.94 | 45805.53 | 41446.56 | 37502.40 | 33933.57 | 30704.37 | 27782.46 | 25138.61 | 22746.35 | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2026 | 110 | 40150 |  |  | 45805.53 | 41446.56 | 37502.40 | 33933.57 | 30704.37 | 27782.46 | 25138.61 | 22746.35 | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2027 | 110 | 40150 |  |  |  | 41446.56 | 37502.40 | 33933.57 | 30704.37 | 27782.46 | 25138.61 | 22746.35 | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2028 | 110 | 40150 |  |  |  |  | 37502.40 | 33933.57 | 30704.37 | 27782.46 | 25138.61 | 22746.35 | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2029 | 110 | 40150 |  |  |  |  |  | 33933.57 | 30704.37 | 27782.46 | 25138.61 | 22746.35 | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2030 | 110 | 40150 |  |  |  |  |  |  | 30704.37 | 27782.46 | 25138.61 | 22746.35 | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2031 | 110 | 40150 |  |  |  |  |  |  |  | 27782.46 | 25138.61 | 22746.35 | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2032 | 110 | 40150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25138.61 | 22746.35 | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2033 | 110 | 40150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22746.35 | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2034 | 110 | 40150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20581.75 | 18623.14 | 16850.91 |
| 2035 | 110 | 40150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18623.14 | 16850.91 |
| 2036 | 110 | 40150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16850.91 |
| 年产气量m3 |  |  | 99178.78 | 179481.34 | 55947.00 | 101245.88 | 137416.59 | 165786.24 | 187511.99 | 203601.43 | 214930.56 | 222259.67 | 226247.48 | 227463.54 | 226399.27 |
| 总产气量m3 |  |  | 2411349.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-7  各年份填埋气体和甲烷气体的产生量统计表

| 年份 | 当年填埋垃圾量（t） | 填埋气体最大产气量（m3/t） | 当年填埋气体产生量（m3） | 当年甲烷气体产生量（m3） | 填埋气体日产生量（m3） | 甲烷气体日产生量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 40150 | 15.4 | 55947.00 | 27973.50 | 153.28 | 76.64 |
| 2025 | 40150 | 15.4 | 101245.88 | 50622.94 | 277.39 | 138.69 |
| 2026 | 40150 | 15.4 | 137416.59 | 68708.30 | 376.48 | 188.24 |
| 2027 | 40150 | 15.4 | 165786.24 | 82893.12 | 454.21 | 227.10 |
| 2028 | 40150 | 15.4 | 187511.99 | 93755.99 | 513.73 | 256.87 |
| 2029 | 40150 | 15.4 | 203601.43 | 101800.72 | 557.81 | 278.91 |
| 2030 | 40150 | 15.4 | 214930.56 | 107465.28 | 588.85 | 294.43 |
| 2031 | 40150 | 15.4 | 222259.67 | 111129.84 | 608.93 | 304.47 |
| 2032 | 40150 | 15.4 | 226247.48 | 113123.74 | 619.86 | 309.93 |
| 2033 | 40150 | 15.4 | 227463.54 | 113731.77 | 623.19 | 311.59 |
| 2034 | 40150 | 15.4 | 226399.27 | 113199.64 | 620.27 | 310.14 |
| 2035 | 40150 | 15.4 | 223477.67 | 111738.84 | 612.27 | 306.13 |
| 2036 | 40150 | 15.4 | 219061.87 | 109530.94 | 600.17 | 300.08 |
| 2037 | / | / | 198215.38 | 99107.69 | 543.06 | 271.53 |
| 2038 | / | / | 179352.69 | 89676.35 | 491.38 | 245.69 |
| 2039 | / | / | 162285.03 | 81142.51 | 444.62 | 222.31 |
| 2040 | / | / | 146841.56 | 73420.78 | 402.31 | 201.15 |
| 2041 | / | / | 132867.74 | 66433.87 | 364.02 | 182.01 |
| 2042 | / | / | 120223.70 | 60111.85 | 329.38 | 164.69 |
| 2043 | / | / | 108782.91 | 54391.45 | 298.04 | 149.02 |
| 2044 | / | / | 98430.84 | 49215.42 | 269.67 | 134.84 |
| 2045 | / | / | 89063.91 | 44531.96 | 244.01 | 122.01 |
| 合计 | / | / | 3728001.33 | 1864000.67 | 10213.70 | 5106.85 |

填埋场生活垃圾填埋区在2024年投入使用，预计2036年满容封场，统计至封场后10年，即2046年，填埋气体总产生量约372.8万m3,填埋气产生量逐年递增，至2033年产气量达最大值227463.54m3/a，填埋气体产气高峰时期为2032~2034年, 从2033年后产气量逐年开始递减。由于生活垃圾焚烧项目的不确定性，本次评价以产气量最大年（2033年）填埋废气对周围环境的影响。

CH4气体一般占填埋场产气总量的50%，H2S占垃圾填埋气体产生量的约0~1.0%，NH3占填埋气体体积为0~0.2%。由于垃圾在填埋的不同时期内其有害物质的产生量不同，本次评价时CH4占比取50%，H2S占比取0.015%，NH3取0.5%，各物质密度分别取甲烷0.717kg/m3、硫化氢1.52kg/m3、氨气0.77kg/m3，则填埋气中各组分气体的产生量及产生速率计算结果见表4.2-8。

表4.2-8  填埋气中各组分气体的产生量及产生速率计算结果一览表

| 年份 | 填埋气体日产生量（m3） | 甲烷日产生量（m3） | 硫化氢日产生量（m3） | 氨气日产生量（m3） | 甲烷产生速率（kg/h） | 硫化氢产生速率（kg/h） | 氨气产生速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 153.28 | 76.64 | 0.02 | 0.77 | 2.290 | 0.001 | 0.025 |
| 2025 | 277.39 | 138.69 | 0.04 | 1.39 | 4.143 | 0.003 | 0.044 |
| 2026 | 376.48 | 188.24 | 0.06 | 1.88 | 5.624 | 0.004 | 0.060 |
| 2027 | 454.21 | 227.10 | 0.07 | 2.27 | 6.785 | 0.004 | 0.073 |
| 2028 | 513.73 | 256.87 | 0.08 | 2.57 | 7.674 | 0.005 | 0.082 |
| 2029 | 557.81 | 278.91 | 0.08 | 2.79 | 8.332 | 0.005 | 0.089 |
| 2030 | 588.85 | 294.43 | 0.09 | 2.94 | 8.796 | 0.006 | 0.094 |
| 2031 | 608.93 | 304.47 | 0.09 | 3.04 | 9.096 | 0.006 | 0.098 |
| 2032 | 619.86 | 309.93 | 0.09 | 3.10 | 9.259 | 0.006 | 0.099 |
| 2033 | 623.19 | 311.59 | 0.09 | 3.12 | 9.309 | 0.006 | 0.100 |
| 2034 | 620.27 | 310.14 | 0.09 | 3.10 | 9.265 | 0.006 | 0.100 |
| 2035 | 612.27 | 306.13 | 0.09 | 3.06 | 9.146 | 0.006 | 0.098 |
| 2036 | 600.17 | 300.08 | 0.09 | 3.00 | 8.965 | 0.006 | 0.096 |
| 2037 | 543.06 | 271.53 | 0.08 | 2.72 | 8.112 | 0.005 | 0.087 |
| 2038 | 491.38 | 245.69 | 0.07 | 2.46 | 7.340 | 0.005 | 0.079 |
| 2039 | 444.62 | 222.31 | 0.07 | 2.22 | 6.641 | 0.004 | 0.071 |
| 2040 | 402.31 | 201.15 | 0.06 | 2.01 | 6.009 | 0.004 | 0.065 |
| 2041 | 364.02 | 182.01 | 0.05 | 1.82 | 5.438 | 0.003 | 0.058 |
| 2042 | 329.38 | 164.69 | 0.05 | 1.65 | 4.920 | 0.003 | 0.053 |
| 2043 | 298.04 | 149.02 | 0.04 | 1.49 | 4.452 | 0.003 | 0.048 |
| 2044 | 269.67 | 134.84 | 0.04 | 1.35 | 4.028 | 0.003 | 0.043 |
| 2045 | 244.01 | 122.01 | 0.04 | 1.22 | 3.645 | 0.002 | 0.039 |
| 2046 | 220.79 | 110.40 | 0.03 | 1.10 | 3.298 | 0.002 | 0.035 |

由表可以看出，填埋场在2033年的填埋气产生量最大，各组分的产生量也最大，评价以产气量最大年份为例（2033年），填埋气中各污染物的产生情况见表4.2-9。

表4.2-9  填埋气体污染物产生情况表

| 产生源强 | 单位 | 甲烷 | 硫化氢 | 氨气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产生体积 | m3/a | 113731.77 | 32.85 | 1138.8 |
| 日产生体积 | m3/d | 311.59 | 0.09 | 3.12 |
| 密度 | kg/m3 | 0.717 | 1.52 | 0.77 |
| 年产生量 | t/a | 81.55 | 0.053 | 0.88 |
| 日产生量 | kg/d | 223.42 | 0.144 | 2.40 |
| 小时产生量 | kg/h | 9.309 | 0.006 | 0.100 |

项目为乡镇生活垃圾填埋场，无机物含量较高，占65~70%，且本填埋场填埋规模较小，故本工程中前期不考虑填埋气体的利用，以疏导排放为主，后期气体浓度局部较高时采用燃烧处理。

采用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测。若发现导气管排放口甲烷体积分数大于5%时，将原填埋气体导排系统改建成填埋气体主动收集系统，通过开放式的燃烧火炬燃烧处理，达标排放。根据填埋场资料介绍，填埋场导排系统集气效率可以达80%，其余的20%为无组织排放。环评建议在各导气石笼气体排放口设置电子监控器，该装置通过自动感应收集管内的可燃气体浓度达到一定浓度时自动点火，及时排除填埋气体并燃烧处理，以脱除废气中的恶臭，防止大气污染，并保证填埋作业的安全。点燃状态下SO2排放量按4H2S+6O2=4H2O+4SO2方程式计算，NOx排放量参照《环境保护实用数据手册》确定，燃烧1m3沼气产生的烟气量为13.6m3；NOx产排浓度为137mg/m3，火炬燃烧废气量为309.4万m3/a。评价以产气量最大年份为例（2033年），确定填埋场废气污染物排放源强，详见表4.2-10。

表4.2-10  填埋气体污染物排放情况表

| 填埋气体 |  | 填埋气量（万m3/a） | CH4 |  |  | H2S |  |  | NH3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |  | 排放速率kg/h |  |
| 非点燃状态 | 导气石笼 | 22.75 | 65.24 | 7.447 | / | 0.042 | 0.0048 | / | 0.704 |  | 0.08 |  |
|  | 无组织 |  | 16.31 | 1.862 | / | 0.011 | 0.0012 | / | 0.176 |  | 0.02 |  |
| 总计 |  | 22.75 | 81.55 | 9.309 | / | 0.053 | 0.006 | / | 0.88 |  | 0.10 |  |
| 填埋气体 |  | 燃烧废气量（万m3/a） | SO2 |  |  | NOx |  |  | NH3 |  | H2S |  |
|  |  |  | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h |
| 点燃状态 | 导气石笼 | 309.4 | 0.079 | 0.009 | 25.48 | 0.42 | 0.048 | 137 | 0.704 | 0.08 | / | / |
|  | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.176 | 0.02 | 0.011 | 0.0012 |
| 总计 |  | 309.4 | 0.079 | 0.009 | 25.48 | 0.42 | 0.048 | 137 | 0.88 | 0.10 | 0.011 | 0.0012 |

（2）调节池及渗滤液处理系统恶臭

本项目设置一座垃圾填埋渗滤液调节池，采用封闭加盖的钢筋混凝土结构，容积为1800m3，占地面积为400m2，恶臭气体主要为NH3 和H2S。渗滤液处理站处理规模为65m3/d，处理工艺采用“预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透”。

渗滤液调节池占地400m2，渗滤液处理站占地782m2，类比相似的生活垃圾填埋场的渗滤液处理系统，NH3 的产生量为0.1mg/s m2，H2S 的产生量为0.00139 mg/s m2，则渗滤液调节池的NH3 和H2S 的产生速率分别为0.144kg/h 和0.002kg/h，渗滤液处理站的NH3 和H2S 的产生速率分别为0.282kg/h 和0.0039kg/h。

项目拟设一套离子除臭系统，渗滤液调节池和渗滤液处理系统均密闭加盖，恶臭气体的收集效率可达95%，收集后的恶臭污染物进入离子除臭系统进行处理，处理效率不小于95%，处理达标后的尾气经15m高的排气筒外排。

表4.2-11  调节池及渗滤液处理系统恶臭污染物排放源强一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 排气量m3/h | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 排放状况 |  |  |  | 排放口参数m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 产生速率 | 产生浓度 |  | 排放量 |  | 排放速率 | 排放浓度 |  |
|  |  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  | t/a |  | kg/h | mg/m3 |  |
| 有组织 | 调节池 | NH3 | 10000 | 1.198 | 0.137 | 13.680 | 加盖密封+离子除臭装置+排气筒 | NH3 | 0.177 | 0.020 | 2.024 | φ0.5m×15m |
|  |  | H2S |  | 0.017 | 0.002 | 0.190 |  |  |  |  |  |  |
|  | 渗滤液处理间 | NH3 |  | 2.347 | 0.268 | 26.790 |  | H2S | 0.002 | 0.0003 | 0.028 |  |
|  |  | H2S |  | 0.032 | 0.004 | 0.371 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 | 调节池 | NH3 | / | 0.06307 | 0.00720 | / | / | 0.06307 |  | 0.00720 | / | 20m×20m |
|  |  | H2S |  | 0.00088 | 0.00010 | / |  | 0.00088 |  | 0.00010 | / |  |
|  | 渗滤液处理间 | NH3 | / | 0.12352 | 0.01410 | / | / | 0.12352 |  | 0.01410 | / | 23m×34m |
|  |  | H2S |  | 0.00171 | 0.00020 | / |  | 0.00171 |  | 0.00020 | / |  |

（3）填埋作业扬尘

运营期填埋作业扬尘主要包括：垃圾运输和卸车时扬起的灰尘、垃圾覆土倾倒碾压过程中扬起的灰尘以及风力作用将垃圾覆土吹起的扬尘。本次评价引用开放源煤堆的扬尘量公式类比计算垃圾的起尘量，这是因为考虑粒径在100mm以下的土壤颗粒的比重与煤堆的煤颗粒比重近似，而且两者中的中值直径也比较相近。起尘量计算公式：

式中：Q——开放源起尘量，mg/s；

U——平均风速，m/s；

Ap ——开放源的表面积，m2。

本项目垃圾填埋库区单元作业面积为5000m2，柞水县夏季平均风速为1.75m/s，则作业扬尘量为15.86mg/s（0.057kg/h），填埋作业过程中采取洒水抑尘，扬尘沉降率可达70%，则作业扬尘实际无组织排放量为0.0171kg/h（0.0999t/a）。

表4.2-12  填埋作业扬尘污染物排放源强一览表

| 污染源 名称 | 主要污染物产生、排放情况 |  |  |  | 排放规律 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 产生量（kg/h） | 排放量 （kg/h） | 去除效率（%） |  |  |
| 填埋作业扬尘 | 颗粒物 | 0.057 | 0.0171 | 70 | 连续 | 洒水抑尘 |

（4）垃圾填埋场恶臭

项目填埋库区在垃圾卸料填埋作业过程中会散发恶臭气体，应定期喷杀虫剂和除臭剂，及时覆盖掩盖，同时应合理安排工作时间，提高填埋效率，减少垃圾暴露在外的时间，避免臭气外逸。除臭剂对NH3的去除效率取70%，对H2S的去除效率取70%，能够有效抑制恶臭污染物的外逸。

4.2.3.3噪声

本项目噪声源组成主要为交通噪声及填埋场内机械作业时设备噪声。

根据填埋场机械设备、运输设备种类及运行情况，填埋场作业区内设备噪声在75dB(A)～90dB(A)之间。为降低噪声污染，选用低噪声设备，对所选用设备噪声进行严格控制，并尽量避免机械空转。各种噪声源、噪声值见表4.2-14。

表4.2-14   主要设备噪声源强一览表

| 序号 | 噪声源 |  | 数量 | 噪声源强dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填埋作业设备 | 推土机 | 1 | 85 | 流动源 |
| 2 |  | 自卸卡车 | 1 | 85 | 流动源 |
| 3 |  | 压实机 | 1 | 90 | 流动源 |
| 4 |  | 转载机 | 1 | 80 | 流动源 |
| 5 |  | 洒水车 | 1 | 80 | 流动源 |
| 6 | 管理系统 | 管理用车 | 1 | 75 | 流动源 |
| 7 | 运输系统 | 槽罐车 | 1 | 75 | 流动源 |
| 8 | 渗滤液处理系统 | 污水提升泵 | 2 | 70 | 固定源 |
| 9 |  | MBR曝气风机 | 4 | 70 | 固定源 |
| 10 |  | MBR膜抽吸泵 | 4 | 70 | 固定源 |
| 11 |  | MBR膜吸水泵 | 2 | 70 | 固定源 |
| 12 |  | 回流泵 | 8 | 70 | 固定源 |
| 13 |  | 污泥泵 | 4 | 70 | 固定源 |
| 14 |  | 叠螺压滤机 | 1 | 80 | 固定源 |
| 15 |  | 加药计量泵 | 13 | 70 | 固定源 |
| 16 | 除臭系统 | 风机 | 2 | 95 | 固定源 |

4.2.3.4固体废弃物

本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、污水处理产生的污泥、废机油、渗滤液处理站废膜、污水处理药品和除臭剂废包装等。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员16人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg 计，则垃圾产生量为2.92t/a，分类收集后直接运至本项目填埋区进行填埋。

（2）污泥

渗滤液处理系统会产生污泥，污泥经厢式隔膜压滤脱水机进行脱水，脱水后为含水率约60%的泥饼，运至本项目填埋区卫生填埋，每年产生的脱水污泥约为88.97t/a（含水率约60%）。

（3）废机油

本项目运营期在垃圾填埋和污水处理等过程中使用较多的机械设备，需要定期进行维修和保养，保持设备较好的工作状态，降低噪声等污染，过程中会产生废机油等，属于危险废物（HW08 900-214-08），产生量约为0.5t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（4）污水处理药品和除臭、杀虫剂等废包装瓶（袋）

项目在污水处理时用到化学药剂和填埋区域除臭杀虫等用到相关药剂的包装属于危废，产生量为2.5t/a，属于危废（HW49 900-041-49），收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（5）渗滤液处理站废膜

本项目渗滤液处理系统的处理工艺采用“预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透”，虽定期进行膜的反冲洗以提高处理效率，但经一段时间污水处理后膜会失效，一般3~5 年更换一次，产生量为0.5t/次，属于危废，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

本项目固体废物产生量及处置措施见表4.2-15。

表4.2-15       本项目固体废弃物产生一览表

| 序号 | 废物名称 | 属性 | 危废代码 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | 管理区 | 固态 | 纸张、瓜果皮等 | 2.92 | 收集后运至填埋区卫生填埋 |
| 2 | 脱水污泥 |  | / | 渗滤液处理站 | 固态 | 污泥 | 88.97 | 运至填埋区卫生填埋 |
| 3 | 废机油 | 危险废物 | 900-214-08 | 机械设备保养维修 | 液态 | 矿物油 | 0.5 | 分类收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |
| 4 | 废包装 |  | 900-041-49 | 污水处理药品和除臭、杀虫剂等 | 固态 | 塑料瓶（袋） | 2.5 |  |
| 5 | 废膜 |  | 900-041-49 | 渗滤液处理站 | 固态 | 滤膜 | 0.167 |  |

4.3封场期

根据《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017）要求，生活垃圾填埋区达到设计标高后将实施封闭。达到设计封场条件要求时，经县级环保、环卫行政主管部门鉴定、核准后关闭，关闭后进行妥善封场。

封场覆盖结构由垃圾堆体表面至顶表面顺序为：排气层，防渗层，排水层，植被层。封场结构推荐采用如下结构层：

顶部防渗结构（由上至下）：

营养植被层——500mm 厚营养土；

植被支持土层——500mm 厚覆盖支持土；

排水层兼膜上保护层——6.0mm 土工复合排水网；

防渗层——1.0mm 光面HDPE 土工膜；

膜下保护层兼辅助防渗层——4800g/m2GCL 钠基膨润土垫；

排气层——30cm 厚砾石（或碎石）；

整形后垃圾堆体。

边坡防渗结构（由上至下）：

营养植被层——500mm 厚营养土；

植被支持土层——500mm 厚覆盖支持土；

排水层兼膜上保护层——6.0mm 土工复合排水网；

防渗层——1.0mm 双糙面HDPE 土工膜；

膜下保护层兼辅助防渗层——4800g/m2GCL 钠基膨润土垫；

排气层——6.0mm 土工复合排气网；

整形后垃圾堆体。

经封场监测处于安全期的场地，可以用来做绿化用地、花卉苗圃、人造景园等。但由于垃圾降解使堆体产生不均匀沉降，在封场初期5~7年内，由于垃圾堆体是很不稳定的，不能在堆体上修建大中型建、构筑物。

预计本填埋场将在2036年以后进行封场，在本填埋场关闭或封场前，必须编制关闭或封场计划，报请所在相关环境保护行政主管部门核准，并采取污染防治措施。

① 封场后，仍需继续维护管理，直到稳定为止。以防止覆土层下沉、开裂。

② 封场后，应设置标志物，注明关闭或封场时间，以及使用该土地时应注意的事项。

4.4非正常工况

4.4.1 非正常工况废气排放分析

本项目废气污染物非正常排放相关的事件主要考虑渗滤液调节池和渗滤液处理车间恶臭废气处理装置出现故障，未达到设计处理的效率。假设出现以上所述故障情况，总处理效率下降至0%，事故时间估算约30分钟。

废气非正常排放情况见表2.6-16。

表4.4-1  废气非正常排放核算表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常 排放浓度 （mg/m3） | 非正常 排放速率（kg/h） | 单次持 续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除臭系统 | 废气处理装置出现故障 | H2S | 0.6 | 0.006 | 0.5h | 0.1 | 检查原因并及时予以解决 |
|  |  | NH3 | 40.48 | 0.405 |  |  |  |

4.4.2 非正常工况废水排放分析

本项目非正常工况考虑：

A：渗滤液调节池底部发生破损，渗滤液渗漏并不能及时处理。根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中规定钢筋混凝土水池结构水池满水试验时，渗水量不得超过2L/(m2 ·d)，泄漏面积为池底面积和常水位池壁板面积之和。因此非正常状况下的泄漏取3L/m2·d 进行预测。结合调节池尺寸计算渗漏量为2.28m3/d。假设渗漏发生30天后下游监测井发现异常，采取有效措施停止渗漏。污染浓度：COD 最大为20000mg/L、氨氮最大为1200mg/L。

B：库区防渗层失效情形，对于填埋库区防渗层破损情况，渗滤液渗漏主要表现为防渗层破损形成面源下渗。根据前文，全库区渗滤液产生量为40.56m3/d，防渗层破损后，大部分渗滤液经导排系统导出，少量渗漏进入地下水含水层，假定渗漏量占渗滤液产生量的1%，则防渗层受损下渗的渗滤液量为0.4056m3/d，COD产生浓度为20000mg/L，氨氮产生为1200mg/L，则COD渗漏量为8.112kg/d，氨氮渗漏量为0.487kg/d。

4.5污染物排放量汇总

营运期主要污染物排放情况汇总见表4.5-1。

表4.5-1  主要污染物排放汇总表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度/ 产生量 | 排放浓度/ 排放量 |  | 排放 方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 填埋气体（非点燃状态） | 废气量 | 22.75万m3/a | 22.75万m3/a |  | 无组织 | 通过导气石笼直接排放 |
|  |  | 甲烷 | 81.55t/a | 81.55t/a |  |  |  |
|  |  | H2S | 0.053t/a | 0.053t/a |  |  |  |
|  |  | NH3 | 0.88t/a | 0.88t/a |  |  |  |
|  | 填埋气体（点燃状态） | 燃烧废气量 | 309.4万m3/a | 309.4万m3/a |  | 有组织 | 火炬燃烧 |
|  |  | NH3 | 0.88t/a | 0.88t/a |  |  |  |
|  |  | SO2 | / | 25.48mg/m3,0.079t/a |  |  |  |
|  |  | NOx | / | 137mg/m3,0.42t/a |  |  |  |
|  |  | H2S | 0.012t/a | 0.012t/a |  | 无组织 |  |
|  | 除臭系统 | NH3 | 40.468mg/m3,3.545t/a | 2.204mg/m3,0.177t/a |  | 有组织 | 收集后进入离子除臭系统，处理达标后通过15m排气筒外排 |
|  |  | H2S | 0.559mg/m3,0.049t/a | 0.028mg/m3,0.002t/a |  |  |  |
|  | 渗滤液调节池 | NH3 | 0.06307t/a | 0.06307t/a |  | 无组织 | 收集池密闭加盖，定期喷洒除臭剂 |
|  |  | H2S | 0.00088 t/a | 0.00088 t/a |  |  |  |
|  | 渗滤液处理站 | NH3 | 0.12352 t/a | 0.12352 t/a |  | 无组织 | 密闭加盖，定期喷洒除臭剂 |
|  |  | H2S | 0.00171 t/a | 0.00171 t/a |  |  |  |
|  | 填埋场恶臭 | NH3、H2S | 少量 | 少量 |  | 无组织 | 定期喷洒除臭剂 |
|  | 填埋作业扬尘 | 颗粒物 | 0.3329t/a | 0.0999t/a |  | 无组织 | 洒水抑尘 |
| 水 污 染 物 | 生活垃圾渗滤液 | 水量 | 14804.4t/a | 水量：12834.13t/a COD：100mg/L,1.28t/a； BOD5：30mg/L,0.39t/a NH3-N： 25mg/L，0.32t/a SS： 30mg/L,0.39t/a |  | 连续 | 浓缩液回灌至填埋场，处理达标的清液部分回用，剩余运至柞水县污水处理厂进一步处理 |
|  |  | COD | 20000mg/L,296.09t/a |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 12000mg/L,177.65t/a |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 1200mg/L，17.77t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS | 1500mg/L，22.21t/a |  |  |  |  |
|  | 反冲洗废水 | 水量 | 1825t/a |  |  | 间断 | 进入渗滤液处理站处理 |
|  |  | COD | 5000mg/L,9.13t/a |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 1500mg/L,2.74t/a |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 500mg/L，0.91t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS | 300mg/L，0.55t/a |  |  |  |  |
|  | 车间地面冲洗废水 | 水量 | 1095t/a |  |  | 间断 |  |
|  |  | COD | 2000mg/L,2.19t/a |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 1600mg/L,1.75t/a |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 200mg/L，0.22t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS | 500mg/L，0.55t/a |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 水量 | 373.76t/a |  |  | 连续 | 化粪池处理后排至填埋场调节池内，进入渗沥液处理站处理 |
|  |  | COD | 280mg/L,0.0106t/a |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L,0.0076t/a |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0011t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0076t/a |  |  |  |  |
|  | 洗车废水 | 水量 | 1138.8t/a |  |  | 间断 | 简单沉淀后回用于填埋区洒水 |
|  |  | COD | 500mg/L,0.57t/a |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 400mg/L,0.46t/a |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 50mg/L，0.06t/a |  |  |  |  |
|  |  | SS | 800mg/L，0.91t/a |  |  |  |  |
| 噪 声 | 推土机、压实机泵类等 | LAeq | 70~95dB（A） |  |  | 间断 | 选用低噪声设备，泵类采取隔声等 |
| 固废 | 生活垃圾 |  | 2.92 t/a |  | 0 | / | 收集后运至填埋区卫生填埋 |
|  | 脱水污泥 |  | 88.97 t/a |  | 0 | / | 运至填埋区卫生填埋 |
|  | 废机油 |  | 0.5 t/a |  | 0 | / | 分类收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |
|  | 废包装 |  | 2.5 t/a |  | 0 | / |  |
|  | 废膜 |  | 0.167 t/a |  | 0 | / |  |

4.6总量控制分析

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），“本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。”本项目属于城镇生活垃圾填埋场项目，因此产生的主要污染物均不在总量控制指标范围内。

5 环境现状调查与评价

5.1 自然环境概况

5.1.1地理位置

柞水县位于陕西省南部，商洛地区西部。东与商州市、山阳县接壤；南邻镇安县；西邻宁陕县；北与长安、蓝田县相连。介于东经108°50′～109°410′、北纬33°20′～34°之间。因地处秦岭南麓，山岭起伏，沟壑纵横。东西最长72公里，南北最宽42公里，总面积2332平方公里，占全省面积的1.13％，占商洛地区面积的12％。县人民政府驻地在旧县关原孝义厅城所在地。距省会西安70公里，距首都北京1076公里。

5.1.2地形地貌

柞水是一个复杂的以高、中、低山为主体的山区，表现了“九山半水半分田”的特点。地势北高南低，最高点为营盘牛背梁，海拔2802.1米，最低为柴庄乡银潭沟口，海拔541米，相对高差2261.1米。

5.1.3地质

（1）地质构造

柞水县地质在经历了侏罗纪和白垩纪之后，承受地壳运动的岩层或岩石，在地壳运动力的作用下，多次发生变形变位。在商洛地区区域地质中属于柞水至山阳小区。这个小区北与洛南至商县小区为邻；南与镇安至竹林关小区接壤；北以杨斜至商南断裂为界；南以凤镇至牛耳川至竹林关断裂为界。区内地层主要以中、上泥盆统和下石炭统为主，分布广泛，并以复理石沉积为特点，最厚达8000余米。主要为各种片岩、板岩、大理岩、角岩、结晶灰岩、石英砂岩，岩性复杂。中、新生界地层为陆相堆积，零星分布。岩浆活动以燕山期为主，与成矿关系密切。

柞水地质构造以秦岭地槽的东秦岭褶皱系为基本特征。北临华北准地台南缘的商渭台缘褶皱带；南临加里东褶皱带。正处于背斜和向斜中间。它们之间，以营盘至九间房复活断裂和小岭至凤镇至柴庄断裂相隔，地处东秦岭褶皱系的华力西褶皱带，即位于营盘至九间房复活断裂以南，小岭—凤镇—柴庄复活断裂以北的地区，基本上与中、上泥盆统和下石炭统地层分布相吻合，并以复理石为特征，最厚的秦岭南麓地区约达8300多米。震旦、寒武、奥陶系地层，在县境北部和南部零星出露，以碳酸岩沉积为主，中、新生代为陆相堆积，零星分布。

火成岩见于营盘、迷魂阵、九华山和县城附近，多系中生代侏罗纪花岗岩，沿北西向断裂分布，与县内矽卡岩型铜矿和多金属矿生成有密切关系。在上泥盆统与下石炭统地层中有大型沉积铁矿。

县境断裂发育，呈北西西向延伸，主要有营盘至九间房复活断裂，长约80公里，破碎带宽50～200米，切穿了震旦亚界到第三系地层，沿断裂带有泥盆纪、三叠纪、侏罗纪、白垩纪的侵入岩分布，为一正断层。从断层两侧不同时代地层接触关系和超基性岩分布看，充分说明该断层规模大，形成早（早古生代）、活动强。小岭—凤镇—柴庄复活断裂，呈东西向延展，造成南北部沉积岩相的差异和小规模的老第三纪红盆的生成，同时也控制着许多小岩体及伴生矿产，显然是一个长期活动的深断裂，与之有联系的次一级羽状支断裂发育。该深断裂为一向北倾斜的逆断层，切穿了震旦亚界到第三系地层，沿断裂带有板板山侏罗纪花岗岩。

柞水地质还包括镇安复向斜中的凤镇至塔寺背斜和冷水沟至大坪背斜。

在下元古代吕梁运动后，太华隆起就一直处于上升为陆不断剥蚀阶段，经过震旦纪下统的蓟县运动，柞水地质开始分离解体。在震旦纪，除太华隆起外，南部的秦岭地槽处于下沉阶段，广泛受到海侵。海侵后，下沉更为强烈，形成一套槽形沉积。

早寒武世加里东褶皱带，虽仍处于下沉阶段，但经加里东运动后，下沉幅度和范围都远不如震旦纪。奥陶纪末，因受加里东运动的影响，海水全部退出加里东褶皱带，从此结束了柞水的海侵历史。

柞水地质的发展自震旦纪为海侵以来，经加里东、华力西和印支运动，自北而南分段结束了海侵历史，在褶皱和断裂作用下相继隆起为陆。沧海桑田的巨变十分强烈而复杂，主要原因是由于地球内部应力的变化而发生发展的，伴随不同时代的地壳运动又有各种火成岩的侵入，形成各种类型矿产。

自三叠纪末期经印支运动，改变了秦岭的面貌，使秦岭整体上升，秦岭地槽历史也告结束。燕山运动时期，地壳的发展又发生质的变化，除承继早期的北西西或东西向断裂形成一些断陷盆地外，北东向断裂也很发育，沿断裂弱带有大规模的花岗岩、花岗斑岩、闪长岩侵入。经燕山运动后，地表构造骨架基本形成。

第三纪的喜马拉雅山运动，使柞水承继性的又重新发生断块分异运动，在山间形成红色小盆地，堆积了以红色沙砾岩、粘土互层的陆屑沉积。第三系红层堆积，反映了当时高温湿热的气候特点。

第四纪以来的新构造运动，地壳又发生错断分异上升运动。第三系红层发生错断和褶曲，第三纪的红盆亦随地体上升，并受到河流切割，间歇性掀升伴随河流的下切，普遍沿大河形成三级或四级阶地以及基岩峡谷内叠嵌套结构。有史以来的地震记载，亦说明柞水地壳在现代历史时期，仍处于相对上升的活动阶段，地貌形态表现为高山叠嶂、峡谷深邃的特色。

（2）地层

秦岭沿线（营盘—九间房），在新生代以来主要以差异断块升降运动为主，并具有断块掀斜运动特点，多具北陡南缓的不对称性。河流源远流长，山脉走向为掌状，依次向东南延伸。岩层厚度平均在8800米以上。多为断裂构造，有羽状节理（裂隙）和斜交节理。雨季多滑坡和泥石流。

小岭—凤镇—柴庄复活断裂带，切穿了震旦亚界至第三系红层，控制了古、中、新生代山间拗陷盆地的形成。岩层厚度约在7800米以上，亦为断裂构造，雨季时有滑坡和泥石流。

社川河沿线至蔡玉窑，为容易风化的白砂岩，岩层平均厚度为6000米至6500米，很少有断裂。

第四纪时期，乾佑、金井、社川各大河均发育了四级阶地。最高一级阶地已高出河床70～130米。阶地的形成反映了现代地壳间歇性上升、河流相对下切的构造变动。同时，在很多河段如金井河下游的曹坪、马家台和乾佑河的石镇、石坪段，深切曲流发育，离堆山交互错列，亦属构造抬升条件下，河流下切作用增强的遗迹。山地夷平面的多层性地貌特征，是反映山地间歇性上升运动作用的一个侧面。柞水山地夷平面共分五级，由低而高，海拔依次为柴庄、铁佛、杏坪500～800米；周垣、凤凰、黄金、石瓮800～1000米；乾佑镇、下梁、窑镇、马家台、穆家庄、肖台、张家坪、药王等950～1200米；银碗、小岭、曹坪、红石、高桥、红岩寺、云蒙为1300～1500米，两河、老林、太河、龙潭、丰北河、九间房、万青等为1600～2000米。其中太河、老林、九间房、丰北河等地部分地区山地夷平面在2000米以上。

下梁和凤镇的黄金、周垣、杏坪、柴庄等地，堆积了厚度不等的第四纪地层。第四系冲积—洪积层约100米，说明其累计下降幅度在700米以上。

5.1.4水文

（1）地表水

柞水境内乾佑、金井、社川及西部沙洛河，沿河道坡塬阶地及低山丘陵面积占全县总面积的22.37％，相对高差平均为950米左右。

四条主要河流和7320多条小沟的流水，在重力作用下，沿地表流动，产生一定的功能。当流量增加，流速加大时，流水作用功能加大，进行侵蚀，并将侵蚀的产物带走；反之，水量减少或流速变慢，流水作用能力减弱，发生堆积。

库内各沟谷均存在季节性流水，流量受降雨影响较大，地址勘察期间，在沟口测得流量约为 0.05m3/s~0.7m3/s。另据调查，在冬季干旱季节，沟内溪水常常干涸断流。

图5.1-1  项目周边水系图

（2）地下水

含水层与隔水层：

沟谷两侧浅部的坡积层及底部的冲洪积层渗透性较强，沟底的冲洪积层为主要含水层，坡积层在雨季有地下水短暂富集，旱季大部分干涸。下部花岗岩浅部裂隙发育，也是场地主要的含水层之一，深部中~微风化花岗岩则是相对隔水层。场地含水层的储水量受降雨影响较大，旱季浅部含 水层上部多呈干涸状态。

地下水类型、动态及补排关系：

场地地下水类型为松散覆盖层中的潜水及基岩裂隙水，水位随地势起伏变化由北向南逐渐降低，由两岸向沟底逐渐降低。地下水的主要补给来 源为大气降水，由上游地势较高处向下游及地势低洼处排泄。部分勘探孔遇见地下水，水位埋深介于0.50~2.80m 之间，地下水水位随地形起伏，稳定水位高程介于 1099.20~1189.50m。

在主沟及两条支沟内均未发现泉水出露。场地覆盖层及浅部强风化花岗岩为强透水层，其均呈现随深度增加渗透性减弱的特征，至深部完整性好的中风化花岗岩为相对不透水层场地地下水流向呈由两岸向谷底汇集、由上游向下游排泄的特征，无其他通向库外的渗水通道。库区两岸山脊地势高陡，山脊宽厚，山体花岗岩完整性较好。

包气带防污性能：库区土质为耕土、砂土、残积土，下伏基岩。渗透系数>1.0×10-4cm/s,包气带防污性能为弱。

5.1.5气候与气象

柞水气候有三个基本特征

1．季风性的气候：冬季，强大的蒙古高压在北方，柞水主要在变性的极地大陆气团控制之下，盛行偏北风，天气干冷。夏季，北太平洋副热带高压增强，热带海洋气团推进到柞水，盛行东南风，是气温最高、雨量最多的时期。当其前锋北进过境时，降水集中；前锋过后，副高压控制，容易形成高温伏旱。春季，蒙古高压逐渐衰退，副高压逐渐增强，进入冬季风渐弱、夏季风渐强的过渡时期，雨水较少，气温上升较快，气候温和。秋季，蒙古高压逐渐增强，副高压逐渐退出，成为冬季风逐渐较强、夏季风相应转弱的过渡时期。由于副高压南退缓慢，锋面相对稳定，阴雨较多，气温下降迅速。

2．两个明显的气候带：北部沿秦岭一线的老林、太河、丰北河、九间房等因秦岭主脊屏障，寒潮不易侵入，形成暖温带气候；向南和东南延伸的掌状山川形势，有利于东南湿热气流向县境深入，成为气温较高雨水较多的亚热带气候。在凤镇、石瓮一带，海拔700～550米以下的地区，大部具有稻麦两熟和栽培油桐、油茶、柑橘等亚热带经济林木的气候条件。

3．垂直差异显著的山地气候：柞水是一个高度极为参差的山区，因而出现了气候垂直差异明显的特点。低山区年平均气温18.2℃，极端最高气温36.9℃，年平均降水量692毫米，年平均日照2104小时，无霜期年平均203天。但在秦岭主脊的九间房一带，年平均气温只有7.8℃，极端最低气温-21.6℃，年平均降水量933.4毫米，年平均日照1498小时，无霜期只有161天，积雪期长达5个月，最大积雪深度为28厘米。

5.1.6土壤

柞水土壤在地理分布上具有明显的水平地带性、垂直地带性和地域性的特点。由于基岩和成土母岩的影响，土壤种类多，差异大，剖面紊乱，土层薄，活土层浅，物理化学性能不良，肥力较低，耕性差，生产水平不高，垂直分布状况比较明显。本项目区域场地地层上部属耕土、坡洪积形成第四系沉积物，主要以碎石为主，下部为侏罗系强风化花岗岩，从上至下依次为冲填土、耕土、粉质粘土、中砂、残积土、强风化花岗岩。

5.1.7动植物资源

动物资源：柞水县的野生动物主要有羚牛、苏门羚、豪猪、青羊、花面狸、猪獾、豹、珠颈斑鸠、灰卷尾、锦鸡、竹鸡、草兔、松鼠、红伯劳、灰眉岩鹀、狼、狐、野猪、鼠、乌鸦、喜鹊、灰鹭、麻雀等。

植物资源：柞水县的野生植物主要有山杨、波氏杨、加拿大杨、银白杨、胡桃楸、毛白杨、青杨、枫杨、青冈、十大功劳、大叶黄杨、小叶黄杨、粗榧、冬青、龙柏、马桑、卫茅、胡颓子、紫穗槐、锦鸡儿、榛子、棠梨、茶藨子、胡枝子、六道木、荆条、悬钩子、荚蓬、黄檀、黄栌、柳、黄台、尖齿栎、红桦、牛皮桦、高山桦、辽东栎、蒙古栎、槲、椴、中槐、香椿、臭椿、樟、化香、山桃、山杏、泡桐、高山栎、女贞、秦岭冷杉、铁杉、华山松、油松、侧柏、圆柏、白皮松、马尾松、栓皮栎、核桃、漆、毛栗、板栗、黄连木、油桐、花椒、苹果、梅、樱桃、五倍子、柿、构、杜仲、五加、连翘、小檗丁香、木瓜等。

5.2 环境质量现状调查与评价

5.2.1 大气环境现状调查与评价

5.2.1.1 项目所在区域环境空气质量达标判定

拟建项目位于陕西省商洛市柞水县，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量现状评价引用陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的《环保快报（2021年12月季1月~12月全省环境空气质量状况）》中柞水县的2021年度环境质量监测分析结果，具体监测结果和标准对比情况见表5.2-1。

表5.2-1  2021年区域空气质量现状评价一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 单位 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 10 | 60 | 16.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 26 | 40 | 65.0 | 达标 |
| CO | 95百分位数日平均质量浓度 | μg/m3 | 1000 | 4000 | 25.0 | 达标 |
| O3 | 90百分位数8h平均质量浓度 | μg/m3 | 108 | 160 | 67.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 38 | 70 | 54.3 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | μg/m3 | 17 | 35 | 48.5 | 达标 |

由上表数据可知，项目所在区域柞水县为环境空气质量达标区。

5.2.1.2 其他污染物环境质量现状

（1）补充监测

本次其他污染物环境质量现状评价委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司进行项目拟建地硫化氢、氨和TSP的监测采样。监测报告见附件。

①补充监测点位

特征污染物于拟建项目地设置1个大气特征因子监测点，监测布点见图5.2-1。

图5.2-1  大气、土壤现状监测点位示意图

②补充监测因子

根据项目特点补充监测因子为氨、硫化氢、总悬浮颗粒物，监测内容及监测频次见表5.2-2。

表5.2-2    大气其他污染物监测点位基本信息一览表

| 监测地点 | 监测因子 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目拟建地 | 氨、硫化氢 | 1h平均值 | 连续监测7天，4次/天 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 24小时值 | 连续监测7太难，24小时值 |

③监测分析方法

监测分析方法见表5.2-3。

表5.2-3    环境空气质量监测分析方法一览表

| 项目 | 分析方法 | 检出限 | 仪器名称型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | SP-723 可见分光光度计/SPS-005 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版 增补版） 第三篇 第一章第十一节 （二） 亚甲基蓝分光光度法（B） | 0.001mg/m3 |  |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法及其修改单 GB/T 15432-1995 及《生态环境部公 告 2018 年第 31 号》 | 0.001mg/m3 | ME204 /02 电子天平 （万分之一） /SPS-011 |

④监测结果及评价

环境质量现状监测结果及达标评价见表5.3-4。

表5.3-4    其他污染物环境质量现状监测结果一览表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准(μg/m3) | 监测浓度范围(μg/m3) | 最大浓度占标率(%) | 超标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址 | TSP | 24h平均 | 300 | 85-177 | / | 0 | 达标 |
|  | 氨 | 1h平均 | 200 | 80-110 | / | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 1h平均 | 10 | 1-4 | / | 0 | 达标 |

由上述数据可知TSP日均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级质量标准，氨和硫化氢监测浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

5.2.2 地表水环境质量现状调查与评价

根据商洛市环保局发布的2022年第三季度环境质量公报地表水环境质量水质检测结果显示，乾佑河2个监控断面监测结果显示：古道岭、青铜关断面水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准，区域地表水质量较好。

本次评价补充监测两个断面。

（1）监测断面设置

布设2个监测点位，分别为填埋库区沟口东侧5m的东坪河上游500m和下游500m处。布点情况详见表5.2-5图5.2-2。

表5.2-5  地表水监测断面布置

| 断面名称 | 断面位置 |
| --- | --- |
| 1#断面 | 填埋库区沟口东侧5m的东坪河上游500m 处 |
| 2#断面 | 填埋库区沟口东侧5m的东坪河下游500m 处 |

图5.2-2  地表水现状监测点位示意图

（2）监测时间

地表水监测时间为2022年11月19日-21日。

（3）监测项目及分析方法

地表水的监测项目为：pH 值、水温、悬浮物、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氯化物、粪大肠菌群、汞、铅、镉、砷、总铬、六价铬、流量共 17 项及水文参数，监测 3 天，1 次/天。监测项目分析方法见表5.2-6。

表5.2-6 地表水水质监测分析方法

| 序号 | 监测因子 | 分析方法/依据 | 检出限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / |
| 2 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991 | / |
| 3 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 4mg/L |
| 4 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
| 5 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
| 7 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 0.01mg/L |
| 8 | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2 、Br 、NO3 、PO4 、SO 2-、SO 2-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 0.007mg/L |
| 9 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法（15 管法） HJ 347.2-2018 | 20MPN/L |
| 10 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L |
| 11 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法第二部分 螯合萃取法 GB 7475-1987 | 0.003mg/L |
| 12 | 镉 |  | 0.0003mg/L |
| 13 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L |
| 14 | 总铬 | 水质 总铬的测定 第一篇 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光 光度法 GB 7466-1987 | 0.004mg/L |
| 15 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 16 | 流量 | 水污染物排放总量监测技术规范 （流速仪法） HJ/T 92-2002 | / |
| 17 | 色度 | 水质 色度的测定 铂钴比色法 GB 11903- 1989 | / |

（4）监测结果汇总及评价

地表水监测结果统计情况详见表5.2-7。

表5.2-7  地表水现状监测结果        单位：mg/L（pH除外）

| 监测点位 |  | 1#断面小六里沟与峡沟磨河交汇处上游 500m 处 |  |  |  |  | 样品描述 |  |  | 无色、无味、清澈 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析项目 |  |  | 单位 | 监测日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 年 11 月 19 日 | 2022 年 11 月 20 日 |  |  |  | 2022 年 11 月 21 日 |  |  |
| pH |  |  | 无量纲 | 6.8（12.1℃） | 6.9（11.9℃） |  |  |  | 7.0（11.9℃） |  | 6~9 |
| 水温 |  |  | ℃ | 12.1 | 11.9 |  |  |  | 11.9 |  | 周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 |
| 悬浮物 |  |  | mg/L | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |
| 化学需氧量 |  |  | mg/L | 11 | 10 |  |  |  | 12 |  | 15 |
| 五日生化需氧量 |  |  | mg/L | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  | 3 |
| 氨氮 |  |  | mg/L | 0.192 | 0.198 |  |  |  | 0.186 |  | 0.5 |
| 总磷 |  |  | mg/L | 0.05 | 0.07 |  |  |  | 0.06 |  | 0.1 |
| 氯化物 |  |  | mg/L | 9.94 | 10.3 |  |  |  | 9.52 |  | 250 |
| 粪大肠菌群 |  |  | MPN/L | 50 | 60 |  |  |  | 50 |  | 2000 |
| 汞 |  |  | mg/L | 0.00004ND | 0.00004ND |  |  |  | 0.00004ND |  | 0.00005 |
| 铅 |  |  | mg/L | 0.003ND | 0.003ND |  |  |  | 0.003ND |  | 0.01 |
| 镉 |  |  | mg/L | 0.0003ND | 0.0003ND |  |  |  | 0.0003ND |  | 0.005 |
| 砷 |  |  | mg/L | 0.0003ND | 0.0003ND |  |  |  | 0.0003ND |  | 0.05 |
| 总铬 |  |  | mg/L | 0.102 | 0.098 |  |  |  | 0.100 |  |  |
| 六价铬 |  |  | mg/L | 0.018 | 0.017 |  |  |  | 0.020 |  | 0.05 |
| 流量 |  |  | m3/s | 0.0032 | 0.0030 |  |  |  | 0.0030 |  | / |
| 色度 | 色度 |  | 度 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | / |
|  | pH 值 |  | 无量纲 | 6.9 | 6.8 |  |  |  | 6.8 |  |  |
| 流速 |  |  | m/s | 1.6 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 水深 |  |  | m | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河宽 |  |  | m | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测点位 |  | 2#断面小六里沟与峡沟磨河交汇处下游 500m处 |  |  |  | 样品描述 |  | 无色、无味、清澈 |  |  |  |
| pH |  |  | 无量纲 | 6.9（11.9℃） | 6.8（12.1℃） |  |  |  | 6.9（11.9℃） |  | 6~9 |
| 水温 |  |  | ℃ | 11.9 | 12.1 |  |  |  | 11.9 |  | 周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 |
| 悬浮物 |  |  | mg/L | 5 | 6 |  |  |  | 8 |  |  |
| 化学需氧量 |  |  | mg/L | 14 | 13 |  |  |  | 15 |  | 15 |
| 五日生化需氧量 |  |  | mg/L | 2.4 | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 3 |
| 氨氮 |  |  | mg/L | 0.117 | 0.112 |  |  |  | 0.111 |  | 0.5 |
| 总磷 |  |  | mg/L | 0.03 | 0.05 |  |  |  | 0.04 |  | 0.1 |
| 氯化物 |  |  | mg/L | 8.58 | 8.53 |  |  |  | 8.61 |  | 250 |
| 粪大肠菌群 |  |  | MPN/L | 20 | 40 |  |  |  | 40 |  | 2000 |
| 汞 |  |  | mg/L | 0.00004ND | 0.00004ND |  |  |  | 0.00004ND |  | 0.00005 |
| 铅 |  |  | mg/L | 0.003ND | 0.003ND |  |  |  | 0.003ND |  | 0.01 |
| 镉 |  |  | mg/L | 0.0003ND | 0.0003ND |  |  |  | 0.0003ND |  | 0.005 |
| 砷 |  |  | mg/L | 0.0003ND | 0.0003ND |  |  |  | 0.0003ND |  | 0.05 |
| 总铬 |  |  | mg/L | 0.060 | 0.062 |  |  |  | 0.057 |  |  |
| 六价铬 |  |  | mg/L | 0.012 | 0.014 |  |  |  | 0.013 |  | 0.05 |
| 流量 |  |  | m3/s | 0.0038 | 0.0035 |  |  |  | 0.0038 |  | / |
| 色度 | 色度 |  | 度 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | / |
|  | pH 值 |  | 无量纲 | 6.9 | 6.8 |  |  |  | 6.8 |  |  |
| 流速 |  |  | m/s | 1.5 | 1.4 |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 水深 |  |  | m | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河宽 |  |  | m | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |

从表4.2-7可以看出，场区东侧河流各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

5.2.3 地下水环境质量现状调查与评价

本次地下水质量现状评价委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2022年11月19日对项目周边地下水进行了监测，监测报告见附件。

（1）监测点位

本次地下水质量补充监测共布设5个水质监测点位，分别为1#笔架山附近泉水露头、2#大六里沟附近泉水露头、3#小六里沟附近泉水露头、4# 皮条沟附近泉水露头、5#松林村附近泉水露头；5个水位监测点位，6#鞍子凹附近泉水露头、7#倒角湾附近泉水露头、8# 李家沟附近泉水露头、9#松林沟附近泉水露头、10#娘娘庙附近泉水露头。具体检测及引用见表5.2-8，监测点布设见图5.2-2。

表5.3-5    地下水监测点位一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 笔架山附近泉水露头 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐（以 N 计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度（以 CaCO3 计）、铅、溶解性总固体、耗氧量（以 O2 计）、总大肠菌群、菌落总数、氟化物以及水位 |
| 2# | 大六里沟附近泉水露头 |  |
| 3# | 小六里沟附近泉水露头 |  |
| 4# | 皮条沟附近泉水露头 |  |
| 5# | 松林村附近泉水露头 |  |
| 6# | 鞍子凹附近泉水露头 | 水位 |
| 7# | 倒角湾附近泉水露头 |  |
| 8# | 李家沟附近泉水露头 |  |
| 9# | 松林沟附近泉水露头 |  |
| 10# | 娘娘庙附近泉水露头 |  |

（2）监测时间及频次

2022年11月19日监测1天，每天每项目采样1次。

（3）监测分析方法

监测分析方法见表5.2-9。

表5.2-9    地下水监测分析方法

| 分析项目 | 分析依据及方法 | 检出限 | 仪器设备及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / | testo206-pH1 便携式 pH 计/SPC-025 |
| K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH +、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法 HJ 812-2016 | 0.02mg/L | PIC-10A 离子色谱仪/SPS-008 |
| Na+ |  | 0.02mg/L |  |
| Ca2+ |  | 0.03mg/L |  |
| Mg2+ |  | 0.02mg/L |  |
| 碳酸根 | 地下水质检验方法滴定法测定 碳酸根、重碳酸根和氢氧根 DZ/T 0064.49-2021 | 1.25mg/L | 25mL 酸式滴定管 |
| 重碳酸根 |  |  |  |
| 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO -、Br-、NO -、PO-、SO 2-、SO4 ）的测定离子色谱法 HJ 84-2016 | 0.018mg/L | PIC-10A 离子色谱仪/SPS-008 |
| 氯化物 |  | 0.007mg/L |  |
| 硝酸盐 （以 N 计） |  | 0.016mg/L |  |
| 氟化物 |  | 0.006mg/L |  |
| 总硬度 （以 CaCO3 计） | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006（7.1） | 1.0mg/L | 25mL 酸式滴定管 |
| 溶解性总固体 | 称量法 GB/T 5750.4-2006 （8.1） | / | ME204 /02 电子天平（万分之一） /SPS-011 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | SP-723 可见分光光度计/SPS-005 |
| 耗氧量 （以 O2 计） | 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006（1.1 ） | 0.05mg/L | 25mL 棕色酸式滴定管 |
| 亚硝酸盐 （以 N 计） | 水质 亚硝酸盐氮的测定分光光度法 GB 7493-1987 | 0.003mg/L | SP-723 可见分光光度计/SPS-005 |
| 挥发性 酚类（以苯酚计） | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法方法 1 萃取分光光度法HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | SP-723 可见分光光度计/SPS-005 |
| 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006（4.1） | 0.002mg/L | SP-723 可见分光光度计/SPS-005 |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.0003mg/L | AFS-9750 原子 荧光分光光度计 /SPS-002 |
| 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006（11.1） | 0.0025mg/L | SP-3803AA 原子吸收分光光度计/SPS-001 |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 0.00004mg/L | AFS-9750 原子 荧光分光光度计 /SPS-002 |
| 六价铬 | 地下水质分析方法 总铬和六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021 | 0.001mg/L | SP-723 可见分光光度计/SPS-005 |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法总大肠菌群 多管发酵法 GB/T 5750. 12-2006（2. 1） | / | SPX-150BⅢ 生化培养箱 /SPS-036 |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 GB/T 5750. 12-2006（1. 1） | / |  |

（4）监测结果统计与评价

监测结果及统计分析见表5.2-10及表5.2-11。

表5.2-10   地下水水质监测结果及统计分析表

| 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 单位 | 标准值 |
|  |  | 笔架山附近泉水露头 | Pi | 大六里沟附近泉水露头 | Pi | 小六里沟附近泉水露头 | Pi | 皮条沟附近泉水露头 | Pi | 松林村附近泉水露头 | Pi |  |  |
| 11月19日 | pH 值 | 6.8 | / | 6.9 | / | 7.0 | / | 6.8 | / | 6.8 | / | mg/L | 6.5-8.5 |
|  | K+ | 0.63 | / | 0.76 | / | 0.74 | / | 0.65 | / | 0.56 | / | mg/L | / |
|  | Na+ | 12.3 | / | 3.72 | / | 4.28 | / | 2.62 | / | 2.12 | / | mg/L | / |
|  | Ca2+ | 62.6 | / | 42.0 | / | 33.2 | / | 46.2 | / | 47.8 | / | mg/L | / |
|  | Mg2+ | 2.78 | / | 1.07 | / | 1.28 | / | 1.50 | / | 1.31 | / | mg/L | / |
|  | 碳酸根 | 1.25ND | / | 1.25ND | / | 1.25ND | / | 1.25ND | / | 1.25ND | / | mg/L | / |
|  | 重碳酸根 | 185 | / | 114 | / | 97 | / | 124 | / | 129 | / | mg/L | / |
|  | 总硬度（以 CaCO3 计） | 170 | 0.37 | 111 | 0.246 | 90 | 0.2 | 124 | 0.352 | 127 | 0.282 | mg/L | 450 |
|  | 溶解性总固体 | 225 | 0.22 | 132 | 0.132 | 111 | 0.111 | 143 | 0.276 | 146 | 0.146 | 无量纲 | 1000 |
|  | 氨氮 | 0.046 | 0.092 | 0.111 | 0.222 | 0.180 | 0.36 | 0.108 | 0.143 | 0.105 | 0.21 | mg/L | 0.5 |
|  | 耗氧量（以 O2 计） | 0.77 | 0.256 | 0.69 | 0.23 | 0.81 | 0.27 | 0.90 | 0.216 | 0.84 | 0.28 | mg/L | 3 |
|  | 氟化物 | 0.362 | 0.362 | 0.395 | 0.395 | 0.546 | 0.546 | 0.555 | 0.3 | 0.501 | 0.50 | mg/L | 1.0 |
|  | 硫酸盐 | 40.8 | 0.163 | 17.7 | 0.071 | 15.6 | 0.062 | 21.7 | 0.555 | 21.6 | 0.086 | mg/L | 250 |
|  | 硝酸盐（以 N 计） | 2.04 | 0.102 | 1.44 | 0.072 | 1.09 | 0.055 | 1.35 | 0.087 | 1.31 | 0.065 | mg/L | 20 |
|  | 氯化物 | 12.1 | 0.048 | 6.63 | 0.02652 | 6.25 | 0.025 | 6.92 | 0.068 | 6.64 | 0.026 | mg/L | 250 |
|  | 亚硝酸盐（以 N 计） | 0.003ND | / | 0.003ND | / | 0.003ND | / | 0.003ND | / | 0.003ND | / | mg/L | 1.0 |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | mg/L | 0.002 |
|  | 氰化物 | 0.002ND | / | 0.002ND | / | 0.002ND | / | 0.002ND | / | 0.002ND | / | mg/L | 0.05 |
|  | 砷 | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | 0.0003ND | / | mg/L | 0.01 |
|  | 铅 | 0.0025ND | / | 0.0025ND | / | 0.0025ND | / | 0.0025ND | / | 0.0025ND | / | mg/L | 0.01 |
|  | 六价铬 | 0.001ND | / | 0.002 | / | 0.002 | / | 0.001ND | / | 0.002 | / | mg/L | 0.05 |
|  | 总大肠菌群 | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | mg/L | 3.0 |
|  | 菌落总数 | 80 | 0.8 | 86 | 0.86 | 76 | 0.76 | 80 | 0.8 | 84 | 0.84 | mg/L | 100 |
|  | 汞 | 0.00004ND | / | 0.00004ND | / | 0.00004ND | / | 0.00004ND | / | 0.00004ND | / | mg/L | 0.001 |
| 八大离子平衡核算（%） |  | 0.25 |  | 2.63 |  | 1.06 |  | 1.28 |  | 0.51 |  | / |  |

表5.2-11   地下水位监测结果表

| 点位名称 | 坐标 | 水位标高（m） |
| --- | --- | --- |
| 笔架山附近泉水露头 | E109°13′40.54″ N33°39′45.09″ | 1281 |
| 大六里沟附近泉水露头 | E109°14′8.40″ N33°39′50.45″ | 1304 |
| 小六里沟附近泉水露头 | E109°14′4.24″ N33°39′29.30″ | 1294 |
| 皮条沟附近泉水露头 | E109°14′5.07″ N33°39′2.83″ | 1276 |
| 松林村附近泉水露头 | E109°14′21.83″ N33°39′18.83″ | 1269 |
| 鞍子凹附近泉水露头 | E109°14′40.58″ N33°39′51.21″ | 1260 |
| 倒角湾附近泉水露头 | E109°13′32.32″ N33°39′10.79″ | 1275 |
| 李家沟附近泉水露头 | E109°14′44.60″ N33°39′16.81″ | 1292 |
| 松林沟附近泉水露头 | E109°14′39.24″ N33°39′05.24″ | 1269 |
| 娘娘庙附近泉水露头 | E109°14′22.78″ N33°39′55.51″ | 1278 |

由监测结果对比标准值可以看出，各监测点因子在监测期均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。表明评价区区域地下水水质良好。

5.2.4 土壤环境质量现状现状调查与评价

本项目土壤环境质量现状监测委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2022年11月对项目土壤进行监测，共3个土壤样品，监测报告见附件。

（1）监测点位及因子

本次土壤监测因子及监测点布设见表5.2-12。

表5.2-12    土壤监测点位布设

| 编号 | 点位 | 采样要求 | 样品编号 | 取样深度 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目一期拟建空地西北侧表层样 | 表层样 | 内表1 | 0~0.2m | 土壤建设用地45项 | 1天，1次/天 |
| 2 | 项目一期拟建渗 沥液处理区处表层样 | 表层样 | 内表2 | 0~0.2m |  |  |
| 3 | 项目一期拟建空地南侧表层样 | 表层样 | 内表3 | 0~0.2m |  |  |

（2）监测分析方法

监测分析方法见表5.2-13。

表5.2-13    土壤监测分析方法

| 检测项目 | 分析依据 | 检出限 | 检测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 10mg/kg | WYS2200 原子吸收分光光度计 |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg |  |
| 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 3mg/kg |  |
| 铜 |  | 1mg/kg |  |
| 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |  |
| 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013 | 0.002mg/kg | PF31 原子荧光光度计 |
| 砷 |  | 0.01mg/kg |  |
| 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 0.0013mg/kg | A91PLUS-AMD10 气 相色谱质谱联用仪 |
| 氯仿 |  | 0.0011mg/kg |  |
| 氯甲烷 |  | 0.0010mg/kg |  |
| 1,1-二氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |  |
| 1,2-二氯乙烷 |  | 0.0013mg/kg |  |
| 1,1-二氯乙烯 |  | 0.0010mg/kg |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  | 0.0013mg/kg |  |
| 反 1,2-二氯乙烯 |  | 0.0014mg/kg | A91PLUS-AMD10 气 相色谱质谱联用仪 |
| 二氯甲烷 |  | 0.0015mg/kg |  |
| 1,2-二氯丙烷 |  | 0.0011mg/kg |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |  |
| 四氯乙烯 |  | 0.0014mg/kg |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  | 0.0013mg/kg |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |  |
| 三氯乙烯 |  | 0.0012mg/kg |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  | 0.0012mg/kg |  |
| 氯乙烯 |  | 0.0010mg/kg |  |
| 苯 |  | 0.0019mg/kg |  |
| 氯苯 |  | 0.0012mg/kg |  |
| 1,2-二氯苯 |  | 0.0015mg/kg |  |
| 1,4-二氯苯 |  | 0.0015mg/kg |  |
| 乙苯 |  | 0.0012mg/kg |  |
| 苯乙烯 |  | 0.0011mg/kg |  |
| 甲苯 |  | 0.0013mg/kg |  |
| 间，对-二甲苯 |  | 0.0012mg/kg |  |
| 邻二甲苯 |  | 0.0012mg/kg |  |
| 硝基苯 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |  |
| 苯胺 |  | 0.1mg/kg |  |
| 2-氯酚 |  | 0.06mg/kg |  |
| 苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定高效液相色谱法HJ 784-2016 | 0.004mg/kg | LC3000 液相色谱仪 |
| 苯并[a]芘 |  | 0.005mg/kg |  |
| 苯并[b]荧蒽 |  | 0.005mg/kg |  |
| 苯并[k]荧蒽 |  | 0.005mg/kg |  |
| 䓛 |  | 0.003mg/kg |  |
| 二苯并[a,h]蒽 |  | 0.005mg/kg |  |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.004mg/kg |  |
| 萘 |  | 0.003mg/kg |  |

（3）监测结果及评价

监测结果见表5.2-14~表5.2-15。

表5.2-14    建设用地土壤监测结果表

| 监测 项目 | 项目一期拟建空地西北侧 表层样 | 项目一期拟建渗 沥液处理区处表层样 | 项目一期拟建空地南侧 表层样 | 标准限值 mg/kg | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内表1 | 内表2 | 内表3 |  |  |
| 砷 | 11.8 | 12.1 | 10.7 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 65 | 达标 |
| 六价铬 | 0.5ND | 0.5ND | 0.5ND | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 32 | 28 | 29 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 26 | 30 | 24 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.064 | 0.052 | 0.079 | 38 | 达标 |
| 镍 | 38 | 33 | 35 | 900 | 达标 |
| 四氯化碳 | 0.0013ND | 0.0013ND | 0.0013ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿（三氯甲烷） | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | 0.0010ND | 0.0010ND | 0.0010ND | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.0012ND | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0013ND | 0.0013ND | 0.0013ND | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0010ND | 0.0010ND | 0.0010ND | 66 | 达标 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | 0.0013ND | 0.0013ND | 0.0013ND | 596 | 达标 |
| 反式 1,2-二氯乙烯 | 0.0014ND | 0.0014ND | 0.0014ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.0012ND | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.0012ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | 0.0014ND | 0.0014ND | 0.0014ND | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013ND | 0.0013ND | 0.0013ND | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.0012ND | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.0012ND | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | 0.0010ND | 0.0010ND | 0.0010ND | 0.43 | 达标 |
| 苯 | 0.0019ND | 0.0019ND | 0.0019ND | 4 | 达标 |
| 氯苯 | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.0012ND | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | 0.0015ND | 0.0015ND | 0.0015ND | 20 | 达标 |
| 乙苯 | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.0012ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | 0.0011ND | 0.0011ND | 0.0011ND | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | 0.0013ND | 0.0013ND | 0.0013ND | 1200 | 达标 |
| 对（间）-二甲苯 | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.0012ND | 570 | 达标 |
| 邻-二甲苯 | 0.0012ND | 0.0012ND | 0.0012ND | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | 0.09ND | 0.09ND | 0.09ND | 76 | 达标 |
| 苯胺 | 0.1ND | 0.1ND | 0.1ND | 260 | 达标 |
| 2-氯苯酚 | 0.06ND | 0.06ND | 0.06ND | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.005ND | 0.005ND | 0.005ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 15 | 达标 |
| 萘 | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 70 | 达标 |

表5.2-15    土壤理化性质调查表

| 采样日期 | 监测点位 |  |  |  | 1#项目一期拟建空地西北侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 11 月 19 日 | 监测点位坐标 |  | E |  | E：109°13′59.14″ |
|  |  |  | N |  | N：33°39′35.37″ |
|  | 层次 |  |  |  | 表层 0~20cm |
|  | 现场记录 | 颜色 |  |  | 棕壤 |
|  |  | 质地 |  |  | 砂土 |
|  |  | 砂砾含量（%） |  |  | 89 |
|  |  | 其他异物 |  |  | 无 |
|  |  | 阳离子交换量 |  | （cmol+/kg） | 4.4 |
|  |  | 氧化还原电位 |  | （mV） | 450 |
|  |  | 土壤渗透性 | K18 | (mm/min) | 0.39 |
|  |  |  | K10 | (mm/min) | 0.31 |
|  |  | 土壤容重 |  | (g/cm3) | 1.26 |
|  |  | 总孔隙度 |  | （%） | 40.3 |

由表5.2-14监测结果对照标准可以看出，厂区内各监测点位监测因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2第二类用地筛选值，表明项目区土壤环境质量现状良好。

5.3.6 声环境质量现状调查与评价

（1）监测点位

9 个监测点位；项目地北侧、项目地西侧 1 号点、项目地西侧 2 号点、项目地西侧 3 号点、项目地南侧 1 号点、项目地南侧 2 号点、项目地南侧 3 号点、项目地东侧 1 号点、项目地东侧 2 号点。声环境质量现状监测点位布置见图5.2-3。

图5.2-3  声现状监测点位示意图

（2）监测时间与频率

本项目委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2022年11月对厂界四周的声环境质量进行监测，连续监测 2 天，昼、夜各监测 1 次。

（3）监测方法

噪声监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行。

（4）监测结果与评价

根据噪声实际监测数据统计，噪声现状监测结果见表5.2-16。

表5.3-17  噪声监测结果                    单位：dB(A)

| 监测日期 |  | 11 月 19 日 |  | 11 月 20 日 |  | 评价 标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| N1 | 项目地西北侧 | 51 | 43 | 52 | 42 | 昼间60 夜间50 | 达标 |
| N2 | 项目地西侧 1 号点 | 52 | 42 | 52 | 42 |  | 达标 |
| N3 | 项目地西侧 2 号点 | 53 | 43 | 53 | 43 |  | 达标 |
| N4 | 项目地西侧 3 号点 | 54 | 43 | 53 | 43 |  | 达标 |
| N5 | 项目地南侧 1 号点 | 54 | 44 | 54 | 42 |  | 达标 |
| N6 | 项目地南侧 2 号点 | 53 | 44 | 54 | 44 |  | 达标 |
| N7 | 项目地南侧 3 号点 | 53 | 43 | 53 | 44 |  | 达标 |
| N8 | 项目地东侧 1 号点 | 53 | 44 | 53 | 43 |  | 达标 |
| N9 | 项目地东侧 2 号点 | 54 | 45 | 54 | 45 |  | 达标 |

由上表可知，拟建项目厂界四周昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。

6 施工期环境影响分析

6.1 施工期环境影响概况

根据拟建项目当地自然环境、社会环境的实际情况以及项目施工可能对环境产生的影响，施工期的主要环境影响有：

（1）环境空气：施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸以及运输过程中造成的扬尘和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。其中，对空气环境影响最大的是施工扬尘，主要集中在土建施工阶段。

（2）声环境：工业场地施工机械的使用，对场地周围的声环境产生一定的影响。此外，施工中“三材”的准备将增加当地运输量，会对交通运输状况和运输道路两侧的声环境产生影响。

（3）施工废水：施工期的污废水主要来自施工生活区的生活污水、施工泥浆废水和少量机修废水，主要污染因子为SS、COD、BOD和石油类。

（4）施工固废：施工期固废主要为施工废渣及施工人员生活垃圾等。

6.2 施工期环境影响分析

6.2.1 施工扬尘影响分析

施工扬尘主要来自建筑材料石灰，水泥、沙子等的运输装卸以及施工场地土方开挖、回填、土石料堆存等在有风条件下产生的二次扬尘。在没有采取洒水、覆盖、及时回填的情况下，会影响施工场地及周围的环境空气，另外，施工产生的尘土如在道路上积存，车辆的经过会增加扬尘污染的程度。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的问题。造成扬尘污染的主要来源简述如下：

施工中灰土拌合过程产生的施工扬尘：有关资料表明，搅拌站下风向TSP浓度明显高于上风向，其扬尘的影响范围基本在下风向100~150m左右，中心处的浓度接近10mg/m3。其它扬尘有建设材料装卸、取土、物料堆受风起尘等，其影响程度一般小于前者。

运输道路扬尘：物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。

施工过程对环境空气造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，因此施工扬尘对周围环境空气的影响可以接受。

6.2.2 施工噪声影响分析

项目施工期间各施工设备声级大小均不一样，其噪声值也不一样，项目施工期一般为露天作业，施工场地内机械设备主要包括挖掘机、推土机、装载机、搅拌机、各种卡车、自卸车等，大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测，预测结果见表6.2-1。

表6.2-1   施工机械噪声预测表             单位：dB（A）

| 序号 | 机械名称 | 源强dB(A） | 距声源距离（m） | 评价标准dB（A） |  | 最大超标范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 挖土机 | 90 | 5 | 70 | 55 | 50 | 281 |
| 2 | 挖掘机 | 85 | 5 | 70 | 55 | 32 | 177 |
| 3 | 装载机 | 90 | 5 | 70 | 55 | 50 | 281 |
| 4 | 载重汽车 | 80 | 5 | 70 | 55 | 16 | 89 |
| 5 | 振捣棒 | 90 | 5 | 70 | 55 | 50 | 281 |
| 6 | 混凝土搅拌 | 96 | 5 | 70 | 55 | 56 | 311 |
| 7 | 电锯 | 96 | 5 | 70 | 55 | 56 | 311 |
| 8 | 升降机 | 85 | 5 | 70 | 55 | 32 | 177 |

由表6.2-1可以看出：

（1）施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。

（2）施工噪声将对周围声环境质量产生一定的影响，其中混凝土搅拌，电锯影响最大，施工设备昼间影响主要出现在距施工场地50m的范围内，夜间将出现在距施工场地311m的范围内。材料运输造成车辆交通噪声在昼间道路两侧16m以外可基本达到标准限值，夜间在89m处基本达到标准限值。

从噪声源衰减特征可以看出，施工机械对不同距离的声环境有一定影响，施工场地边界达标距离将超出施工道路宽度范围，特别是夜间，影响范围更大。

根据现状调查，距离项目最近的敏感目标为填埋区沟口处农户，项目施工期间采用低噪声设备，尽量避免了对居民区的影响。为了能够尽量降低施工中施工机械噪声对居住区的影响，施工单位应合理安排好施工计划，高噪声设备布置尽量远离敏感目标，同时尽量避免在同一地点布置多个高噪声设备，严格控制高噪声设备的运行时段；夜间22时~凌晨06时禁止施工，避开午休时间动用高噪声设备，避免夜间施工产生扰民现象，并尽可能缩短施工周期，把噪声污染控制到最小，随着施工期的结束其噪声影响将会消失。

6.2.3施工废水影响分析

本项目施工期废水主要为施工人员的少量生活污水以及施工物料如砂、石、水泥等在装运过程中洒落或堆放管理不严，随降雨产生的废水；道路保养产生的少量废水；机械设备事故性漏油等。项目在施工场地内设置沉淀池，利用截留沟将场地废水收集起来，冲刷废水通过沉淀池处理后回用于洒水抑尘。

施工队伍拟从当地周边农村招聘，不在现场住宿生活。施工人员高峰期按60人计，施工人员生活污水产生量为0.01m3/人·d，则排放生活污水0.6m3/d。施工场地设置临时环保卫生厕所，定期外委清运。

6.2.4施工期固废影响分析

施工期固体废弃物主要包括废弃的各种建筑装修材料等建筑垃圾、少量施工人员生活垃圾。

本项目一期场地整治等工程的总挖方量约为184700m3，总填方量约60319m3，需外购土方约为19145m3，外运土方约为124381m3；由于项目分期建设，先将一期土方运至二期堆至，用作填埋场日常覆土及封场覆土，因此本项目不设弃土场。本项目服务期内，填埋覆土和填埋堆体表层绿化覆土均利用建设期剥离表土和开挖的土石方，从堆土场中拉运，本项目不需设置取土场，土石方得到合理利用，减轻了对自然生态环境的破坏面积，减少了水土流失面积，符合水土保持要求。

此外还有建设过程中产生的建筑垃圾，建筑垃圾一般包括施工中砖、水泥、木材、钢材、装修中产生的废料，其中钢材和木材等下脚料可回收外售，其他不可回收的用于厂区内道路路基的填筑料，工程承建方应委托相关单位进行建筑垃圾的运输处理。

施工期生活垃圾按0.5kg/d，60人计算，产生量约0.003t/d，分类收集后由环卫部门定期清运，对环境影响小。

6.2.5施工期生态影响分析

本项目库区占地类型为建设用地。施工期建设将导致建设地原有生态系统遭到破坏，使土地裸露，生物量锐减，植被覆盖度大大降低，项目建成后区域植被状况将会得到根本的转变，原生植被将会被人造植被取代，小范围内植被破坏严重。施工初期的基础开挖等活动会使土壤的结构、组成和理化性质等发生变化。由于地表土壤疏松，施工开挖形成的弃土如不采取合理的防护措施，遇到大风、暴雨等特殊气候条件，极易形成水土流失。

（1）土地利用影响

本项目库区占地用地性质为建设用地。取土场主要在封场后，经整治、植被重建后可逐渐恢复原有的土地利用功能，对土地利用影响小。填埋场封场后，场区进行覆土绿化，将在一定程度上补偿占地对地表植被的生态损失。

（2）水土流失影响分析

①水土流失影响因素分析

建设过程中，底部开挖、边坡修整和取土场植被清理，使占地内植被遭到破坏，植被一旦被破坏，短时期内难以恢复，易产生水土流失。项目开挖土石不合理堆放会增加水土流失量，即直接水土流失量。本项目施工过程中一期挖方，于二期场内暂时堆存，并采取遮盖、拦挡及设排水边沟等措施，因此项目一般不会带来直接水土流失。根据现场调查，本项目四周排水边沟建设将能有效控制水土流失，对生态环境的影响很小。

（3）对土壤结构的影响

土壤结构是经过较长的历史时期形成的，表层厚约15-25cm的土壤耕作层肥力集中、水分相对优越，是植被根系生长和伸展的主要层次。由于工程开挖，扰乱和破坏了土壤耕作层，使原有耕作层的性质发生改变。此外，由于回填时工程要求的压实作用，使得土壤密度增大、结构破坏、孔隙及孔隙组成发生变化。评价要求分层开挖，表层土分层堆放在二期场内，以保持土壤耕作层肥力，为后期植被恢复创造条件。

（4）对植被的影响

项目建设对植被的影响，主要集中施工过程中地表开挖对项目占地范围内植被的破坏，以及扬尘对周边植物正常生长的影响。项目施工过程中，占地范围内的植被地上部分与根系均被铲除，同时还可能伤及附近植物的根系；占地范围周边的植被，也可能因土方堆放、人员践踏、施工车辆和机器的碾压而遭到破坏。另外，施工过程中的扬尘还将在施工带两侧植物叶片上形成覆盖，会干扰植物的光合作用和蒸腾作用，影响植物的生长。在施工结束后，建设单位将在库区四周及道路两侧进行植被恢复，则生态环境将逐步恢复。评价要求，尽可能选用乡土树种，并保证植被的存活率。

6.2.6 施工运输影响分析

施工期车辆运输对环境的影响主要为车辆噪声及扬尘，评价建议施工物料的运输尽量集中在白天进行，避免晚上运输对沿线居民的影响；水泥、石子、沙土等建筑材料运输一律加盖篷布，避免沿途撒落。

7 营运期环境影响分析

7.1大气环境影响预测与分析

本项目运营期所产生的废气主要为填埋废气、调节池和渗滤液处理站恶臭、填埋作业扬尘和垃圾填埋场恶臭。

7.1.1大气环境影响预测

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表7.1-2   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）评价因子和评价标准筛选

根据项目工程分析，本项目建成运营后主要废气为颗粒物、H2S和NH3。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，选取TSP、H2S和NH3、SO2作为主要污染物。选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准表见下表。

表7.1-3   评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1h平均 | 10 | 环境影响评价技术导则大气环境（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1h平均 | 200 |  |
| SO2 | 1h平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| NOx | 1h平均 | 250 |  |
| 粉尘 | 24小时平均的3倍 | 900 |  |

（4）估算模型参数

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。经预测，项目废气的无组织排放源最大年份为2033年，在运营期无组织排放源高度为筑坝高度（坝高13m）时，为了反映本项目对环境的最大影响情况，本次评价选择2033年作为预测的基本数据，以此来预测填埋场废气无组织排放对周边环境的影响。

表7.1-4  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 36.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -14.6 |
| 土地利用类型 |  | 草地 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5）污染源计算清单

本项目大气污染源有组织废气预测参数见表7.1-5。无组织废气预测参数见表7.1-6。

表7.1-5    项目点源参数一览表

| 编号 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气量（Nm3/h） | 烟气温度℃ | 年排放小时数/（h） | 排放工况 |  | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | SO2 |  | NOx | H2S | NH3 |
| P1 | 火炬 | 212 | -167 | 1166 | 15 | 0.2 | 353.2 | 60 | 8760 | 连续 | 0.009 |  | 0.048 | / | 0.08 |
| P2 | 调节池和渗滤液处理站除臭系统 | 434 | -328 | 1136 | 15 | 0.5 | 10000 | 20 | 8760 | 正常 | / |  | / | 0.0003 | 0.020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非正常 | / |  | / | 0.006 | 0.405 |

表7.1-6  项目面源参数表

| 编号 | 污染源名称 | 面源中点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/（h） | 排放工况 | 污染物排放速率/( kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S | TSP |
| N1 | 填埋废气（非点燃状态） | 278 | -205 | 1160 | 400 | 124 | 20 | 13 | 8760 | 连续 | 0.1 | 0.006 | / |
| N2 | 填埋废气（点燃状态） | 278 | -205 | 1160 | 400 | 124 | 20 | 13 | 8760 | 连续 | 0.02 | 0.0012 | / |
| N3 | 渗滤液调节池恶臭 | 464 | -257 | 1136 | 20 | 20 | 5 | 3 | 8760 | 连续 | 0.0072 | 0.0001 | / |
| N4 | 渗滤液处理站恶臭 | 464 | -313 | 1137 | 34 | 23 |  | 3 | 8760 | 连续 | 0.0141 | 0.0002 | / |
| N5 | 填埋场扬尘 | 278 | -205 | 1160 | 400 | 124 |  | 13 | 8760 | 连续 | / | / | 0.0171 |

注：以填埋场最下游沟口处为原点坐标。

（6）影响预测与分析

根据AERSCREEN估算模式计算，确定本项目的大气环境评价等级为二级。所以选择《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式对本项目进行大气环境影响评价。预测结果见表7.1-7至表7.1-9。

表7.1-7  火炬燃烧估算模式计算结果统计表

| 距源中心下风向距离D（m） | 火炬燃烧 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 |  | NOX |  | NH3 |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 2.52E-05 | 0.01 | 1.34E-04 | 0.07 | 2.24E-04 | 0.11 |
| 25 | 3.38E-04 | 0.07 | 1.81E-03 | 0.90 | 3.01E-03 | 1.50 |
| 50 | 4.69E-04 | 0.09 | 2.50E-03 | 1.25 | 4.17E-03 | 2.09 |
| 56 | 4.81E-04 | 0.10 | 2.57E-03 | 1.28 | 4.28E-03 | 2.14 |
| 75 | 4.51E-04 | 0.09 | 2.41E-03 | 1.20 | 4.01E-03 | 2.01 |
| 100 | 3.70E-04 | 0.07 | 1.98E-03 | 0.99 | 3.29E-03 | 1.65 |
| 125 | 3.24E-04 | 0.06 | 1.73E-03 | 0.86 | 2.88E-03 | 1.44 |
| 150 | 2.89E-04 | 0.06 | 1.54E-03 | 0.77 | 2.57E-03 | 1.28 |
| 175 | 2.51E-04 | 0.05 | 1.34E-03 | 0.67 | 2.23E-03 | 1.12 |
| 200 | 2.20E-04 | 0.04 | 1.18E-03 | 0.59 | 1.96E-03 | 0.98 |
| 225 | 2.05E-04 | 0.04 | 1.09E-03 | 0.55 | 1.82E-03 | 0.91 |
| 250 | 1.93E-04 | 0.04 | 1.03E-03 | 0.51 | 1.71E-03 | 0.86 |
| 275 | 1.82E-04 | 0.04 | 9.70E-04 | 0.48 | 1.62E-03 | 0.81 |
| 300 | 1.72E-04 | 0.03 | 9.19E-04 | 0.46 | 1.53E-03 | 0.77 |
| 325 | 1.64E-04 | 0.03 | 8.75E-04 | 0.44 | 1.46E-03 | 0.73 |
| 350 | 1.57E-04 | 0.03 | 8.35E-04 | 0.42 | 1.39E-03 | 0.70 |
| 375 | 1.50E-04 | 0.03 | 8.00E-04 | 0.40 | 1.33E-03 | 0.67 |
| 400 | 1.44E-04 | 0.03 | 7.68E-04 | 0.38 | 1.28E-03 | 0.64 |
| 425 | 1.39E-04 | 0.03 | 7.39E-04 | 0.37 | 1.23E-03 | 0.62 |
| 450 | 1.34E-04 | 0.03 | 7.13E-04 | 0.36 | 1.19E-03 | 0.59 |
| 475 | 1.29E-04 | 0.03 | 6.89E-04 | 0.34 | 1.15E-03 | 0.57 |
| 500 | 1.25E-04 | 0.02 | 6.67E-04 | 0.33 | 1.11E-03 | 0.56 |
| 600 | 1.11E-04 | 0.02 | 5.93E-04 | 0.30 | 9.88E-04 | 0.49 |
| 700 | 1.01E-04 | 0.02 | 5.37E-04 | 0.27 | 8.95E-04 | 0.45 |
| 800 | 9.88E-05 | 0.02 | 5.27E-04 | 0.26 | 8.78E-04 | 0.44 |
| 900 | 9.68E-05 | 0.02 | 5.16E-04 | 0.26 | 8.60E-04 | 0.43 |
| 1000 | 9.40E-05 | 0.02 | 5.01E-04 | 0.25 | 8.36E-04 | 0.42 |
| 1200 | 8.76E-05 | 0.02 | 4.67E-04 | 0.23 | 7.79E-04 | 0.39 |
| 1400 | 8.12E-05 | 0.02 | 4.33E-04 | 0.22 | 7.22E-04 | 0.36 |
| 1600 | 7.53E-05 | 0.02 | 4.02E-04 | 0.20 | 6.69E-04 | 0.33 |
| 1800 | 7.00E-05 | 0.01 | 3.73E-04 | 0.19 | 6.22E-04 | 0.31 |
| 2000 | 6.53E-05 | 0.01 | 3.48E-04 | 0.17 | 5.81E-04 | 0.29 |
| 2250 | 6.02E-05 | 0.01 | 3.21E-04 | 0.16 | 5.35E-04 | 0.27 |
| 2500 | 5.58E-05 | 0.01 | 2.97E-04 | 0.15 | 4.96E-04 | 0.25 |

表7.1-8 除臭系统估算模式计算结果统计表

| 距源中心下风向距离D（m） | 除臭系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常工况 |  |  |  | 非正常工况 |  |  |  |  |
|  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 1.97E-06 | 0.00 | 2.81E-08 | 0.00 | 3.95E-05 | 0.02 | 5.64E-07 | 0.01 |
| 25 | 2.37E-04 | 0.12 | 3.38E-06 | 0.03 | 4.75E-03 | 2.38 | 6.78E-05 | 0.68 |
| 50 | 3.13E-04 | 0.16 | 4.47E-06 | 0.04 | 6.28E-03 | 3.14 | 8.96E-05 | 0.90 |
| 75 | 4.05E-04 | 0.20 | 5.78E-06 | 0.06 | 8.12E-03 | 4.06 | 1.16E-04 | 1.16 |
| 100 | 5.19E-04 | 0.26 | 7.41E-06 | 0.07 | 1.04E-02 | 5.20 | 1.49E-04 | 1.49 |
| 123 | 5.50E-04 | 0.28 | 7.86E-06 | 0.08 | 1.10E-02 | 5.52 | 1.58E-04 | 1.58 |
| 125 | 5.50E-04 | 0.28 | 7.86E-06 | 0.08 | 1.10E-02 | 5.52 | 1.57E-04 | 1.57 |
| 150 | 5.26E-04 | 0.26 | 7.52E-06 | 0.08 | 1.06E-02 | 5.28 | 1.51E-04 | 1.51 |
| 175 | 4.87E-04 | 0.24 | 6.96E-06 | 0.07 | 9.77E-03 | 4.89 | 1.40E-04 | 1.40 |
| 200 | 4.48E-04 | 0.22 | 6.40E-06 | 0.06 | 8.99E-03 | 4.50 | 1.28E-04 | 1.28 |
| 225 | 4.13E-04 | 0.21 | 5.90E-06 | 0.06 | 8.28E-03 | 4.14 | 1.18E-04 | 1.18 |
| 250 | 3.82E-04 | 0.19 | 5.46E-06 | 0.05 | 7.67E-03 | 3.83 | 1.09E-04 | 1.09 |
| 275 | 3.56E-04 | 0.18 | 5.08E-06 | 0.05 | 7.14E-03 | 3.57 | 1.02E-04 | 1.02 |
| 300 | 3.33E-04 | 0.17 | 4.76E-06 | 0.05 | 6.68E-03 | 3.34 | 9.54E-05 | 0.95 |
| 325 | 3.14E-04 | 0.16 | 4.48E-06 | 0.04 | 6.29E-03 | 3.14 | 8.98E-05 | 0.90 |
| 350 | 2.96E-04 | 0.15 | 4.24E-06 | 0.04 | 5.95E-03 | 2.97 | 8.49E-05 | 0.85 |
| 375 | 2.81E-04 | 0.14 | 4.02E-06 | 0.04 | 5.65E-03 | 2.82 | 8.06E-05 | 0.81 |
| 400 | 2.68E-04 | 0.13 | 3.83E-06 | 0.04 | 5.38E-03 | 2.69 | 7.68E-05 | 0.77 |
| 425 | 2.56E-04 | 0.13 | 3.66E-06 | 0.04 | 5.14E-03 | 2.57 | 7.34E-05 | 0.73 |
| 450 | 2.46E-04 | 0.12 | 3.51E-06 | 0.04 | 4.92E-03 | 2.46 | 7.03E-05 | 0.70 |
| 475 | 2.36E-04 | 0.12 | 3.37E-06 | 0.03 | 4.73E-03 | 2.36 | 6.75E-05 | 0.68 |
| 500 | 2.27E-04 | 0.11 | 3.24E-06 | 0.03 | 4.55E-03 | 2.28 | 6.50E-05 | 0.65 |
| 600 | 1.98E-04 | 0.10 | 2.83E-06 | 0.03 | 3.97E-03 | 1.99 | 5.67E-05 | 0.57 |
| 700 | 1.77E-04 | 0.10 | 2.52E-06 | 0.03 | 3.54E-03 | 1.77 | 5.06E-05 | 0.51 |
| 800 | 1.60E-04 | 0.08 | 2.29E-06 | 0.02 | 3.21E-03 | 1.61 | 4.58E-05 | 0.46 |
| 900 | 1.47E-04 | 0.07 | 2.10E-06 | 0.02 | 2.94E-03 | 1.47 | 4.20E-05 | 0.42 |
| 1000 | 1.36E-04 | 0.07 | 1.94E-06 | 0.02 | 2.72E-03 | 1.36 | 3.88E-05 | 0.39 |
| 1200 | 1.19E-04 | 0.06 | 1.69E-06 | 0.02 | 2.38E-03 | 1.19 | 3.39E-05 | 0.34 |
| 1400 | 1.06E-04 | 0.05 | 1.52E-06 | 0.02 | 2.13E-03 | 1.07 | 3.04E-05 | 0.30 |
| 1600 | 1.03E-04 | 0.05 | 1.47E-06 | 0.01 | 2.07E-03 | 1.04 | 2.96E-05 | 0.30 |
| 1800 | 9.92E-05 | 0.05 | 1.42E-06 | 0.01 | 1.99E-03 | 0.99 | 2.84E-05 | 0.28 |
| 2000 | 9.47E-05 | 0.05 | 1.35E-06 | 0.01 | 1.90E-03 | 0.95 | 2.71E-05 | 0.27 |
| 2250 | 8.91E-05 | 0.04 | 1.27E-06 | 0.01 | 1.79E-03 | 0.89 | 2.55E-05 | 0.25 |
| 2500 | 8.36E-05 | 0.04 | 1.19E-06 | 0.01 | 1.68E-03 | 0.84 | 2.39E-05 | 0.24 |

从表7.1-7可知，正常工况下，填埋气体经过火炬燃烧SO2最大浓度为4.81E-04mg/m3，占标率为0.10%；NOX最大浓度为2.57E-03mg/m3，占标率为1.28% ，NH3最大浓度为4.28E-03mg/m3，占标率为2.14%，最大浓度出现的距离为源中心下方向56m处。根据工程分析，SO2排放浓度25.48mg/m3，排放速率0.009kg/h；NOx排放浓度137mg/m3，排放速率0.048kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染物排放浓度和排放速率二级标准要求：SO2最高允许排放浓度550mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率2.6kg/h；NOx最高允许排放浓度240mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率0.77kg/h。

从表7.1-8可知，调节池和渗滤液处理站除臭系统正常工况下，NH3最大浓度为5.50E-04mg/m3，占标率为0.28%；H2S最大浓度为7.86E-06mg/m3，占标率为0.08%，最大浓度出现的距离为源中心下方向123m处。项目所在地下风向各污染物的预测最大落地浓度值均满足《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，因此本项目废气对周围环境的影响较小。

调节池和渗滤液处理站除臭系统在非正常工况下，NH3最大浓度为1.10E-02mg/m3，占标率为5.52%；H2S最大浓度为1.58E-04mg/m3，占标率为1.58%，最大浓度出现的距离为源中心下方向123m处。各污染物的预测最大落地浓度值均满足《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，因此虽然非正常工况下，除臭系统废气不会造成评价范围内NH3和H2S超标，但评价要求企业加强管理，避免废气净化系统非正常工况的发生，并采取积极的预防措施，一旦出现事故应在短时间内恢复正常工况。

表7.1-9无组织污染源排放估算模式预测结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | 填埋废气（非点燃状态） |  |  |  | 填埋废气（点燃状态） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 7.28E-03 | 3.64 | 4.37E-04 | 4.37 | 1.66E-03 | 0.83 | 9.97E-05 | 1.00 |
| 25 | 7.69E-03 | 3.85 | 4.62E-04 | 4.62 | 1.77E-03 | 0.88 | 1.06E-04 | 1.06 |
| 50 | 8.37E-03 | 4.18 | 5.02E-04 | 5.02 | 1.94E-03 | 0.97 | 1.16E-04 | 1.16 |
| 75 | 9.01E-03 | 4.51 | 5.41E-04 | 5.41 | 2.10E-03 | 1.05 | 1.26E-04 | 1.26 |
| 100 | 9.63E-03 | 4.82 | 5.78E-04 | 5.78 | 2.26E-03 | 1.13 | 1.35E-04 | 1.35 |
| 125 | 1.02E-02 | 5.11 | 6.14E-04 | 6.14 | 2.38E-03 | 1.19 | 1.43E-04 | 1.43 |
| 150 | 1.07E-02 | 5.35 | 6.42E-04 | 6.42 | 2.52E-03 | 1.26 | 1.51E-04 | 1.51 |
| 175 | 1.12E-02 | 5.62 | 6.74E-04 | 6.74 | 2.63E-03 | 1.32 | 1.58E-04 | 1.58 |
| 200 | 1.18E-02 | 5.88 | 7.06E-04 | 7.06 | 2.76E-03 | 1.38 | 1.66E-04 | 1.66 |
| 220 | / | / | / | / | 2.79E-03 | 1.39 | 1.67E-04 | 1.67 |
| 225 | 1.23E-02 | 6.14 | 7.36E-04 | 7.36 | 2.78E-03 | 1.39 | 1.67E-04 | 1.67 |
| 248 | 1.24E-02 | 6.20 | 7.44E-04 | 7.44 | / | / | / | / |
| 250 | 1.24E-02 | 6.20 | 7.44E-04 | 7.44 | 2.72E-03 | 1.36 | 1.63E-04 | 1.63 |
| 275 | 1.22E-02 | 6.09 | 7.30E-04 | 7.30 | 2.60E-03 | 1.30 | 1.56E-04 | 1.56 |
| 300 | 1.17E-02 | 5.86 | 7.04E-04 | 7.04 | 2.45E-03 | 1.22 | 1.47E-04 | 1.47 |
| 325 | 1.12E-02 | 5.58 | 6.69E-04 | 6.69 | 2.33E-03 | 1.17 | 1.40E-04 | 1.40 |
| 350 | 1.07E-02 | 5.36 | 6.43E-04 | 6.43 | 2.23E-03 | 1.12 | 1.34E-04 | 1.34 |
| 375 | 1.03E-02 | 5.17 | 6.20E-04 | 6.20 | 2.14E-03 | 1.07 | 1.29E-04 | 1.29 |
| 400 | 9.99E-03 | 4.99 | 5.99E-04 | 5.99 | 2.07E-03 | 1.03 | 1.24E-04 | 1.24 |
| 425 | 9.66E-03 | 4.83 | 5.80E-04 | 5.80 | 1.99E-03 | 1.00 | 1.19E-04 | 1.19 |
| 450 | 9.35E-03 | 4.68 | 5.61E-04 | 5.61 | 1.92E-03 | 0.96 | 1.15E-04 | 1.15 |
| 475 | 9.07E-03 | 4.54 | 5.44E-04 | 5.44 | 1.86E-03 | 0.93 | 1.12E-04 | 1.12 |
| 500 | 8.80E-03 | 4.40 | 5.28E-04 | 5.28 | 1.80E-03 | 0.90 | 1.08E-04 | 1.08 |
| 600 | 7.88E-03 | 3.94 | 4.73E-04 | 4.73 | 1.62E-03 | 0.81 | 9.70E-05 | 0.97 |
| 700 | 7.60E-03 | 3.80 | 4.56E-04 | 4.56 | 1.57E-03 | 0.79 | 9.42E-05 | 0.94 |
| 800 | 7.43E-03 | 3.71 | 4.46E-04 | 4.46 | 1.53E-03 | 0.76 | 9.16E-05 | 0.92 |
| 900 | 7.26E-03 | 3.63 | 4.35E-04 | 4.35 | 1.49E-03 | 0.74 | 8.91E-05 | 0.89 |
| 1000 | 7.09E-03 | 3.55 | 4.25E-04 | 4.25 | 1.45E-03 | 0.72 | 8.68E-05 | 0.87 |
| 1200 | 6.77E-03 | 3.39 | 4.06E-04 | 4.06 | 1.38E-03 | 0.69 | 8.26E-05 | 0.83 |
| 1400 | 6.47E-03 | 3.24 | 3.88E-04 | 3.88 | 1.31E-03 | 0.66 | 7.86E-05 | 0.79 |
| 1600 | 6.19E-03 | 3.10 | 3.71E-04 | 3.71 | 1.25E-03 | 0.63 | 7.51E-05 | 0.75 |
| 1800 | 5.93E-03 | 2.96 | 3.56E-04 | 3.56 | 1.20E-03 | 0.60 | 7.18E-05 | 0.72 |
| 2000 | 5.68E-03 | 2.84 | 3.41E-04 | 3.41 | 1.15E-03 | 0.57 | 6.88E-05 | 0.69 |
| 2250 | 5.40E-03 | 2.70 | 3.24E-04 | 3.24 | 1.09E-03 | 0.54 | 6.52E-05 | 0.65 |
| 2500 | 5.14E-03 | 2.57 | 3.09E-04 | 3.09 | 1.03E-03 | 0.52 | 6.20E-05 | 0.62 |

表7.1-9 无组织污染源排放估算模式预测结果一览表（续表）

| 距源中心下风向距离D（m） | 调节池 |  |  |  | 渗滤液处理站 |  |  |  | 填埋场扬尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  | NH3 |  | H2S |  | TSP |  |
|  | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 6.66E-03 | 3.33 | 9.25E-05 | 0.92 | 8.85E-03 | 4.42 | 1.26E-04 | 1.26 | 1.42E-03 | 0.16 |
| 16 | 7.29E-03 | 3.65 | 1.01E-04 | 1.01 | / | / | / | / | / | / |
| 21 | / | / | / | / | 1.12E-02 | 5.59 | 1.58E-04 | 1.58 | / | / |
| 25 | 6.36E-03 | 3.18 | 8.84E-05 | 0.88 | 1.09E-02 | 5.44 | 1.54E-04 | 1.54 | 1.51E-03 | 0.17 |
| 50 | 5.93E-03 | 2.97 | 8.24E-05 | 0.82 | 1.09E-02 | 5.46 | 1.55E-04 | 1.55 | 1.66E-03 | 0.18 |
| 75 | 5.58E-03 | 2.79 | 7.75E-05 | 0.77 | 1.06E-02 | 5.29 | 1.50E-04 | 1.50 | 1.79E-03 | 0.20 |
| 100 | 5.09E-03 | 2.54 | 7.07E-05 | 0.71 | 9.75E-03 | 4.88 | 1.38E-04 | 1.38 | 1.93E-03 | 0.21 |
| 125 | 4.59E-03 | 2.29 | 6.37E-05 | 0.64 | 8.85E-03 | 4.42 | 1.26E-04 | 1.26 | 2.04E-03 | 0.23 |
| 150 | 4.13E-03 | 2.06 | 5.73E-05 | 0.57 | 7.99E-03 | 4.00 | 1.13E-04 | 1.13 | 2.15E-03 | 0.24 |
| 175 | 3.72E-03 | 1.86 | 5.17E-05 | 0.52 | 7.23E-03 | 3.62 | 1.03E-04 | 1.03 | 2.25E-03 | 0.25 |
| 200 | 3.40E-03 | 1.70 | 4.72E-05 | 0.47 | 6.60E-03 | 3.30 | 9.36E-05 | 0.94 | 2.36E-03 | 0.26 |
| 220 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.38E-03 | 0.26 |
| 225 | 3.12E-03 | 1.56 | 4.33E-05 | 0.43 | 6.07E-03 | 3.03 | 8.60E-05 | 0.86 | 2.38E-03 | 0.26 |
| 250 | 2.87E-03 | 1.43 | 3.99E-05 | 0.40 | 5.59E-03 | 2.80 | 7.93E-05 | 0.79 | 2.32E-03 | 0.26 |
| 275 | 2.66E-03 | 1.33 | 3.70E-05 | 0.37 | 5.18E-03 | 2.59 | 7.35E-05 | 0.74 | 2.22E-03 | 0.25 |
| 300 | 2.48E-03 | 1.24 | 3.44E-05 | 0.34 | 4.82E-03 | 2.41 | 6.84E-05 | 0.68 | 2.09E-03 | 0.23 |
| 325 | 2.31E-03 | 1.15 | 3.21E-05 | 0.32 | 4.50E-03 | 2.25 | 6.39E-05 | 0.64 | 1.99E-03 | 0.22 |
| 350 | 2.16E-03 | 1.08 | 3.00E-05 | 0.30 | 4.22E-03 | 2.11 | 5.98E-05 | 0.60 | 1.91E-03 | 0.21 |
| 375 | 2.03E-03 | 1.01 | 2.82E-05 | 0.28 | 3.96E-03 | 1.98 | 5.61E-05 | 0.56 | 1.83E-03 | 0.20 |
| 400 | 1.93E-03 | 0.97 | 2.68E-05 | 0.27 | 3.76E-03 | 1.88 | 5.34E-05 | 0.53 | 1.77E-03 | 0.20 |
| 425 | 1.85E-03 | 0.93 | 2.58E-05 | 0.26 | 3.62E-03 | 1.81 | 5.13E-05 | 0.51 | 1.70E-03 | 0.19 |
| 450 | 1.78E-03 | 0.89 | 2.48E-05 | 0.25 | 3.48E-03 | 1.74 | 4.94E-05 | 0.49 | 1.64E-03 | 0.18 |
| 475 | 1.72E-03 | 0.86 | 2.38E-05 | 0.24 | 3.35E-03 | 1.68 | 4.75E-05 | 0.48 | 1.59E-03 | 0.18 |
| 500 | 1.65E-03 | 0.83 | 2.30E-05 | 0.23 | 3.23E-03 | 1.61 | 4.58E-05 | 0.46 | 1.54E-03 | 0.17 |
| 600 | 1.45E-03 | 0.72 | 2.01E-05 | 0.20 | 2.80E-03 | 1.40 | 3.97E-05 | 0.40 | 1.38E-03 | 0.15 |
| 700 | 1.28E-03 | 0.64 | 1.77E-05 | 0.18 | 2.50E-03 | 1.25 | 3.54E-05 | 0.35 | 1.34E-03 | 0.15 |
| 800 | 1.14E-03 | 0.57 | 1.59E-05 | 0.16 | 2.24E-03 | 1.12 | 3.18E-05 | 0.32 | 1.31E-03 | 0.15 |
| 900 | 1.04E-03 | 0.52 | 1.45E-05 | 0.14 | 2.04E-03 | 1.02 | 2.89E-05 | 0.29 | 1.27E-03 | 0.14 |
| 1000 | 9.55E-04 | 0.48 | 1.33E-05 | 0.13 | 1.87E-03 | 0.94 | 2.65E-05 | 0.27 | 1.24E-03 | 0.14 |
| 1200 | 8.14E-04 | 0.41 | 1.13E-05 | 0.11 | 1.60E-03 | 0.80 | 2.26E-05 | 0.23 | 1.18E-03 | 0.13 |
| 1400 | 7.05E-04 | 0.35 | 9.79E-06 | 0.10 | 1.38E-03 | 0.69 | 1.96E-05 | 0.20 | 1.12E-03 | 0.12 |
| 1600 | 6.18E-04 | 0.31 | 8.58E-06 | 0.09 | 1.21E-03 | 0.60 | 1.72E-05 | 0.17 | 1.07E-03 | 0.12 |
| 1800 | 5.47E-04 | 0.27 | 7.60E-06 | 0.08 | 1.07E-03 | 0.54 | 1.52E-05 | 0.15 | 1.02E-03 | 0.11 |
| 2000 | 4.90E-04 | 0.24 | 6.80E-06 | 0.07 | 9.59E-04 | 0.48 | 1.36E-05 | 0.14 | 9.80E-04 | 0.11 |
| 2250 | 4.31E-04 | 0.22 | 5.99E-06 | 0.06 | 8.44E-04 | 0.42 | 1.20E-05 | 0.12 | 9.30E-04 | 0.10 |
| 2500 | 3.84E-04 | 0.19 | 5.33E-06 | 0.05 | 7.51E-04 | 0.38 | 1.07E-05 | 0.11 | 8.84E-04 | 0.10 |

由表7.1-9可知，本项目填埋场填埋废气在未点燃的状态下，NH3最大浓度为1.24E-02mg/m3，占标率为6.20%；H2S最大浓度为7.44E-04mg/m3，占标率为7.44%，最大浓度出现的距离为源中心下方向248m处。填埋场填埋废气在点燃的状态下，NH3最大浓度为2.79E-03mg/m3，占标率为1.39%；H2S最大浓度为1.67E-04mg/m3，占标率为1.67%，最大浓度出现的距离为源中心下方向220m处。调节池无组织排放的NH3最大浓度为7.29E-03mg/m3，占标率为3.65%；H2S最大浓度为1.01E-04mg/m3，占标率为1.01%，最大浓度出现的距离为源中心下方向16m处。渗滤液处理站无组织排放的NH3最大浓度为1.12E-02mg/m3，占标率为5.44%；H2S最大浓度为1.58E-04mg/m3，占标率为1.58%，最大浓度出现的距离为源中心下方向21m处。填埋区无组织粉尘最大落地浓度为2.38E-03mg/m3，占标率为0.26%，最大浓度出现的距离为源中心下方向220m处。

本项目无组织排放中各污染源的各污染物预测最大落地浓度均满足《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，其中TSP预测最大落地浓度值满足环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准，因此本项目废气对周围环境的影响较小。

（7）评价等级及评价范围

通过以上计算Pmax=PH2S=7.44%，10%>Pmax>1%，根据导则评判标准，本项目大气环境评价工作等级应为二级。评价范围以厂址为中心区域，自厂界外延2.5km的矩形区域。

7.1.2防护距离

1、大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，所以本项目不设大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）要求，填埋场不应设在填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区。根据现场勘查，项目东侧直线距离455m为松林村，但本项目位于沟谷内，松林村和填埋场通过一道天然屏障（山梁）相隔。因此本项目卫生防护距离符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）要求。

7.1.3污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中，本项目大气环境影响评价确定为二级，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

有组织排放量核算

表7.1-10 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（µg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 燃烧火炬 | SO2 | 25480 | 0.009 | 0.079 |
|  |  | NOX | 137000 | 0.048 | 0.42 |
|  |  | NH3 | 226500 | 0.08 | 0.704 |
| 2 | DA002除臭系统排气筒 | NH3 | 2024 | 0.020 | 0.177 |
|  |  | H2S | 28 | 0.3 | 0.002 |
| 一般排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0.079 |
|  |  | NOX |  |  | 0.42 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.177 |
|  |  | H2S |  |  | 0.002 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | SO2 |  |  | 0.079 |
|  |  | NOX |  |  | 0.42 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.177 |
|  |  | H2S |  |  | 0.002 |

无组织排放量核算

表7.1-11  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限/（µg/m3） |  |
| 1 | 无组织 | 填埋场（非点燃状态） | NH3 | 喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准 | 1500 | 0.053 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.88 |
| 2 |  | 填埋场（点燃状态） | NH3 | 喷洒除臭剂 |  | 1500 | 0.176 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.011 |
| 3 |  | 调节池 | NH3 | 加盖密闭 |  | 1500 | 0.0631 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0009 |
| 4 |  | 渗滤液处理站 | NH3 | 加盖密闭 |  | 1500 | 0.1235 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0017 |
| 5 |  | 填埋区 | TSP | 洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》中二级标准无组织排放监控浓度限值 | 1000 | 0.0999 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  | 0.4156 |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.8936 |  |
|  |  |  |  | TSP |  | 0.0999 |  |

项目大气污染物年排放量核算

表7.1-12  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 0.079 |
| 2 | NOX | 0.42 |
| 3 | NH3 | 0.5926 |
| 4 | H2S | 0.8956 |
| 5 | TSP | 0.0999 |

7.1.4大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表7.1-13。

表7.1-13  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 |  | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 |  | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价因子 | 基本污染物（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（TSP、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 |  | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 |  | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 |  | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 |  | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  |  | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  |  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 |  | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 |  | 非正常持续时长（）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 |  | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 |  | k≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 |  | 监测因子：（TSP、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 |  | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 |  | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 |  | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 |  | SO2：（0.079）t/a |  |  |  | NOx：（0.42）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（0.0999）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs：（）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2地表水环境影响分析

项目运营期废水主要有垃圾渗滤液、渗滤液处理站反冲洗废水、渗滤液处理站地面冲洗废水、洗车废水和员工生活污水。员工生活污水经化粪池处理后和反冲洗废水、地面冲洗废水、垃圾渗滤液均进入渗滤液处理站进行处理，洗车废水经简单沉淀后回用于填埋场洒水抑尘。根据水平衡，最后进入渗滤液处理站的废水量为47.704m3/d，渗滤液处理站设计规模为65m3/d，处理工艺为预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透，纳滤和反渗透产生的浓缩液回灌至填埋场，清液满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2 规定的限值后，部分回用于库区洒水，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。

根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）定级原则，地表水评价工作等级为三级B。

①建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表7.2-1。

表7.2-1建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 污染治理设施名称 | 排放去向 | 排放方式 | 排放口类型 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N等 | 渗滤液处理站（预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透） | 浓缩液回灌至填埋场，处理达标的清液部分回用，剩余运至柞水县污水处理厂进一步处理 | 间接排放 | / | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |

②废水污染物排放执行标准表

本项目废水污染物排放执行标准表见表7.2-2。

表7.2-2   废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） |
| 1 | TA001 | CODcr | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 100 |
| 2 |  | BOD5 |  | 30 |
| 3 |  | SS |  | 30 |
| 4 |  | NH3-N |  | 25 |
| 5 |  | TN |  | 40 |

③废水污染物排放信息表

本项目废水污染物排放信息表见表7.2-3。

表7.2-3  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TA001 | CODcr | 100 | 1.28 |
| 2 |  | BOD5 | 30 | 0.39 |
| 3 |  | SS | 30 | 0.39 |
| 4 |  | NH3-N | 25 | 0.32 |
| 5 |  | TN | 40 | 0.51 |

④建设项目地表水环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表见表7.2-4。

表7.2-5  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素紊影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他□ |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流速□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级 A □；三级B |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实现测□；现场监测□；入河排放□数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测测断面或点位个数 （）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河□及近岸海域：面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库河□： I类□； II类□；Ⅲ类；IV类□；V类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 近岸海域：第一类□；第二类□；第一类□；第四类□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域)水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖明库、河□及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□； 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 | 水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新建设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/(t/a) |  |  |  |  | 排放浓度/ (mg/L) |  |  |  |
|  |  | （CODCr） |  |  |  | （1.28） |  |  |  |  | （100） |  |  |  |
|  |  | （氨氮） |  |  |  | （0.32） |  |  |  |  | （25） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/L) |  |
|  |  | （） | （） |  |  |  | （） |  |  | （） |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量，一般水期( ) m³/s；鱼类繁殖期（）一般水期( ) m³/s；其他( ) m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态水位，一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 |  | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；:区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测方案 |  | 手动□；自动；无监测□ |  |  |  |  | 手动；自动□；无监测□ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  | （废水排放口） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  |  | （pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮） |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可以接受，不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注："□"为勾选项；可√；"（）"为内容填写项，"备注"为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3 噪声影响预测与评价

7.3.1 预测模式

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）中规定，本项目选用导则中附录A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。

7.3.1.1 预测条件假设

（1）所有产噪设备均在正常工况条件下运行；

（2）考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；

（3）衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。

7.3.1.2 室内声源

室内声源由室内向室外传播示意图见图6.2-1。

图7.3-1 室内声源等效为室外声源图例

①如果已知声源的声压级，且声源位于地面上，则

②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：

式中：

：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw：点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB。

Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m²；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。

r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：

Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)；

Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)；

N—室内声源总数。

④计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：

Lp2i(T)：靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。

⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW；

式中：s为透声面积，m²。

⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。

7.3.1.3 室外声源

计算某个声源在预测点的声压级

式中：

L(r)：点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L(r0)：参考位置r0处的声压级，dB(A)；

r：预测点距声源的距离，m；

r0：参考位置距声源的距离，m；

A：各种因素引起的衰减量（包括几何发散衰减、声屏障衰减，其计算方法详见“导则”正文）。

7.3.1.4 计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

tj：在T时间内j声源工作时间，s；

ti：在T时间内i声源工作时间，s；

T：用于计算等效声级的时间，s；

N；室外声源个数；

M：等效室外声源个数。

7.3.1.5 预测因子、预测时段、预测方案

（1）预测因子：等效连续A声级Leq（A）。

（2）评价水平年：项目建成投产运行年份。

（3）预测方案：本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备昼间同时连续运行的情况进行预测，预测昼夜间厂界达标情况。

7.3.2 输入清单

①移动噪声源

垃圾填埋场区作业设备均为移动设备，并且多为单独作业，作业时间为昼间一班制，作业地点为垃圾填埋场填埋区，本项目尽量选用低噪声设备，预测中考虑声波几何发散引起的衰减、填埋场区边界绿化带引起的声级衰减量，对空气吸收引起的声级衰减量和附加衰减量忽略不计。根据垃圾填埋场平面布置，垃圾填埋区距离场界的距离为20~98m 不等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），各类施工机械噪声源强见表7.3-1。

表7.3-1  项目主要施工设备噪声源噪声强度一览表   单位：dB(A)

| 施工设备 | 距声源5m | 距声源10m |
| --- | --- | --- |
| 推土机 | 82~90 | 78~86 |
| 自卸卡车 | 82~90 | 78~86 |
| 压实机 | 82~90 | 78~86 |
| 转载机 | 83~88 | 80~85 |
| 洒水车 | 72~78 | 70~75 |
| 管理用车 | 72~78 | 70~75 |
| 槽罐车 | 72~78 | 70~75 |

②固定噪声源

垃圾填埋场污水处理区设备噪声源强参数及距离厂界的距离见表7.3-2及表7.3-3，厂界预测点位坐标见表7.3-4。

表7.3-2  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机-1 | / | -228 | 382 | 1 | 75/1 | / | 隔声罩、消声器、基础减振 | 全天 |
| 2 | 风机-2 | / | -231 | 326 | 1 | 75/1 | / | 隔声罩、消声器、基础减振 | 全天 |

表7.3-3  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/ dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 /dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 渗滤液处理车间 | 污水提升泵-1 | / | 70/1 | / | 置于池底、厂房隔声 | -233 | 346 | 1 | 1 | 59.01 | 全天 | 15 | 38.01 | / |
| 2 |  | 污水提升泵-2 | / | 70/1 | / |  | -226 | 347 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 3 |  | MBR曝气风机-1 | / | 70/1 | / | 厂房隔声、基础减振 | -224 | 345 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 4 |  | MBR曝气风机-2 | / | 70/1 | / |  | -222 | 348 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 5 |  | MBR曝气风机-3 | / | 70/1 | / |  | -216 | 346 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 6 |  | MBR曝气风机-4 | / | 70/1 | / |  | -212 | 347 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 7 |  | MBR膜抽吸泵-1 | / | 70/1 | / | 置于池底、厂房隔声 | -228 | 339 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 8 |  | MBR膜抽吸泵-2 | / | 70/1 | / |  | -224 | 343 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 9 |  | MBR膜抽吸泵-3 | / | 70/1 | / |  | -220 | 340 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 10 |  | MBR膜抽吸泵-4 | / | 70/1 | / |  | -217 | 344 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 11 |  | MBR膜吸水泵-1 | / | 70/1 | / |  | -219 | 343 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 12 |  | MBR膜吸水泵-2 | / | 70/1 | / |  | -230 | 338 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 13 |  | 回流泵-1 | / | 70/1 | / |  | -223 | 341 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 14 |  | 回流泵-2 | / | 70/1 | / |  | -218 | 337 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 15 |  | 回流泵-3 | / | 70/1 | / |  | -215 | 337 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 16 |  | 回流泵-4 | / | 70/1 | / |  | -233 | 346 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 17 |  | 回流泵-5 | / | 70/1 | / |  | -219 | 340 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 18 |  | 回流泵-6 | / | 70/1 | / |  | -210 | 339 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 19 |  | 回流泵-7 | / | 70/1 | / |  | -213 | 336 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 20 |  | 回流泵8 | / | 70/1 | / |  | -219 | 335 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 21 |  | 污泥泵-1 | / | 70/1 | / |  | -220 | 338 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 22 |  | 污泥泵-2 | / | 70/1 | / |  | -221 | 336 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 23 |  | 污泥泵-3 | / | 70/1 | / |  | -219 | 337 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 24 |  | 污泥泵-4 | / | 70/1 | / |  | -220 | 338 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 25 |  | 加药计量泵-1 | / | 70/1 | / |  | -216 | 335 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 26 |  | 加药计量泵-2 | / | 70/1 | / |  | -217 | 334 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 27 |  | 加药计量泵-3 | / | 70/1 | / |  | -221 | 335 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 28 |  | 加药计量泵-4 | / | 70/1 | / |  | -212 | 336 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 29 |  | 加药计量泵-5 | / | 70/1 | / |  | -217 | 334 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 30 |  | 加药计量泵-6 | / | 70/1 | / |  | -204 | 338 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 31 |  | 加药计量泵-7 | / | 70/1 | / |  | -204 | 339 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 32 |  | 加药计量泵-8 | / | 70/1 | / |  | -200 | 338 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 33 |  | 加药计量泵-9 | / | 70/1 | / |  | -206 | 340 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 34 |  | 加药计量泵-10 | / | 70/1 | / |  | -205 | 337 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 35 |  | 加药计量泵-11 | / | 70/1 | / |  | -208 | 338 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 36 |  | 加药计量泵-12 | / | 70/1 | / |  | -213 | 334 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 37 |  | 加药计量泵-13 | / | 70/1 | / |  | -213 | 333 | 1 | 1 | 59.01 |  |  | 38.01 | / |
| 38 |  | 叠螺压滤机 | / | 75/1 | / | 厂房隔声、基础减振 | -212 | 334 | 1 | 1 | 69.01 | 全天 |  | 48.01 | / |

表7.3-4   厂界噪声预测点坐标

| 预测点 | 东厂界1 | 东厂界2 | 南厂界1 | 南厂界2 | 西厂界1 | 西厂界2 | 西厂界3 | 北厂界1 | 北厂界2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X坐标 | -454 | -162 | -48 | -61 | -257 | -496 | -576 | -570 | -619 |
| Y坐标 | 590 | 420 | 243 | 102 | 232 | 96 | 313 | 479 | 635 |

7.3.3 预测结果及评价

移动噪声源预测结果见表7.3-5，固定噪声源对厂界声环境影响预测结果见表7.3-6。

表7.3-5  施工设备噪声随距离衰减预测结果一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 机械名称 | 测点距机械距离（m） | 最大声级 | 距机械不同距离的噪声级值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m | 150m |
| 1 | 推土机 | 5 | 86 | 80 | 74 | 70.5 | 66 | 60 | 56.6 |
| 2 | 自卸卡车 | 5 | 86 | 80 | 74 | 70.5 | 66 | 60 | 56.6 |
| 3 | 压实机 | 5 | 86 | 80 | 74 | 70.5 | 66 | 60 | 56.6 |
| 4 | 转载机 | 5 | 84 | 78 | 72 | 68.5 | 64 | 58 | 54.5 |
| 5 | 洒水车 | 5 | 76 | 70 | 64 | 60.5 | 56 | 50 | 46.5 |
| 6 | 管理用车 | 5 | 76 | 70 | 64 | 60.5 | 56 | 50 | 46.5 |
| 7 | 槽罐车 | 5 | 76 | 70 | 64 | 60.5 | 56 | 50 | 46.5 |

表7.3-6   厂界噪声预测结果表            单位：dB（A）

| 序号 | 位置 | 贡献值 |  | 背景值 |  | 预测值 |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东厂界1 | 38.47 | 38.47 | 53 | 44 | 38.47 | 38.47 | 60 | 50 |
| 2 | 东厂界2 | 49.43 | 49.43 | 54 | 45 | 49.43 | 49.43 |  |  |
| 3 | 南厂界1 | 43.49 | 43.49 | 53 | 44 | 43.49 | 43.49 |  |  |
| 4 | 南厂界2 | 40.00 | 40.00 | 54 | 44 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 5 | 南厂界3 | 47.98 | 47.98 | 53 | 44 | 47.98 | 47.98 |  |  |
| 6 | 西厂界1 | 37.99 | 37.99 | 52 | 42 | 37.99 | 37.99 |  |  |
| 7 | 西厂界2 | 38.27 | 38.27 | 53 | 43 | 38.27 | 38.27 |  |  |
| 8 | 西厂界3 | 37.84 | 37.84 | 54 | 43 | 37.84 | 37.84 |  |  |
| 9 | 西北厂界 | 35.45 | 35.45 | 52 | 43 | 35.45 | 35.45 |  |  |

由预测结果可知，场界噪声预测满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准。

7.3.4 小结

本项目声环境影响评价自查表见表7.3-8。

表7.3-8  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200 m□ 大于200 m□ 小于200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 |  |  |  | 最大A声级□ |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 国外标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  | 2类区 |  |  | 3类区□ |  |  | 4a类区□ |  |  |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期 |  |  |  | 中期□ |  |  |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 |  |  | 现场实测加模型计算法□ |  |  |  |  |  |  |  | 收集资料□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ |  |  | 已有资料 |  |  |  |  |  |  | 研究成果 |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 |  |  | 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m□ |  |  | 大于200 m |  |  |  | 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 |  |  | 最大A声级□ |  |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ |  |  |  |  | 自动监测□ 手动监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4地下水环境影响预测与分析

本项目运营期地下水污染源主要是垃圾渗滤液。垃圾渗滤液水质具有高浓度有机物、高浓度氨氮，其内可能含有有害的有机物以及重金属物质。垃圾渗滤液水质如下：BOD5 12000mg/L、CODcr 20000mg/L、SS1500mg/L、NH3-N 1200mg/L。

7.4.1水文地质概念模型

本项目区域地下水类型为第四系松散孔隙潜水和下伏基岩裂隙水，其中第四系孔隙潜水是项目直接受影响的地下水类型，也是本评价的重点。第四系孔隙潜水赋存在第四系砂质粘土层中。孔隙潜水主要接受大气降水补给补给，地下水渗流速度缓慢，排泄方式为蒸发和径流排泄。

7.4.2地下水渗流模型的建立

（1）溶质运移模型

本次预测采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中推荐的一维稳定流动二维水动力弥散模型预测发生泄漏后污染物随地下水运移。

本项目溶质运移预测模型可以概化为一维半无限长多孔介质柱体，一端为固定浓度。该问题的数学模型可以描述为：

C（x,0）=0    x≥0

C（0,t）=C0   t>0

C（∞,t）=0    t>0

（2）地下水环境影响情景模拟设定

在正常状况下，填埋区产生的垃圾渗滤液经渗滤液导排系统输送至填埋场渗沥液调节池及渗沥液处理站进行处理，渗滤液不会进入到地下水中。在非正常状况下，由于调节池底部防渗层破损，而发生渗漏。

本次预测考虑垃圾填埋场在非正常工况情景下，垃圾渗滤液调节池防渗层破损而发生渗漏，渗漏一直持续30d后及时发现并进行处置，渗漏不再发生。

非正常工况：工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求，垃圾渗滤液进入到地下水中。

渗漏时间：垃圾渗滤液调节池中渗滤液渗漏进入地下水中，渗漏持续30d后，通过监测井及时发现情况，对防渗层进行处理后不再渗漏。

根据表7.4-1，本次预测选取标准指数最大的BOD5为预测因子。

表7.4-1   地下水污染预测因子统计表

| 废水种类 | 污染因子 | 产生浓度mg/L | 污染物类型 | 标准指数 | 标准限值mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 6666.67 | 其他 | 2222.22 | 3 |
|  | BOD5 | 12000 |  | 3000 | 4 |
|  | 氨氮 | 1200 |  | 2400 | 0.5 |

注：COD标准值是结合标准中高锰酸钾指数换算而来（刘巍《BOD、COD与高锰酸盐指数的理论内涵及倍率关系研究》 一文中指出Ⅲ类水COD指数为高锰酸钾指数的3倍）。

渗漏量：非正常工况考虑渗滤液调节池底部发生破损，渗滤液渗漏并不能及时处理。根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）中规定钢筋混凝土水池结构水池满水试验时，渗水量不得超过2L/(m2 ·d)，泄漏面积为池底面积和常水位池壁板面积之和。因此非正常状况下的泄漏取3L/m2·d 进行预测。结合调节池尺寸计算渗漏量为2.28m3/d。假设渗漏发生30天后下游监测井发现异常，采取有效措施停止渗漏。污染浓度：BOD5 最大为12000mg/L、氨氮最大为1200mg/L。按渗滤液中污染物的最大浓度计算，BOD5浓度取值为12000 mg/L，BOD5漏量为820.8 kg。

（3）计算时段及预测点

根据项目设计。本次预测评价污染物泄漏后100d、365d及1000d地下水中的溶质浓度，并计算污染物浓度时空变化过程与规律，为评价本项目建成后对地下水环境可能造成的直接影响和持续危害提供依据。

7.4.3地下水环境影响预测

（1）预测模型参数确定

1）地层的渗透性

根据《柞水县固体废弃物综合处置场地勘报告》，本项目含水层岩性为冲洪积层及花岗岩浅部，其渗透系数为1.15×10-2~1.38×10-2cm/s，本次预测从保守角度考虑，渗滤系数取值为1.38×10-2cm/s。

2）给水度的确定

根据《环境影响评价技术导则-地下水》附录表B.2，确定研究区给水度取值为0.07。

表7.4-2    松散岩石给水度参考值

| 岩石名称 | 给水度变化区间 | 平均给水度 |
| --- | --- | --- |
| 砾砂 | 0.20-0.35 | 0.25 |
| 粗砂 | 0.20-0.35 | 0.26 |
| 中砂 | 0.15-0.32 | 0.27 |
| 细砂 | 0.10-0.28 | 0.21 |
| 粉砂 | 0.05-0.19 | 0.18 |
| 亚粘土 | 0.03-0.12 | 0.07 |
| 粘土 | 0.00-0.05 | 0.02 |

3）孔隙度的确定

岩石的土壤孔隙度的大小与颗粒的排列方式、颗粒大小、分选性、颗粒形状及胶结程度有关，不同岩性孔隙度大小见表7.4-3。研究区的岩性主要为风化花岗岩，孔隙度取值为0.4。

表7.4-3     松散岩石孔隙度参考值

| 松散岩体 | 孔隙度（%） | 沉积岩 | 孔隙度（%） | 结晶岩 | 孔隙度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗砾 | 24-36 | 砂岩 | 5-30 | 裂隙化结晶岩 | 0-10 |
| 细砾 | 25-38 | 粉砂岩 | 21-41 | 致密结晶岩 | 0-5 |
| 粗砂 | 31-46 | 石灰岩 | 0-40 | 玄武岩 | 3-35 |
| 细砂 | 26-53 | 岩溶 | 0-40 | 风化花岗岩 | 34-57 |
| 粉砂 | 34-61 | 页岩 | 0-10 | 风化辉长岩 | 42-45 |
| 粘土 | 34-60 |  |  |  |  |

4）弥散系数确定

D.S.Makuch（2005）综合了其他人的研究程度，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象。根据参考前人室内弥散试验结果，对本次评价范围潜水含水层，纵向弥散度取10m，横向弥散度取1m。

图7.4-1 松散沉积物的弥散度确定

5）水力梯度计算

根据地形情况并结合现状监测报告，参考报告中地下水的水位数据，经统计和计算，本次预测水力梯度取值为2.1%。

6）地下水孔隙平均流速u计算

u=n*v，n为有效孔隙度，无量纲，v为地下水渗透流速，m/d；

v=K*I，k为渗透系数，m/d，I为水力坡度，无量纲；

I=H/L，H为渗漏点到预测点的地下水水头差，m；L为渗流路径长度，m；

有效孔隙度n取0.4，根据区域水文地质资料，本项目区域潜水含水层的渗透系数K约为1.38×10-2cm/s。本项目区地势平坦，地下水水位高差小，水力梯度取值0.021；在此认为渗流路径上各点的水力梯度是相同的，地下水孔隙平均流速：

u= K*I/n=1.38×10-2×0.021/0.4=7.2×10-4cm/s=0.26m/d

（2）非正常工况下的渗漏预测

1）模型解析解

垃圾渗滤液调节池中淋溶液渗漏进入地下水中，渗漏90d后及时发现情况，对防渗层进行处理后不再渗漏。该数学模型的解析解为：

式中：

x一距泄漏点的距离，m；

t一时间，d；

C一t时刻x处的地下水中的溶质浓度，mg/L；

C0一废水中的溶质浓度，mg/L；

u一地下水孔隙平均流速，m/d；

DL一纵向弥散系数，m2/d；

erfc（ ）一余误差函数。

2）地下水污染预测

根据上述的解析解公式，计算在非正常情况下，垃圾渗滤液调节池防渗层出现破损时，BOD5在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物超标范围。其中，污染物超标范围参照《地下水质量标准》中Ⅲ类水的要求。

根据拟定的污染源位置和源强大小，利用解析公式对垃圾渗滤液调节池防渗层出现破损情况下BOD5的运移情况不同时间不同位置污染物浓度进行了模拟预测，预测结果如下：

表7.4-4    BOD污染羽中心浓度随时间和距离的变化特征    单位：mg/L

| 迁移时间（d） | 100 | 365 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下游最大浓度（mg/L） | 5.15 | 1.43 | 0.5 |
| 最大超标倍数 | 1.28 | / | / |
| 下游最远超标距离（m） | 57 | / | / |
| 下游最远影响距离（m） | 120 | 200 | / |
| 超标面积（m2） | 189 | / | / |
| 影响面积（m2） | 13856 | 38564 | / |

图7.4-1 渗漏100d污染物BOD5污染晕

图7.4-2 渗漏365d污染物BOD5污染晕

图7.4-3  厂界处BOD5的C-T图

7.4.4预测结论

结果表明，污水处理池泄漏对地下水会产生很小程度的污染，当泄漏后持续运移100d时，此时BOD5运移中心点浓度为5.15mg/L，超标1.28倍，最大超标运移距离为57m，未出厂界；当泄漏后持续运移365d时，此时BOD5运移中心点浓度为1.43mg/L，达标；当泄漏后持续运移1000d时，BOD5运移中心点浓度为0.5mg/L，在0-1000天的整个运移过程中，主要污染物BOD5超标区域未出厂界，对地下水水质影响不大。

由于本次预测考虑危害最大化，不考虑包气带的吸附、生物降解等阻滞作用，采用持续及瞬时排放模式进行预测。该假设条件远远大于实际情况下地下水中污染物的浓度，因此本次预测污染物迁移速度将大于实际情况下污染物在地下水中的迁移速度，污染物的运移范围小于实际情况下的运移范围，对下游地下水环境的影响很小，地下水环境影响可以接受。

7.5土壤环境影响预测与分析

7.5.1影响识别分析

根据工程概况及工程分析，本项目土壤环境影响类型为污染影响型。污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别情况见表7.5-1。

表7.5-1   建设项目土壤环境影响类型及影响途径表

|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | / | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | √ | / |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√” |  |  |  |  |

本项目运营期间土壤环境污染途径为大气沉降和垂直入渗。大气沉降主要由于生活垃圾没有压实导致颗粒物或者生活垃圾在风力作用下飞散至填埋区范围外的地面，对土壤造成影响。

本项目按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）关于人工防渗的要求，结合场地地质条件，本项目采用双层防渗结构系统。在运营过程中，正常情况下渗滤液几乎不会下渗，不会对土壤产生不利影响。

通过分析本项目工艺流程，垂直入渗途径发生在运营期间事故工况下渗滤液调节池渗漏工况，渗滤液中全部污染因子为：COD、BOD5、NH3-N、Cr、Hg、Cd等。结合同类工程渗滤液监测报告并对比《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），确定本工程通过垂直入渗途径造成土壤环境影响的特征因子为Pb2+。本项目土壤环境影响源及影响因子识别表见表 7.5-2。

表7.5-2     污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾 | 垃圾填埋作业、填埋气体 | 大气沉降 | 甲烷、H2S、NH3、NOx、SO2 | 甲烷、H2S、NH3、NOx、SO2 | 连续产生，大气环境影响沉降范围内的土壤环境敏感目标 |
| 渗滤液调节池 | 渗滤液调节池渗漏 | 垂直入渗 | COD、BOD5、NH3-N | COD、BOD5、NH3-N | 事故 |
| a根据工艺分析结果填写。 b应描述污染源特征，如持续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别事故工程周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

7.5.2运营期土壤环境影响分析

（1）大气沉降影响分析

本报告要求生活垃圾入场填埋应及时进行压实处理。此外，在生活垃圾填埋场周围设置围墙、绿化带等隔离措施，大气沉降作用在采取压实、隔离、植物吸收等措施后对土壤环境影响较小。

（2）垂直入渗影响分析

1）预测情景设置

本次以垃圾渗滤液调节池防渗层破损作为预测情景，分析垃圾渗滤液对土壤环境的影响。

2）预测与评价因子

本次评价主要考虑垃圾渗滤液可能对土壤环境的影响，选择与地下水预测情形一致的BOD5作为评价因子，土壤中BOD5没有评价标准，因此仅对污染物做趋势分析。预测源强见表 7.5-3。

表7.5-3         土壤预测源强

| 泄漏点 | 污染因子 | 浓度 | 泄漏特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渗沥液调节池 | BOD5 | 12000mg/L | 短时，垂直入渗 |

3）预测与评价方法

根据《环境影响技术评价-土壤环境》（HJ964-2018）相关准则，土壤环境垂直入渗预测采用附录E.2中一维非饱和溶质模型，并利用Hydrus-1d软件进行模型的构建和数值求解，预测污染物可能影响到的深度。Hydrus-1d软件是美国盐土实验室开发的软件，用于计算模拟饱和-非饱和带的水分运动和溶质运移。

本次预测所采用的预测模型如下：

a)一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：——污染物介质中的浓度，mg/L;

D——弥散系数，m2/d;

q——渗流速率，m/d

z——沿z轴的距离，m;

t——时间变量，d；

——土壤含水率，%。

b)初始条件

c)边界条件

第一类Dirichlet边界条件：

- 连续点源：

- 非连续点源：

第二类Neumann零梯度边界：

4）数值模型

a）土壤概化

根据现场调查，填埋区土壤岩性主要为粉质粘土。垂直方向上岩性变化特征不明显，将整体岩性概化为一层，土层其他相关参数参考HYDRUS-1d程序中所推荐的包气带基本岩性参数进行取值。本次将土层划分为300层，共301个节点，每层10cm。

b）模型概化

土壤水分模型采用单孔隙模型中的VanGenuchten-Mualem模型，忽略水分滞后效应，不考虑土壤吸附作用。模型中水流模拟的上边界为定水头边界，水流模拟的下边界为自由排水边界。土壤溶质运移模拟的上边界概化为稳定的污染物定水头补给边界，下边界选择零浓度梯度边界。本次设定模型运行时间分别为100d和1000d，假定渗滤液持续渗漏持续时间为30d。

5）预测结果

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），土壤污染风险筛选值（第二类用地）中土壤污染风险筛选值单位和监测标准检出单位均为mg/kg，而预测结果为非饱和带土壤水中浓度（单位为mg/cm3），因此需要进行单位换算，换算公式为：

X1=X0×θ/Gs×1000

式中：X1——转换后污染物的浓度限值，mg/kg；

X0——转换前污染物质量比限值，mg/cm3；

Gs——土壤容重，g/cm3

θ——土壤含水率

垃圾渗滤液调节池防渗措施破损后污染物非饱和带一维垂直迁移随时间、深度、变化结果见图7.5-1和图 7.5-2。

图7.5-1 不同时间段污染物在水中的浓度

图 7.5-2 不同时间段污染物在土壤中的浓度

通过对以上预测结果分析可知：非正常状况下，运行期污水处理池泄漏导致污染物垂直入渗。随着时间的推移，运移深度的增加，污染物的浓度逐渐降低。污染物在土壤中运移范围及深度有限，项目对土壤环境影响有限，可控制在项目范围内，因此对评价范围周边敏感目标影响较小，建设项目土壤环境影响可接受。

环评要求，在生产运行过程中，必须强化监控手段，定期进行防渗检漏工作，及时发现非正常状况，切断污染源，采取以上措施后，拟建项目对土壤环境的影响较小。

7.5.3预测评价结果

通过定量与定性相结合的方法，从垂直入渗分析了本项目对土壤的影响。项目严格做好减少垃圾渗滤液产生措施及地面分区防渗措施后，并在进行必要的检修、监测、管理措施条件下，本项目对土壤的影响可接受。

本项目土壤环境影响评价自查表见表7.5-4。

表7.5-4   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地 □ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （13.0）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 甲烷、H2S、NH3、NOx、SO2、COD、BOD5、NH3-N |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 甲烷、H2S、NH3、NOx、SO2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 一级□；二级□；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b) ；c) □；d) □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见土壤环境质量现状章节 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0 |  | 0~0.2m |  |
|  | 现状监测因子 | 建设用地45项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 同现状监测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618；GB 3600；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在地的土壤环境质量较好，均未超过《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的土壤污染风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | BOD5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（影响范围小，不会对敏感点造成影响） 影响程度（污染物迁移深度浅，对土壤环境危害小，且垂直入渗不会对附近农用地造成影响。因此，污染物对土壤环境影响程度小） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)；b）□；c □； 不达标结论：a) □；b）□；c) □； |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 在做好源头和过程防控，并做好防渗的情况，本项目建设对土壤环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注2；需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.6固体废物环境影响

本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、污水处理产生的污泥、废机油、渗滤液处理站废膜、污水处理药品和除臭剂废包装等。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员16人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg 计，则垃圾产生量为2.92t/a，分类收集后直接运至本项目填埋区进行填埋。

（2）污泥

渗滤液处理系统会产生污泥，污泥经厢式隔膜压滤脱水机进行脱水，产生的废水返回渗滤液处理车间进行处理，脱水后为含水率约60%的泥饼，运至本项目填埋区卫生填埋，每年产生的脱水污泥约为88.97t/a（含水率约60%）。

（3）废机油

本项目运营期在垃圾填埋和污水处理等过程中使用较多的机械设备，需要定期进行维修和保养，保持设备较好的工作状态，降低噪声等污染，过程中会产生废机油等，属于危险废物（HW08 900-214-08），产生量约为0.5t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（4）污水处理药品和除臭、杀虫剂等废包装瓶（袋）

项目在污水处理时用到化学药剂和填埋区域除臭杀虫等用到相关药剂的包装属于危废，产生量为2.5t/a，属于危废（HW49 900-041-49），收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（5）渗滤液处理站废膜

本项目渗滤液处理系统的处理工艺采用“预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透”，虽定期进行膜的反冲洗以提高处理效率，但经一段时间污水处理后膜会失效，一般3~5 年更换一次，产生量为0.5t/次，属于危废，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

本项目固体废物产生量及处置措施见表7.6-1。

表7.6-1      本项目固体废弃物产生一览表

| 序号 | 废物名称 | 属性 | 危废代码 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | 管理区 | 固态 | 纸张、瓜果皮等 | 2.92 | 收集后运至填埋区卫生填埋 |
| 2 | 脱水污泥 |  | / | 渗滤液处理站 | 固态 | 污泥 | 88.97 | 运至填埋区卫生填埋 |
| 3 | 废机油 | 危险废物 | 900-214-08 | 机械设备保养维修 | 液态 | 矿物油 | 0.5 | 分类收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |
| 4 | 废包装 |  | 900-041-49 | 污水处理药品和除臭、杀虫剂等 | 固态 | 塑料瓶（袋） | 2.5 |  |
| 5 | 废膜 |  | 900-041-49 | 渗滤液处理站 | 固态 | 滤膜 | 0.167 |  |

综上所述，只要按上述处理方法认真落实，项目产生的固体废物对周围土壤、水体、环境空气质量影响较小。

7.7封场及后期维护期环境影响分析

封场管理及绿化是任何填埋场整体管理系统不可或缺的部分，按照相关规定，填埋场达到使用寿命后，必须做好封场、后期管理及绿化。封场、后期管理及绿化有利于防止雨水大量下渗；有利于避免垃圾降解过程产生的有害废气直接释放至空气中造成大气环境污染；有利于防止有害废物直接接触人群，造成人群健康问题；有利于阻止或减少蚊虫、鼠、细菌等的滋生；有利用场地再次开发利用。因此，做好填埋场封场管理及绿化十分重要。

7.8运输路线环境影响分析

本项目服务范围包括柞水县产生的生活垃圾。本项目垃圾运输对环境的影响主要体现在垃圾车运输过程中散发的臭气和运输车辆产生的交通噪声。

（1）废气

本项目采用的运输车辆车厢密闭且具有很好的密闭性，并采取加强管理，减少运输过程中跑冒滴漏现象发生，因此，项目垃圾运输过程中臭气的产生极小，对沿线环境影响很小。

（2）噪声

本项目处理的生活垃圾由运输车辆直接运至场区，合理安排运输时间，避开居民出门高峰期、避免学生上下学时间，避免早晚扰民，减少高峰车流量的影响。扩容后项目运输路线不变，不会产生明显的噪声增加，不会改变道路沿线的声环境功能现状。

综上所述，项目运输系统对环境影响很小。

为避免垃圾运输对沿线敏感点的影响，本环评要求运输车辆确保采用密闭运输车箱，优化运输路线，运输路线避开高校集中区、居民集中区等地区，避免高峰期进行收运，减少恶臭、噪声、造成交通拥堵的环境影响。

7.9生态环境影响分析与评价

垃圾填埋场作业会破坏原有地面植被和原有地貌，导致地表裸露，造成新的水土流失。垃圾填埋场建设和运营期间，将全部铲除填埋区的植被，造成生态环境破坏，但考虑到随着运营期垃圾填埋，土壤有机质增加，将会带来新的伴生植被生长；运营期垃圾填埋场外围及进场道路两侧均进行植树绿化种草等，既增加绿化面积，改善填埋场生态环境，同时有效降低恶臭气体外散；另外，垃圾场最终封顶后也将进行植被恢复，也会增加区内植被覆盖率，改善生态系统功能，提高生态环境质量。

①对景观的影响

本项目建设前后，填埋场内的景观格局将发生一定的变化。使原有景观类型的优势度均有所下降，景观斑块密度增大，频度增加；但填埋区景观面积相对较小，比例较低，不具备动态控制能力，对生态调控作用小，尚构不成对生态环境起决定作用的景观基底。总体上看来，原有区域的景观连通程度基本不变，区域的景观基底仍为本来面目。

②对植被的影响

填埋场建设将会导致区内植被全部破坏，但项目在填埋库区周围会建成防护林带，填埋库区植被破坏区域会覆土绿化；封场后填埋区全部绿化，植被将恢复到项目建设前的水平或略有提高，被破坏植被将得到恢复，从长远看，植被的破坏是暂时的和可逆的，或者较之前有一定的补偿或改善。

③对陆生动物的影响

由于填埋机械噪声和工作人员的活动会改变原有生态环境，对部分陆生生物的活动造成干扰。本项目在填埋场周围设置防飞散网，有效阻止因风吹起的废纸和塑料袋等轻质垃圾的飞扬，以保护填埋场外围景观环境；但是，在填埋场外围设置钢丝网围栏，同样也会对陆生动物产生一定的阻隔作用。

8环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）应进行环境风险评价。环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

8.1风险调查

8.1.1风险源识别

本项目为生活垃圾填埋场建设项目，根据垃圾填埋场工程特点，填埋场环境风险主要表现为：填埋气体发生爆炸、垃圾堆体坍塌及坝体发生溃堤等风险事故。

8.1.2风险物质识别

本项目涉及到的危险物质主要为填埋气，其成分有甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）、一氧化碳（CO）、硫化氢（H2S）、氮（N2）、氨（NH3）等气体，其中甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）是主要成分。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为甲烷、硫化氢、氨。本项目各危险物质的存在量见表8.1-1。

表8.1-1    本项目主要危险物质数量统计表

| 危险物质 | CAS号 | 最大存在量（t） | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 74-82-8 | 0.0447 | 填埋区 |
| 氨 | 7664-41-7 | 0.00073 | 填埋区、调节池、渗滤液处理站 |
| 硫化氢 | 7783-06-4 | 0.0024 |  |

注：本项目风险物质的最大存在量以预测的产气量最大年份对应的无组织排放量（一天）进行计算。

8.2风险评价等级

8.2.1危险性物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn

式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表8.2-1。

表8.2-1  拟建项目Q值确定表

| 危险物质 | CAS号 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 74-82-8 | 0.0447 | 10 | 0.00447 |
| 氨 | 7664-41-7 | 0.00073 | 5 | 0.00015 |
| 硫化氢 | 7783-06-4 | 0.0024 | 2.5 | 0.00096 |
| Q合计 |  |  |  | 0.00558 |

由上表知，本项目Q<1，项目环境风险潜势为I。

8.2.2风险评价等级确定

根据环境风险潜势划分结果，本项目环境风险评价工作等级判定见表6.2-6。

表8.2-2    拟建项目环境风险评价等级划分一览表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 本项目 | 本项目大气风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。 |  |  |  |

项目环境风险潜势为I，项目环境风险评价工作等级为简单分析。

8.3敏感目标调查

本评价主要采用资料收集及现场调查的方法对评价区域内的环境状况进行调查，重点对厂址周围3km范围内的环境敏感点进行了现场调查，该范围内的环境敏感点调查结果见表2.6-1，环境敏感目标分布图见图2.4-1。

8.4风险识别

8.4.1生产系统危险性识别

根据本项目的建设运营特点，结合同类项目的实际运营情况，分析本项目的环境风险事故主要来自以下几个方面：

（1）渗滤液收集疏导系统出现堵塞及断裂或防渗层发生破裂事故时，渗滤液泄漏对周围环境及地下水造成影响。

（2）填埋气体（如甲烷）聚积或逸出可能引起的爆炸事故。

根据风险识别和分析，项目垃圾填埋场最大可信事故为：填埋气体（主要为甲烷）聚集或溢出引起的火灾或爆炸事故、垃圾填埋场渗滤液的泄漏事故。拟建填埋场运行后，产生风险具有不确定性和随机性。

8.4.2物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、GB3000.18、GB30000.28，本项目涉及的危险物质主要包括甲烷、氨、硫化氢等，主要分布于填埋区、调节池和渗滤液处理站。危险物质的具体理化性质见表8.4-1~8.4-3。

表8.4-1  甲烷理化性质

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane |
| --- | --- | --- |
|  | 危规号：21007 | CAS号：74-82-8 |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色无嗅气体 | 相对密度：(空气=1)：0.55 |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：53.32(-168.8℃) | 稳定性：稳定 |
| 危险 特性 | 危险性类别：低闪点易燃液体 | 燃烧性：易燃 |
|  | 闪点(℃)：-188℃ | 爆炸下限(％)：5.3 |
|  | 爆炸上限(％)：15 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 |  |
|  | 灭火剂：粉末、泡沫或二氧化碳。 |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入 |  |
|  | 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 |  |
|  | 毒性：属低毒类。小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 |  |

表8.4-2     氨理化性质

| 标识 | 中文名：氨气 |  | 英文名：Ammonia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式:NH3 |  | 分子量：17.03 |
|  | 危规号:23003 | UN编号：1005 | CAS号：7664-41-7 |
| 理化性质 | 外观与形状:无色有刺激性恶臭气体，在适当压力下可液化成液氨 |  | 溶解性:易溶于水、乙醇、乙醚 |
|  | 熔点(℃):-77.7 |  | 沸点(℃):-33.5 |
|  | 相对密度:(水=1)0.82(-79℃) |  | 相对密度:(空气=1) 0.6 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)506.62(4.7℃) |  | 禁忌物:卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂 |
|  | 临界压力(Mpa)：11.40 |  | 临界温度(℃):132.4 |
|  | 稳定性:稳定 |  | 聚合危害: |
| 危险特性 | 危险性类别: 第2..3类有毒气体 |  | 燃烧性:可燃 |
|  | 引燃温度(℃):651 |  | 闪点(℃):无意义 |
|  | 爆炸下限(%):14.5 |  | 爆炸上限(%):27.4 |
|  | 最小点火能(MJ)：1000 |  | 最大爆炸压力(KPa):4.85 |
|  | 燃烧热( kJ/kg):18700 |  | 燃烧(分解)产物:氮氧化物、水 |
|  | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、热即会发生燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，又开裂和爆炸危险。遇热放出氨和氮及氮氧化物的有毒烟雾。 |  |  |
|  | 灭火方法:消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷气冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂: 雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入，此外可以通过皮肤吸收 |  |  |
|  | 健康危害: 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国 MAC（mg/m3）：30；前苏联 MAC（mg/m3）：20 |  |  |

表8.4-3      硫化氢理化性质

| 标识 | 中文名：硫化氢 |  | 英文名：hydrogensulfide |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式:H2S |  | 分子量：34 |
|  | 危规号:21005 | UN编号：1016 | CAS号：630-08-0 |
| 理化性质 | 外观与形状:无色有恶臭气体 |  | 溶解性:溶于水、乙醇。 |
|  | 熔点(℃):-84.5 |  | 沸点(℃):-60.4 |
|  | 相对密度:(水=1) |  | 相对密度:(空气=1) 1.19 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)2026.5(-24.5℃) |  | 禁忌物:强氧化剂、碱类 |
|  | 临界压力(Mpa)：9.01 |  | 临界温度(℃):100.4 |
|  | 稳定性:稳定 |  | 聚合危害:不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别:第2.1类易燃气体 |  | 燃烧性:易燃 |
|  | 引燃温度(℃):260 |  | 闪点(℃):无意义 |
|  | 爆炸下限(%):4.0 |  | 爆炸上限(%):46.0 |
|  | 最小点火能(MJ):0.077 |  | 最大爆炸压力(MPa):0.490 |
|  | 燃烧热:3524 kcal/kg |  | 燃烧(分解)产物:硫氧化物 |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法:消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入 |  |  |
|  | 健康危害:本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 |  |  |
|  | 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3以上)然时可在数种内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃殇。 |  |  |
|  | 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国MAC=10mg/m3 |  |  |

8.5环境风险分析及防范措施

工程运行后主要风险因素是：填埋气体爆炸，产生次生污染物，可能对大气造成污染；垃圾填埋场渗滤液的泄漏，可能对土壤和地下水体造成污染；垃圾堆体坍塌及坝体发生溃堤，现分述如下：

（1）填埋气体的爆炸

生活垃圾在填埋过程中，会分解出大量的废气，其废气量与垃圾成分和被分解的固体废物的种类有关。所产生的气体主要含有甲烷、二氧化碳、硫化氢、氨气等。

甲烷气体随着垃圾填埋时间的延长而增多。甲烷俗称沼气，是一种无色无味的有机气体，其化学性质易燃易爆，当有氧存在时，甲烷浓度达到5%-15%时就可能发生爆炸。当甲烷等气体聚集在封闭或未封闭的空间内，如建筑物、下水道、人工洞穴或填埋场内地下空间以及填埋场外附近的沟槽中，并且有燃烧源（即明火）时，就会引起爆炸或发生火灾，并且填埋气体通过填埋表面的裂缝大量溢出时，可点燃垃圾废物中的易燃物质，发生火灾。因此，垃圾场易发生爆炸。燃烧废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳进入大气中对大气造成污染。

根据设计要求，垃圾场对气体进行了有效的收集和导排，整个系统由导气石笼、导气管、排气管等部分组成。正常情况下不会发生事故。但如导排系统发生故障使甲烷气体聚集，达到一定浓度就极有可能发生爆炸事故，将会对周围人群和环境空气产生污染危害。

（2）垃圾堆体坍塌及坝体发生溃堤

项目垃圾坝边坡较稳定，抗震稳定性较好。根据《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）的规定，属于对建坝一般地段。地基承载力可满足上部荷载的要求，可采用天然地基。

项目采取有效的地表径流导流、截洪和泄洪措施堆体水位控制。覆盖于反压措施、体型优化、及时抽排深层填埋气等措施后，堆体整体和局部的静力稳定安全系数均能满足规范要求，因此在严格做好堆体内排水、导气工作和保证填埋工艺质量的前提下，本工程垃圾堆体产生滑坡地质灾害的危险性很小，其安全性有保障。但是若不能及时排出会导致填埋库区内积存大量渗滤液，这将加重垃圾坝承载负荷，存在垮坝的危险。尤其当遇到特大暴雨或发生地震等严重地质灾害时，则坝体仍可能会出现倒塌等安全问题。如果发生这种现象，将会影响渗滤液和地表径流的正常收集，使已填埋的垃圾冲向下游，对下游地表水、植被和土壤等造成严重影响，并堵塞沟道、道路、河道，散发恶臭气体，影响周围环境空间质量，同时是垃圾填埋场无法正常运行。因此，为杜绝坝体出现安全问题而引起环境污染，建设单位和施工单位必须严把质量关，选择有资质的正规单位设计、专业施工队伍，严格按照设计施工，加强施工期监理，确保坝体质量。

（3）渗滤液溢出风险

根据项目设计文件，垃圾填埋场防洪按照50年一遇洪水设计，100年一遇洪水校核，为了防洪和减少填埋场区的降水量，为确保填埋场区防洪安全，拦截及排放周围山坡及填埋场坡面的地表径流，减少渗入垃圾填埋场的水量，从而减少垃圾渗滤液的产生量，工程措施上在填埋区设计截洪沟、中间锚固平台排水沟，保证填埋场的运行安全。

根据工程分析可知，渗滤液调节池完全可以满足对渗滤液的调节作用。如果出现百年不遇的特大降水等情况，渗滤液调节池不能容纳填埋场所产生的渗滤液时，可关闭渗滤液收集设施内设置的阀门，将渗滤液封闭在填埋场内，同时采用回灌方式将调节池中的渗滤液回灌至填埋堆体内，利用表面蒸发减少渗滤液。尽管发生100年一遇以上洪水的几率很小，但建设单位仍应制订包括填埋场污水排放口的水质监测制度、超标报警等风险在内的应急预案。

（4）强降雨风险分析

本项目渗滤液产生量为40.56m3/d，渗滤液调节池容积为1800m3，容量可满足最大降雨时水量要求，因此，强降雨时渗滤液外溢可能性较小。为保证安全生产运行，最大限度地减少污染风险，在垃圾填埋场运行期间，必要时对截洪沟加水泥盖板，并经常疏通，防止截洪沟堵塞；并在日常运行时，特别是雨季时，留出渗滤液收集池的剩余容积以调节强暴雨的渗滤液。尽管发生100年以上一遇洪水的概率很小，但建设单位仍应制定包括监测、报警等措施在内的应急预案。

8.6环境风险应急预案

制定风险事故应急预案目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小。本项目建议应急预案方案见表8.6-1。

表8.6-1  项目建议应急预案编制内容表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：填埋场区、渗滤液调节池、渗滤液处理站 环境保护目标：松林村 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援领导小组：由区长任组长，镇长任副组长，由环保、环卫、安全及运行管理人员等组成应急领导小组 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案级别及分级响应程序： 一级：设定为填埋库区渗漏、垃圾坝垮塌等事故发生；启动乡一级应急预案，第一时间向政府及有关部门通知汇报二级：设定为填埋气导排异常、截洪渠堵塞、渗滤液处置异常等事故，启动乡二级应急预案，由应急救援领导小组及时处理并向相关部门汇报 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备等：各项应急处理处置的防火灾爆炸、防毒气的设施与设备（如利用填埋场推土机、备好铁镐、铁锹、消防器材与防护服等），必须经常保持完好状态和随时使用状态 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制：填埋场区全天巡检、值班制度；配备内、外线相结合，有线、无线相结合的电话报警通讯和事故紧急通知方式；明确应急交通车辆 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 出现事故情况，立即报告专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，并对事故性质、参数与后果进行评估，为领导小组提供决策依据 |
| 7 | 应急监测、防护措施、消除事故 | 组织人员、设施对事故现场、邻近区域、控制区域进行调查，并及时组织力量清除事故污染区域及相应设施 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散组织计划 | 规定垃圾坝垮塌事故下，散户村民邻近区、受事故影响区域人员和公众，应迅速组织撤离，同时开展医疗救护 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序： 规定事故现场善后处理、恢复措施 制定邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对项目邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息 |

8.7环境风险影响评价结论

本次评价对可能存在的风险进行分析，并给出响应的污染防治措施，再此基础上提出事故应急预案，以尽可能将风险事故发生概率降至最低。在采取评价提出的各项风险防范措施后，项目环境风险可防可控。

本项目环境风险简单分析内容见表8.7-1。

表8.7-1  项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 柞水县固体废弃物综合处置场项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 商洛市柞水县小六里沟 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 109°14′11.80″ | 纬度 | 33°39′24.28″ |
| 主要危险物质分布 | ①项目垃圾填埋场产排填埋气（甲烷、硫化氢和氨气），有引发爆炸的隐患； ②填埋场产排渗滤液如下渗可能对地下水的污染； ③填埋场垃圾坝体可能发生溃坝引发的环境问题。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | ①填埋气引发爆炸隐患：填埋气体导排异常，当甲烷气浓度达到5%～15%，与空气混合如遇明火，会引起爆炸，发生火灾，造成人员伤亡、财产损失和社会影响。 ②填埋场渗滤液污染地下水风险：填埋场导排系统失效、防渗层断裂、溃坝等会导致地下水污染。 ③垃圾坝溃坝风险：如遇暴雨时填埋场可能发生洪水、引起垃圾坝溃坝事故，垃圾堵塞沟道，散发恶臭气体，影响区内地下水、土壤和生态环境。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | ①填埋气防治措施：一是场区严禁烟火，设明显防火标志牌；二是每月对导气孔进行沼气浓度监测，每半年进行一次沼气（CH4、H2S、NH3含量）环境质量监测；三是建议设置沼气浓度超限警示系统；四是加强对填埋气收集导排措施的检查、监管；五是制定填埋场防火、防爆应急预案，定期进行演练。 ②渗滤液污染地下水防治措施：一是加强填埋场规范作业和管理，应落实值班制度，责任到人，坚持做好填埋作业、巡检记录，雨季增加巡检次数；二是设置观测井，强化对库区地下水的检查和观测；三是重点管理库区整个防渗层的完好性、渗滤液调节池及防渗的完好性、观测井和截洪沟的完好性、弃土场规范堆、取土的防洪措施等，并做好检查记录、存档备查，避免发生故障造成区内地下水污染。四是全面管理垃圾填埋安全运行情况，做好各种检查记录等，一旦发现异常，立即排查故障抢修；控制故障排放对区内地下水影响。 ③地表水防治措施：一是运营期填埋场渗滤液处理达标后部分回用于填埋区，剩余尾水经罐车运至柞水县污水处理厂进一步处理。二是填埋场必要时对截洪沟加水泥盖板，并经常疏通，防止截洪沟堵塞；三是雨季检查渗滤液调节池留出容积以调节强暴雨的渗滤液；四是制定监测、报警等措施在内的应急预案。 ④垃圾坝溃坝防治措施：一是强化坝体维护、管理与检查，发现问题及时处理；项目应进行施工监理，严把质量关；二是建议对坝下游外边坡应采用浆砌石护坡，防治雨水冲刷，增加坝体抗冲击负荷与强度，同时对坝体上游边坡与填埋区要做整体防渗处理；三是汛期增加巡视人员对坝体及其边坡的检查频率，发现问题及时采取有效措施；四是制定应急预案。 |  |  |  |

9	环境保护措施及其可行性论证

9.1施工期环境保护措施

9.1.1扬尘防治措施

施工扬尘主要土建期工程建设过程中产生的扬尘，废土装卸中及运输过程散落产生的扬尘，出入工地后施工机械轮胎和履带碾轧形成的灰尘；另外施工物料的粉状物质在装卸、堆放时产生的扬尘；以及施工机械废气，对周围大气环境质量会造成一定影响，项目针对施工扬尘主要采取以下防治措施：

1）强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

2）大风天气时停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施，减轻施工扬尘外逸对周围环境空气的影响。

3）使用施工便道进行物料运输。此外，运输建筑材料车辆不超载，运输颗粒物料车辆装载高度不超过车槽；运输土石方车辆采取覆盖等防尘措施，防止物料沿途抛散导致二次扬尘。

4）在施工场地出口设置洗车台，配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。

5）及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防治二次扬尘。

6）结构施工阶段使用外购商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。

7）沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，采取覆盖防尘布、防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

8）制定施工场地及进场道路的洒水灭尘制度，配备洒水车，加强在天气干燥时对进场道路的洒水频次，减轻道路扬尘对两侧居民等环境敏感点的影响。

针对本项目场地清理阶段土石方工程量较大，为降低该阶段扬尘的影响，本次评价强调以下几点：

1）配备洒水车定时喷洒，确保施工地面的潮湿。

2）对库底清理后的填埋土方及时摊铺、及时碾压，保证在土方湿润的情况下碾压，避免因土质疏松造成扬尘大范围扩散。

3）机械启动前先对施工道路和场地提前进行洒水、湿润，确保不起尘。

4）作业机械必须按照规定道路通行路线行驶，禁止随意开辟道路。

5）在风力大于4级时停止进行土方施工。

6）在施工结束后，填埋场两侧山体裸露面和应采取撒草籽等相应绿化措施对扬尘进一步进行预防和控制。

在采取以上这些环保措施后，可以有效的降低施工扬尘环境影响。

9.1.2废水治理措施

1）施工单位将严格对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流导致污染沟道、水体。

2）施工场地设置临时环保卫生厕所，生活污水定期外委清运；对施工时产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水，泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用。

3）临时环保卫生厕所、临时沉淀池和沉砂池要按照规范进行修建，地面要进行硬化，防止生活污水对地下水造成污染。

以上述污染防治措施简单易行，可有效地做好施工污水对周边水体的污染。加之施工活动周期较短，不会对施工场地周围水环境造成较大污染。

9.1.3噪声控制措施

合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行，减少夜间施工量。

9.1.4固体废物处置措施

1）施工期间设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，收集后送至资源化利用厂焚烧处置；

2）建设期由于地表开挖产生的少量土石方余方，进入临时堆土场等待回填、覆土利用，临时堆场周边应设截排水沟、拦渣坝等，杜绝弃土渣等随意丢弃、堆放对暴雨季节防洪、泄洪产生不利影响；

3）施工期多余的土方回填库区外低洼区域，并做好围挡、截排水等水土保持措施，作为后期封场覆盖土源。

9.1.5生态环境保护措施

为减少施工期对生态环境的影响，拟采取以下措施：

1）应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，合理安排建设用地，节约土地资源，做好生态恢复。

2）在设计和施工过程中，应因地制宜地利用自然地形地貌，进行土方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方和土地平整的弃土作填方，不设置专门的取土场，在基建施工中，所需砂、石料应向当地砂石料市场购买，不另设采砂、石料厂，以免产生新的生态破坏。

3）合理放置弃土，开挖土方实行分层堆放与合理利用，表层土作为填埋场周边绿化用土利用。

4）在基建施工作业过程中加强施工组织与管理，限制作业范围，禁止随意砍伐林木和毁坏植被。

5）对边坡地、裸露地、闲置地、绿化用地、道路两旁进行绿化规划、设计、建设和管理。通过植树种草，绿化裸地，美化环境，保持水土，净化污染，改善生态。设置植物防护体系，树种的选择应因地制宜、适地种树，以乡土树种为主。

6）施工过程应分区、分段进行，对开挖土方、弃渣等临时堆放场设置挡土坝和截排水设施，并进行护坡处理，防止发生水土流失。

7）多余土方临时堆放于二期场地，在堆放前应将场地表层土事先剥离，单独堆放，堆土采用台体形，坡面整平、拍实，坡底处采取围挡，堆土表面种草防护。

9.1.6施工期管理

为了加强施工期的环境管理力度，项目单位应同工程中标的承包商签订《建设工程施工期的保护环境协议》，并在施工过程中督促施工单位设专人负责，以确保各项控制措施的落实，协议内容要求承包商遵守国家和地方制定的环境法律、法规，主要内容有：

（1）工程“三同时”检查

项目建设期间，应根据国家和地方环境保护部门的相关规定和要求，检查工程是否符合“三同时”原则，污染防治措施，特别是主要的防污染设备是否按计划与主体工程同时设计、同时施工，质量是否符合要求。

（2）施工废水管理

在建筑工地设置连续、畅通的排水设施，施工产生的泥浆水未经沉淀及处理不得随意排放。

（3）严格督察，控制施工环境影响

①建筑垃圾、施工弃土堆放、装卸、运输是否按对策措施要求落实。

②运输中应有防止尘土飞扬、泥浆泄漏、污水外流、渣土散落及车辆沾带泥土等措施。

③施工过程中是否有效控制各类机械设备产生的噪声污染，是否严格执行了不得在23:00~6:00从事打桩等高噪声作业的规定。

④建筑工地生活污水和生活垃圾是否按规定进行了分类、暂存和最终处置。

9.2运营期环境保护措施

9.2.1大气污染防治措施分析

9.2.1.1填埋气污染防治措施及可行性分析

填埋场废气是由垃圾腐败、发酵、分解而慢慢地散发出来的，填埋场内垃圾厌氧发酵产生大量气体，其主要成分为CH4、CO2。根据项目初步设计，本项目垃圾填埋场内所产生的气体采用预埋石笼导气（竖向排气井），填埋气体经导气石笼导出后直接排放。根据本工程生活垃圾近期以无害化处理为主的治理目标，以及目前填埋气的回收利用有较大的困难和投资较大的原因，确定本填埋场使用年限内只考虑采用自然导排方式。

考虑到填埋气为易燃气体，在日常管理中存在一定爆炸风险，环评建议，在日常管理中，工作人员须使用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测，若发现导气管排放口甲烷的体积分数达到5%以上时，将原填埋气体导排系统改建成填埋气体主动收集系统，进入开放式的燃烧火炬系统燃烧处理，达标排放。具体做法为：对原集气井顶端进行改装，套上封闭管头密封，从侧面引出DN50的聚乙烯管（PE100）进行气体收集，然后在填埋区内建立连接横管，在风机作用下将填埋区内集气井收集的填埋气集中送出，将收集的填埋气送至填埋气体燃烧系统，将填埋气燃烧，达标排放。

综上所述，根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）11.1.3“填埋场不具备填埋气体利用条件时，应采用火炬法燃烧处理，”本项目在填埋初期采用被动导排系统，经导气井直接排放，当导气管排放口甲烷的体积分数达到5%以上时，将原填埋气体导排系统改建成填埋气体主动收集系统，进入燃烧火炬系统燃烧处理。评价认为填埋场气体在经过以上措施处理后对周围空气质量影响较小，本工程填埋气体的处置措施是可行的。

为防止易爆气体发生爆炸的环境风险事故，环评建议：一是场区严禁烟火，设明显防火标志牌；二建议设置沼气浓度超限警示系统；三是加强对填埋气收集导排措施的检查、监管；四是建议增设火炬点燃系统，当发现或检测填埋气导气排管中易爆气体浓度较高时，及时采取高空火炬点燃措施。

综上所述，评价认为填埋场气体在经过集中收集排放后对周围空气质量影响较小，本工程填埋气体的处置措施是可行的。

9.2.1.2填埋区恶臭气体防治措施及可行性分析

垃圾处理过程中产生的恶臭气体主要是垃圾中的有机物质分解产生的，主要有NH3、H2S、甲硫醇等气体，主要产生于垃圾的厌氧过程。垃圾填埋场是开放型的，设置特别的脱臭装置对于无组织排放的气体是困难的。为此，本次评价提出以下恶臭气体污染防治措施：

1）项目建成后，应制订分区、分单元填埋作业计划，并按计划逐区、逐单元、逐层进行填埋作业。

2）定期喷洒药物，喷洒消臭、脱臭剂和杀虫剂，减少恶臭气体挥发。

3）在填埋场四周设置宽约10m的绿化隔离带，组成一道绿色防护屏障。在生产管理区、进场道理也有充足绿化。建议在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用，以减少无组织排放对周围环境的影响。

根据类比调查结果，采取以上恶臭防治措施后，项目填埋场周围恶臭气体浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界二级标准要求。防治措施基本可行。

9.2.1.3调节池和渗滤液处理站恶臭气体的控制及治理措施

垃圾填埋场设有1座渗滤液调节池和1座渗滤液处理站，均位于填埋库区东侧，调节池有效容积为1800m3，渗滤液调节池和渗滤液处理站均加盖封闭，恶臭气体经收集后进入离子除臭系统，处理达标的尾气经过15m高的排气筒外排。

离子除臭与传统的除臭设备（生物法、化学洗涤法）相比，具有去除效率高、占地少、能耗低操作简便、自动化程度高、能适应极端气候条件、无二次污染等优点。本项目采用离子除臭系统措施可行。

9.2.1.4扬尘污染防治措施及可行性分析

扬尘污染主要是由于垃圾装卸、填埋场作业过程中运及运输车辆运行产生的扬尘，尤其在干旱季节更为严重。为了减少对周边环境空气的影响，要求采取如下措施：

①垃圾运输车采用密闭式车辆运输，控制车辆的行驶速度；

②填埋区配备洒水车，对扬尘较大的道路和作业区洒水，以控制扬尘的产生，填埋作业时建立定期洒水制度；

③填埋区四周防飞散网，有效防止垃圾填埋过程中轻质垃圾的飘飞；

④填埋场地处低山沟谷，山体本身为天然屏障，可有效减少对周边环境空气的影响。

上述扬尘防治措施可有效降低项目运营期扬尘排放浓度，且操作方便，经济技术上可行。

9.2.1.5管理要求

在填埋区实施的斜面作业中，应在尽量缩小的区域内快速地进行平铺、压实和覆土操作；应减少平铺时垃圾的飞扬和抛洒，确保压实强度，并采取日覆盖与适时覆盖相结合的方式，避免垃圾的暴露；定期喷药除臭剂；为了防止恶臭气体对人身体健康的影响，应对填埋场工作人员配备口罩等防护用品，可保护在岗职工身体健康。

9.2.2废水污染防治措施分析

本项目运营期废水主要有垃圾渗滤液、渗滤液处理站反冲洗废水、渗滤液处理站地面冲洗废水、洗车废水和员工生活污水。员工生活污水经化粪池处理后和反冲洗废水、地面冲洗废水、垃圾渗滤液均进入渗滤液处理站进行处理，洗车废水经简单沉淀后回用于填埋场洒水抑尘。

9.2.2.1渗滤液导排、收集与处理系统

垃圾渗滤液产生量主要受直接进入填埋库区与垃圾接触的降雨量影响，因此采取有效措施从源头控制进入填埋场地表径流量是控制渗滤液产生量的关键，而渗滤液中污染物浓度则主要受填埋垃圾成分等因素的影响，据此应在填埋场设计阶段、填埋作业过程及终场后全生命周期过程采取必要的污染防治措施，减少垃圾渗滤液产生。工程初步设计，综合区域自然状况、城镇水处理及经济承受能力等方面因素，对垃圾渗滤液进行导排、收集和回流系统拟采取以下工程措施：

①为防止洪雨水进入库区，对填埋场设截排洪沟和挡水坝以减少填埋场运营过程渗滤液产生量；

②为有效地收集垃圾中渗滤液，在场地中间与两侧防渗层上透水层中铺设HDPE导流支干管，导流干管敷设在集水盲沟内，渗滤液经盲沟内的导排管排入垃圾坝外渗滤液调节池，可形成水平与垂直相结合较为完善的渗滤液收集系统；

③垃圾渗滤液采用“预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透”， 纳滤和反渗透产生的浓缩液回灌至填埋场，清液达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准，后部分回用于库区洒水，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理。

综上所述，渗滤液导排、收集与处理较为切合工程和当地实际，措施基本可行。

9.2.2.2渗滤液处理工艺

渗滤液处理场主要建设内容包括格栅、调节池、气浮池、生化反应池、纳滤装置、反渗透装置、脱水机房、污泥池、泵房、加药间以及控制室、值班室、配电室等，处理工艺流程见图8.3-1。

图9.2-1   渗滤液处理场处理工艺流程图

本项目污水处理站设计进出水水质及各构筑物去除率见表9.2-1。

表9.2-1    污水处理站设计进出水水质及各构筑物去除率

| 项目 构筑物 |  | COD | BOD5 | NH3-N | TN | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 进水水质(mg/L) | 20000 | 12000 | 1200 | 1500 | 1500 |
|  | 出水水质(mg/L) | 17200 | 9600 | 1044 | 1245 | 1350 |
|  | 去除率（%） | 14 | 20 | 13 | 17 | 10 |
| 物化反应段 | 进水水质(mg/L) | 17200 | 9600 | 1044 | 1245 | 1350 |
|  | 出水水质(mg/L) | 9460 | 5760 | 824.76 | 996 | 675 |
|  | 去除率（%） | 45 | 40 | 21 | 20 | 50 |
| 生化反应段 | 进水水质(mg/L) | 9460 | 5760 | 824.76 | 996 | 675 |
|  | 出水水质(mg/L) | 283.8 | 172.8 | 16.5 | 49.8 | 0 |
|  | 去除率（%） | 97 | 97 | 98 | 95 | 100 |
| 膜系统处理段 | 进水水质(mg/L) | 283.8 | 172.8 | 16.5 | 49.8 | 0 |
|  | 出水水质(mg/L) | 100 | 20 | 15 | 20 | 0 |
|  | 去除率（%） | 65 | 88 | 9 | 60 | / |
| 总去除效率（%） |  | 99.5 | 99.8 | 98.75 | 98.7 | 100 |
| 处理后出水水质(mg/L) |  | 100 | 20 | 15 | 20 | 0 |
| 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 |  | ≤100 | ≤30 | ≤25 | ≤40 | ≤30 |

9.2.2.3尾水接纳可行性分析

柞水县污水处理厂位于下梁镇明星社区，设计日污水总处理能力为18000m3/d，一期规模为8000m3/d，设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18978-2002）一级A标准。主要处理工艺为粗格栅及提升泵房-细格栅及旋流沉砂池-A2/O反应池-深度处理，污泥采用机械浓缩脱水工艺，处理后达标尾水外排至乾佑河。

柞水县污水处理厂于2009年委托西安建筑科技大学编制了环境影响报告书，2010年2月获得商洛市生态环境局的批复，一期工程于2010年10月开工建设，2011年9月基本竣工并进水试运行，2011年12月8日经商洛市生态环境局批准试运营，并于2012年10月通过一期工程竣工环境保护验收，目前正常运行。柞水县污水处理厂进水标准见下表：

表9.2-2  柞水县污水处理厂进水标准一览表（单位：除pH外，均为mg/L）

| 指标 | COD | BOD5 | SS | TN | 氨氮 | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水标准 | 400 | 200 | 220 | 40 | 25 | 3 | 6-9 |

本项目渗滤液经过渗滤液处理站处理后，尾水可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准，少量回用于库区洒水，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理，运至柞水县污水处理厂进一步处理的尾水量约为35.162m3/d，同时本项目渗滤液处理站处理后的尾水水质也满足柞水县污水处理厂进水标准要求，因此本项目废水从水质、水量上均不会对柞水县污水处理厂产生冲击，本项目废水经处理达标后进入柞水县污水处理厂进一步处理是可行的。

综上，项目废水处理工艺措施可行。

9.2.3噪声污染防治措施分析

本工程噪声源主要来自大功率水泵、作业机械设备、运输设备等。项目将根据设备情况分别采用以下降噪措施：

（1）对各种泵类采取加装橡胶接头等振动阻尼器；水泵等基础设减振垫；

（2）加强管理，定期进行机械设备的维护，确保设备状态良好；

（3）合理布置，噪声源相对集中，控制室、操作间采用隔音的建筑结构；在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置吸声装置（如密封门窗等），以减少噪声对运行人员的影响，使其工作环境达到允许噪声标准；

（4）总图合理布局并加强厂区绿化，减少噪声对周围环境的影响。同时，针对场区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、场区禁按喇叭等措施。

通过采取上述治理措施后，可确保所有场界噪声均达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

9.2.3地下水污染防治措施

9.2.3.1源头控制措施

本项目产生的废水主要为垃圾渗滤液，其水量和水质受入场垃圾场内汇集雨水等因素影响较大，本评价提出以下几点防控措施：

1）做好雨污分流，本项目环场道路外侧设置环场截洪沟，防止场外雨水进入厂区内，减少垃圾渗滤液产生量。做好填埋区分区分块使用规划，尽可能减少垃圾堆放区裸露面积，对其他未受污染雨水及时导排至场外。

2）管道敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄露而造成的地下水污染。

3）加强管理，对职工进行定期培训，防治污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

9.2.3.2分区防控措施

对填埋区外其他区域的分区及防渗措施技术要求，见表9.2-2。

表9.2-2     其他区域分区及防渗要求

| 防渗等级 | 装置名称 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 渗滤液调节池 | 等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10--7cm/s或GB18598 |
|  | 渗滤液处理站各类废水池 |  |
|  | 填埋库区 |  |
| 一般防渗区 | 渗滤液处理车间 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10--7cm/S或GB16889 |
| 简单防渗区 | 场内道路 | 一般地面硬化 |

9.2.3.3地下水监测方案

为了及时准确的掌握工程区域地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，应根据当地地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，在厂区及周边区域布设一定数量的地下水污染监控井，建立地下水污染监控体系，建立完善的监测制度，配备先进的监测仪器设备，以便及时发现、及时控制。

1.监测点布设方案

（1）跟踪监测点位

根据HJ610-2016，一、二级评价的建设项目，地下水跟踪监测点一般不少于3个，应至少在建设项目场地、上、下游各布设1个。

根据GB16889-2008要求，本项目共设6个跟踪监测点，其中一个本底井，一个排水井、两个污染扩散井，两个污染监视井，监测层位均为第四系潜水含水层。

（2）监测要求

在渗滤液调节池下游新建一口跟踪监测井，监测井深度应到潜水面（要求监测到潜水面，具体深度根据施工过程确定），监测井设计钻孔为直孔，具体井径要求按照《国家地下水监测工程初步设计》执行。新建跟踪监测井必须修筑井台，井台应高出地面0.5m以上，架设井盖并标识。地下水跟踪监测井的建设、运行、维护和管理要求均按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）执行。

（3）监测方案

厂区跟踪监测方案如表9.2-3。

表9.2-3    地下水监测计划

| ##### 监测点位置 | ##### 1#小六里沟附近泉水露头 | ##### 2#渗滤液调节池下游30m |  | ##### 3#填埋场地西南侧 | ##### 4#填埋场东北侧 | ##### 5#松林村附近 | ##### 6#松林村东南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 基本功能 | ##### 本底井 | ##### 跟踪监测点（排水井） |  | ##### 污染扩散井 | ##### 污染扩散井 | ##### 污染监视井 | ##### 污染监视井 |
| ##### 监测层位 | ##### 第四系潜水含水层 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 性质 | ##### 利用泉水露头 | ##### 新建 |  | ##### 新建 | ##### 新建 | ##### 新建 | ##### 新建 |
| ##### 监测因子 | ##### pH、COD、BOD5、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |
| ##### 监测频率 | ##### 一月一次 | ##### 一周一次 | ##### 两周一次 |  |  |  |  |
| ##### 监测方法 | ##### 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020） |  |  |  |  |  |  |

图9.2-4    地下水跟踪监测点位示意图

2、地下水环境管理

建设单位应建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制订监测计划，同时配备先进的检测仪器和设备，以便及时采取相应的措施。

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。若发现水质异常，特别是危险废物中所含那些成分的浓度上升时，加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时监测相应地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。

9.2.3.4风险事故应急响应

（1）在制定规划区安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急措施，并应与其它应急预案相协调。

（2）地下水应急预案应包括以下内容：

①应急预案的日常协调和指挥机构；

②相关部门在应急预案中的职责和分工；

③地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

④特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

⑤特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

地下水应急预案详内容见表9.2-4，并制定地下水污染应急治理程序，见图9.2-4。

表9.2-4    地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 项目背景、法律依据 |
| 2 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量、浓度、危害特征和分布情况 |
| 3 | 应急计划区 | 列出保护目标 |
| 4 | 应急组织 | 应急指挥部—负责现场全面指挥；专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理；专业监测队伍负责对监测站的支援；地方医院负责收治受伤、中毒人员； |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 7 | 应急通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由环境监测站进行现场地下水环境进行监测。对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急浓度、排放量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

图9.2-4    地下水污染应急治理程序框图

9.2.3.5应急处置

一旦发现地下水水质发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

（1）当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，尽量将紧急事件局部化，如可能应采取包括切断交通与供水等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

（3）当通过监测发现周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，立即启动应急预案，采取措施，抑制污染物向下游扩散量，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

（4）对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

（5）如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

9.2.3.6建议措施

建议采取如下污染治理措施：

（1）一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

（2）查明并切断污染源；

（3）探明地下水污染深度、范围和污染程度；

（4）依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，合理布置轻型井点的深度及间距，并进行轻型井点试抽工作；

（5）依据轻型井点抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井点出水情况进行调整；

（6）将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

（7）当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

9.2.4土壤污染防治措施

9.2.4.1源头控制措施

1）针对本项目大气沉降型的土壤污染影响，可采用以下源头控制措施：

垃圾入场后须经压实机压实处理，并严格控制压实密度与碾压次数；每天填埋工作结束后，对垃圾压实表面进行临时覆盖，以减轻产生的扬尘和轻物质飞散；此外，在填埋场建设铁丝网、绿化隔离带等隔离设施，在生产管理区、进场道路区保证充足绿化；为防止垃圾特别是塑料袋等轻物质飘散。

2）针对本项目地面漫流、垂直入渗型土壤污染影响，沿填埋库区终场锚固平台外侧设置截洪沟，可减少地表径流进入场内，到雨污水分流；对填埋库区进行垂直分区，实现雨污水分流，减少渗滤液产生量。

9.2.4.2过程防控措施

本项目应严格按照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）等标准要求，对填埋区的底部和边坡做好重点防渗，场地内其他区域地面做硬化处理，防治土壤环境污染。此外，应加强日常监管与维修维护工作，防止跑、冒、滴、漏现象与非正常工况情形的发生。

上述措施均为现行垃圾填埋场常用的基本措施，采取上述措施后可有效控制不同影响途径对土壤环境的污染。

9.2.5固体废弃物处置措施

本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、污水处理产生的污泥、废机油、渗滤液处理站废膜、污水处理药品和除臭剂废包装等。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员16人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg 计，则垃圾产生量为2.92t/a，分类收集后直接运至本项目填埋区进行填埋。

（2）污泥

渗滤液处理系统会产生污泥，污泥经厢式隔膜压滤脱水机进行脱水，脱水后为含水率约60%的泥饼，运至本项目填埋区卫生填埋，每年产生的脱水污泥约为88.97t/a（含水率约60%）。

（3）废机油

本项目运营期在垃圾填埋和污水处理等过程中使用较多的机械设备，需要定期进行维修和保养，保持设备较好的工作状态，降低噪声等污染，过程中会产生废机油等，属于危险废物（HW08 900-214-08），产生量约为0.5t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（4）污水处理药品和除臭、杀虫剂等废包装瓶（袋）

项目在污水处理时用到化学药剂和填埋区域除臭杀虫等用到相关药剂的包装属于危废，产生量为2.5t/a，属于危废（HW49 900-041-49），收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（5）渗滤液处理站废膜

本项目渗滤液处理系统的处理工艺采用“预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透”，虽定期进行膜的反冲洗以提高处理效率，但经一段时间污水处理后膜会失效，一般3~5 年更换一次，产生量为0.5t/次，属于危废，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

上述措施在技术和经济上均合理可行，可最大限度减小对环境的影响。

## 9.3封场及后期污染防治措施分析

本扩容项目填埋作业完毕，进行封场处理，以确保该填埋场安全可靠，并可植树造林，恢复生态平衡，有效改变景观。

（1）封场结构推荐采用如下结构层：

顶部防渗结构（由上至下）：

营养植被层——500mm 厚营养土；

植被支持土层——500mm 厚覆盖支持土；

排水层兼膜上保护层——6.0mm 土工复合排水网；

防渗层——1.0mm 光面HDPE 土工膜；

膜下保护层兼辅助防渗层——4800g/m2GCL 钠基膨润土垫；

排气层——30cm 厚砾石（或碎石）；

整形后垃圾堆体。

边坡防渗结构（由上至下）：

营养植被层——500mm 厚营养土；

植被支持土层——500mm 厚覆盖支持土；

排水层兼膜上保护层——6.0mm 土工复合排水网；

防渗层——1.0mm 双糙面HDPE 土工膜；

膜下保护层兼辅助防渗层——4800g/m2GCL 钠基膨润土垫；

排气层——6.0mm 土工复合排气网；

（2）对照填埋场现有土壤环境质量同邻近区域背景值，可为填埋场生态复垦提供一定科学依据，未受污染的表层土可以种植一些土地适应植物，以利于土地环境质量的改善。

（3）生态恢复方案原则

①填埋单元周围先进行绿化。

②建立植被复垦区及试验区。乔灌木结合，花草相间，形成绿化带，隔离区。

③全面规划、合理布局，突出重点，兼顾一般。作到近期利益与长期利益兼顾。

④以提高经济效益，社会效益，环境效益为核心原则，充分考虑经济和生态方面的利益，是有限的资源发挥更大的效益。

⑤填埋场的基本建设、技术改造要紧密与环境保护、环境综合整治相结合起来。

⑥环境治理以集中治理为重点，点源治理与面源治理相结合。

⑦资源开发与资源保护并重。建立以保护资源为核心的原则，使被破坏的生态环境尽快恢复正常。

⑧因地制宜，因陋就简，从实际出发，制定目标要切实可行，并与经济效益挂钩，规划措施要有可操作性。

⑨强化管理，以保证能确定的目标可以按照预定的方向顺利进行。

10 环境影响经济损益分析

10.1环境效益分析

建设单位和设计单位必须严格落实废气、污水、固废、噪声环保治理措施。根据设计提出的环保措施，结合评价提出的要求，本项目主要环境保护措施、设施清单详见表10.2-1。本项目总投资为6990.66万元，其中环保投资约262万元，约占总投资的3.75%。

表10.2-1    环保投资估算表

| 类别 | 环保措施 | 环保设施 | 数量 | 单位 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 填埋气体 | 分单元作业，当日压实覆膜；填埋气通过导气井直接排放，填埋区定时喷洒除臭剂，采用便捷式甲烷测定仪定期对填埋区和填埋区气体进行监测。 | 1 | 套 | 40 |
|  |  | 若发现导气管排放口甲烷体积分数大于5%时，采用火炬燃烧方式进行处理。 | 1 | 套 |  |
|  | 作业场尘防治措施 | 洒水抑尘（洒水车） | 2 | 辆 | 5（计入主体工程） |
|  |  | 防护网 | 1 | 套 | 5（计入主体工程） |
|  |  | 绿化 | / | / | 6 |
|  | 渗滤液收集池恶臭 | 收集池密闭加盖，定期喷洒除臭剂 | 1 | 套 | 5 |
| 废水 | 渗滤液 | 新建一座渗滤液处理车间、渗滤液调节池，处理后部分自用，剩余采用槽罐车运输至柞水县污水处理厂 | 1 | 套 | 150 |
|  | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后排至填埋场调节池内，进入渗沥液处理站处理 | / | / | / |
|  | 反冲洗废水 | 进入渗沥液处理站处理 | / | / | / |
|  | 渗滤液处理车间地面冲洗废水 | 进入渗沥液处理站处理 | / | / | / |
|  | 洗车废水 | 经自然沉淀处理后全部回用于填埋场洒水降尘 | / | / | / |
| 噪声 | 机械设备 | 选用低噪声设备，加强管理。 | -- | -- | 3 |
| 固废 | 收集与处置 | 危废暂存间 | 1 | 间 | 2 |
| 环境管理与监测 | 地下水跟踪监测 |  | / | / | 15 |
| 应急预案 | 编制突发环境事件应急预案 |  | / | / | 6 |
| 生态恢复 | 封场后 |  | 130046 | m2 | 35 |
| 合计 |  |  | 262 |  |  |
| 注：填埋场防渗设施工程、渗滤液收集系统、雨水导排系统计入主体工程，填埋区（封场后）、临时堆土场的生态恢复不计入本项目投资。 |  |  |  |  |  |

10.2 环保投入分析

（1）环保投资与基本建设投资的比例（HJ）

HJ=     ×100%

式中：HJ—环保投资比例，%；

HT—环保建设投资，万元；

JT—基本建设投资，万元。

项目基本建设投资为6990.66万元，环保建设投资约为262万元，由此可得HJ=3.75%。

（2）投产后环保费用

项目投产后的环保费用采用下面公式来估算：

HF=+

式中：CH—“三废”处理成本费，包括“三废”处理的材料费、运行费等，万元/年；

J—“三废”处理的车间经费，包括每年环保设备维修、管理、折旧费，技术措施及其它不可预见费，万元/年；

i—成本费用的项目数；

k—车间经费的项目数。

根据计算：

①拟建项目每年用于“三废”治理的费用按环保投资费用的8%计，则总的CH为20.96万元/年；

②车间经费中，环保设备维修、管理费用按5万元/年计；环保设备折旧年限取10年，则折旧费用为7.7万元/年；技术措施及其它不可预见费用取5万元/年，故J=17.7万元/年。

因此，投产后的年环保费用总计为HF=38.66万元/年。

10.3 环境成本和环境系数的确定与分析

（1）环境代价（Hd）

环境代价是为了减少或消除因从环境中获取生产、生活所必须的物质资料，而改变环境的状况所付出的经济代价。

环境代价由两部分组成-直接代价和间接代价，前者指开发项目本身应付出的代价，包括为消除项目建设所造成的环境危害必须付出的代价，后者指项目建设对所在地造成的损失和为消除这些不良影响所付出的代价。即：

Hd=Pd+Pid

式中：Hd—环境代价，万元；

Pd—开发项目的直接代价，万元；

Pid—开发项目的间接代价，万元。

本项目的直接代价是指为防治因生产过程中所造成的污染而投入的年环境保护费用，为38.66万元；项目在采取环境污染防治措施后，对所在地环境造成的损失可忽略不计，即间接代价为0元。故本工程的环境代价为38.66万元。

（2）环境系数（Hx）

本项目的投资效益主要是减少了生活垃圾对环境的污染损失，污染损失包括对土壤、农作物、地下水环境、地表水环境、环境空气所造成的污染损失，同时还包括因污染影响人体健康、牲畜饲养所造成的损失。根据中国社会科学院环境与发展研究中心的研究报告（1993），全国固体废弃物造成的经济损失为33.2亿元，占当年GDP的0.1%。据此推算并结合近30年通胀水平，每吨垃圾污染环境造成的损失按500元计，揭柞水县固体废物综合处置场建设工程每日处理垃圾量最大为110t，每年可减少污染损失2000万元。

环境系数指年环境代价与年工业产值之比值，即单位产值的环境代价，项目投产后，每年付出的环境代价为38.66万元，而项目年减少污染损失为2000万元，即环境代价为0.0193，环境系数相对较小，说明项目生产采取的环境治理措施比较合理。

10.4 环境经济损益分析结论

综上分析，本项目新增环保投资262万元，占总投资的3.75%；项目环境代价为38.66万元，环境系数0.0193，本项目的环境代价和环境系数相对较低。随着人们环保意识的增强，环保设施越来越齐全，运行管理也相应提高，与此同时，不可避免的环境损失也随之减少，环境代价和环境系数的统计参数会相应的降低。

本项目建设具有良好的综合效益，通过实施环保措施以后，环境效益和社会效益显著。综上所述，本项目综合收益大于损失，能够实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，环境损益分析结果可行。

11 环境管理和环境监测计划

11.1环境管理

11.1.1环境管理的意义

环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要保证。其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

11.1.2环境管理机构

本项目建设及后续营运、维护与管理期工作由项目投资运营单位负责。本评价要求建设期和运营期、后期维护与管理期均应内设专门的环境管理（监测）机构，配备2~3名专职环境管理人员，负责项目建设、运营和封场各阶段的环境管理工作。环境管理（监测）机构的主要职责如下表11.1-1。

表11.1-1    企业环境管理机构主要职责一览表

| 序号 | 主要工作职责内容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照国家有关环保法规及标准要求，制定环境管理制度，明确环保管理职责，监督、检查填埋场区防止污染措施的落实与环保设施运行情况。 |
| 2 | 编制内部环保年度计划，并将环境保护原则和填埋方法全面纳入填埋场运行计划之中，组织实施，确保填埋场正常、有序运营。 |
| 3 | 组织、配合有资质环境监测部门开展环境监测与污染监控，落实环保工程方案。 |
| 4 | 强化资源能源管理，实现垃圾分类收集、废物减量化和资源化、无害化处置，坚持污染预防、节能降耗与减污增效，对工程实施有效的环境管理。 |
| 5 | 配合有关管理部门对工程进行环保竣工验收，完成责任目标，做到达标排放。 |
| 6 | 建立环保档案，按照国家有关规定及时上报施工期阶段报告和环境质量报告书。 |
| 7 | 处理与群众环境纠纷，组织对突发性环境事故善后处理，追查原因并及时上报。 |
| 8 | 负责宣传与员工培训，提高环保意识教育，确保实现清洁生产、持续改进。 |
| 9 | 负责填埋场环境管理工作，主动接受上级环保行政主管部门的工作指导和检查。 |

11.1.3环境管理制度

环境管理机构应建立健全各项环境管理制度，制定相应环境保护设施的运行管理及操作规程，企业环境保护管理制度见表11.1-2。

表11.1-2    企业环境保护管理制度一览表

| 实施部门 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 生活垃圾填埋场环保部门 | 制定环境保护总则、内部环境管理监督与检查、审核、例会制度； |
|  | 严格执行项目环保“三同时”、环境质量管理目标与污染防治指标考核制度； |
|  | 清洁生产管理、环保宣传、员工教育与环保岗位职责奖惩制度； |
|  | 环境保护定期监测、监控制度与检查制度； |
|  | 环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度； |
|  | 环境保护档案管理与环境污染事故处理制度； |
|  | 建立填埋场环境风险事故应急预案与报告制度； |
|  | 工程设计、施工记录、竣工报告和施工监理报告全过程管理制度。 |

11.1.4环境管理内容

拟建项目施工期环境管理内容见表11.1-3。

表11.1-3    环境管理内容一览表

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 建设前期 | 1、参与工程建设前期各阶段环境保护和环境工程设计方案工作； 2、编制企业环境保护计划，委托有资质环评单位开展项目环境影响评价； 3、积极配合“建议书”及环评单位开展项目区现场踏勘与调研工作； 4、针对工程生产特点，建立健全内部环境管理体系与监测制度； 5、委托设计部门依据环评文件及批复文件要求，落实工程环保设计，编制环保专篇。 |
| 建设期 | 1、按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； 2、制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划、环境监理档案； 3、监督和考核各施工单位责任书中任务完成情况； 4、认真做好各项环保设施施工监理与验收，及时与当地环保行政主管部门沟通。 |
| 试运行期 | 1、对照环评文件、批复文件及设计报告核查环保设施落实情况； 2、检验环保工程效果和运营工况，建立记录档案，要求与主体工程同步进行； 3、检查环保机构设置及人员配备、环境管理制度、环境监理资料档案等是否健全； 4、试生产前向环保行政主管部门提交试运营申请报告，配合竣工验收和检查； 5、总结试运营经验，针对存在问题进行整改，提出补救措施方案； 6、委托有资质单位编制工程“三同时”竣工验收监测报告。 |
| 服务期 | 1、认真贯彻、执行国家和地方环境保护法律法规和标准，保证生产正常运营； 2、申报排污许可证，建立环保设施运营卡，对环保设施定期进行检查和维护； 3、按照环境监控计划开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理； 4、完善环境管理与污染防治目标，配合地方环保部门制定区域环境综合整治规划； 5、推行清洁生产，循环经济和减污增效，实现污染预防； 6、参与编制工厂环境风险事故应急预案，建立企业环境管理体系。 |
| 服务期满后 | 1、应建立运营情况记录制度，如实记载封场后及后期维护与管理情况及环境监测数据等； 2、进行封场生态恢复治理。 |
| 环境管理工作重点 | 1、加强污染源监控与管理，提高水资源、能源和工业固废的综合利用率； 2、坚持“预防为主、防治结合、综合治理”原则，强化企业污染防治设施管理力度。 |

11.2 环境监测计划

为了掌握项目污染排放状况和实际环境影响程度，必须对营运期污染源和环境质量状况进行监测，其目的是提供可靠的监测数据，便于了解污染源实际排放状况、环保设施运行状况，同时掌握项目环境质量变化情况，并对于项目营运期出现的环境污染问题及时采取补救措施。环境监控计划也是建立企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要组成部分。

环评要求项目建设单位应建立覆盖常规污染物、特征污染物的环境监测体系以及按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开监测结果。

11.2.1一般要求

排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。手工监测时生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。

11.2.2监测计划

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）制定项目监测计划。

本项目环境质量监测计划见表11.2-1。

表11.2-1    环境质量监测计划表

| ## 监测对象 | ## 监测点位 | ## 监测项目 | ## 监测频率 | ## 标准/要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 填埋气体 | ## 填埋场场界上风向设1个点位，下风向设3个点位 | ## CH4、H2S、NH3、SO2和颗粒物 | ## 一次/季度 | ## 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| ## 场界噪声 | ## 填埋场场界设9个点位（点位与现状监测点位相同） | ## 连续等效声级 | ## 一次/季度 | ## 《工业企业厂界环境噪声排放标准》）（GB12348-2008）中的2类 |
| ## 废水 | ## 废水总排口（封场前） | ## pH值、流量、化学需氧量 | ## 自动监测 | ## 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  | ## 色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总锅、总铬六价铬、总确、总铅 | ## 一次/季度 |  |
|  | ## 废水总排口（封场后） | ## pH值、流量、化学需氧量 | ## 一次/季度 |  |
|  |  | ## 色度、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总锅、总铬六价铬、总确、总铅 | ## 一次/年 |  |
| ## 地下水 | ## 本底井一眼（依托泉眼）、新建排水井一眼、污染扩散井两眼、污染监视井二眼 | ## pH、COD、BOD5、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群 | ## 运行期间对排水井的水质监测应不少于每周一次，对污染监视井和污染扩散井水质监测应不少于每两周次，对本底井的水质监测频率应不少于每个月一次 | ## 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| ## 土壤 | ## 布设两个点位，渗滤液调节池下游以及垃圾坝后 | ## 建设用地45项 | ## 一次/季度 | ## 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018) |

11.3 排污口规范化管理要求

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

1、排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。

（2）列入总量控制指标的污染物排放口为管理的重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

2、排污口的技术要求

废气、废水排放口应设置符合《污染源监测技术规范》的采样口，设置规范的、便于测量流量、流速的测量段。

（1）废气排放口

按要求设计采样平台和采样孔。标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。

（2）废水排放口

应在厂区范围内设计成明口，在排放口附近设置标牌，实行排污口立标管理。环境保护图形标志牌原则上应设在排污口醒目处。

（3）固定噪声源扰民处

固定噪声污染源设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。厂界设置若干个环境噪声监测点和相应的标志牌。

（4）固体废物贮存(处置)场所

各种固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。

3、排污口立标管理

（1）各污染物排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-95）与GB15562.2-95的规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。

（2）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

4、排污口建档管理

（1）要求使用国家环保总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

（2）根据排污口管理档案内容要求，项目投产后，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

11.4 污染物排放清单及管理要求

11.4.1 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表11.4-1。

11.4.2 环保设施验收建议

建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》（国环规环评[2017]4号）中有关规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，组织编制验收监测报告。验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测报告结论，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。建议验收清单见表11.4-2。

表11.4-1    拟建项目污染物排放清单

| 类别 | 污染源 名称 | 污染物 | 排放情况 |  |  |  | 治理措施 | 标准/要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 排放量（排放浓度） | 排放速率kg/h | 排放方式 |  |  |
| 废气 | 填埋气体（非点燃状态） | 废气量 | 22.75万m3/a | 22.75万m3/a | / | 无组织 | 通过导气石笼直接排放 | NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准，甲烷执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中甲烷排放限值； 无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 甲烷 | 81.55t/a | 81.55t/a | 13.96 |  |  |  |
|  |  | H2S | 0.053t/a | 0.053t/a | 0.009 |  |  |  |
|  |  | NH3 | 0.88t/a | 0.88t/a | 0.15 |  |  |  |
|  | 填埋气体（点燃状态） | 燃烧废气量 | 309.4万m3/a | 309.4万m3/a | / | 有组织 | 火炬燃烧 |  |
|  |  | NH3 | 0.88t/a | 0.88t/a | 0.15 |  |  |  |
|  |  | SO2 | / | 25.48mg/m3,0.079t/a | 0.013 |  |  |  |
|  |  | NOx | / | 137mg/m3,0.42t/a | 7.19 |  |  |  |
|  |  | H2S | 0.012t/a | 0.012t/a | 0.002 | 无组织 |  |  |
|  | 除臭系统 | NH3 | 40.48mg/m3,3.54t/a | 2.024mg/m3,0.177t/a | 0.020 | 有组织 | 加盖密封，喷洒除臭剂 |  |
|  |  | H2S | 0.56mg/m3,0.04t/a | 0.028mg/m3,0.002t/a | 0.0003 |  |  |  |
|  | 渗滤液调节池 | NH3 | 0.06307 t/a | 0.06307 t/a | 0.00720 | 无组织 | 收集池密闭加盖，定期喷洒除臭剂 |  |
|  |  | H2S | 0.00088 t/a | 0.00088 t/a | 0.00010 |  |  |  |
|  | 渗滤液处理站 | NH3 | 0.12352 t/a | 0.12352 t/a | 0.01410 | 无组织 | 密闭加盖，定期喷洒除臭剂 |  |
|  |  | H2S | 0.00171 t/a | 0.00171 t/a | 0.00020 |  |  |  |
|  | 填埋场恶臭 | NH3、H2S | 少量 | 少量 | / | 无组织 | 定期喷洒除臭剂 |  |
|  | 填埋作业扬尘 | 颗粒物 | 0.3329t/a | 0.0999t/a | 0.017 | 无组织 | 洒水抑尘 |  |
| 废水 | 生活垃圾渗滤液 | 水量 | 14804.4t/a | 水量：12834.13t/a COD：100mg/L,1.28t/a； BOD5：30mg/L,0.39t/a NH3-N：25mg/L，0.32t/a SS：30mg/L,0.39t/a TN：40 mg/L,0.51t/a |  | 连续 | 浓缩液回灌至填埋场，处理达标的清液部分回用，污泥压滤废水随污泥运至本项目填埋区卫生填埋，剩余运至柞水县污水处理厂进一步处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准 |
|  |  | COD | 296.09t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 177.65t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 17.77t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 22.21t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | TN | 22.21t/a |  |  |  |  |  |
|  | 反冲洗废水 | 水量 | 1825t/a |  |  | 间断 | 进入渗滤液处理站处理 |  |
|  |  | COD | 9.13t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 2.74t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.91t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 0.55t/a |  |  |  |  |  |
|  | 车间地面冲洗废水 | 水量 | 1095t/a |  |  | 间断 |  |  |
|  |  | COD | 2.19t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 1.75t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.22t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 0.55t/a |  |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 水量 | 373.76t/a |  |  | 连续 | 化粪池处理后排至填埋场调节池内，进入渗沥液处理站处理 |  |
|  |  | COD | 0.0106t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 0.0076t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.0011t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 0.0076t/a |  |  |  |  |  |
|  | 洗车废水 | 水量 | 1138.8t/a |  |  | 间断 | 简单沉淀后回用于填埋区洒水 |  |
|  |  | COD | 0.57t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 0.46t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.06t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 0.91t/a |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 机械噪声及车辆噪声 |  |  | 70~95dB（A） |  | 间断 | 选用低噪声设备，泵类采取隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废 | 生活垃圾 |  | 2.92 t/a | 0 | / | / | 收集后运至填埋区卫生填埋 | 生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 脱水污泥 |  | 88.97 t/a | 0 | / | / | 运至填埋区卫生填埋 |  |
|  | 废机油 |  | 0.5 t/a | 0 | / | / | 分类收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 废包装 |  | 2.5 t/a | 0 | / | / |  |  |
|  | 废膜 |  | 0.167 t/a | 0 | / | / |  |  |

表11.4-2    环保设施竣工验收清单（建议）

| 环保工程 | 环保设施内容 |  | 数量 | 单位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 治理 | 填埋气体导排系统 | 填埋气导排系统，填埋气经导气井排入大气，填埋区定时喷洒除臭剂 | 1 | 套 | NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建厂界标准，CH4执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中甲烷排放限值； 其余执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 填埋气收集燃烧系统（火炬燃烧） | 1 | 套 |  |
|  | 渗滤液收集池恶臭 | 调节池加盖密封，喷洒除臭剂 | 1 | 套 |  |
|  | 扬尘 | 机械推平、压实、覆土及运输车辆等产生的扬尘采用洒水抑尘，设置防护网，封场后表面及时绿化 | 2 | 套 |  |
| 废水 处理 | 渗滤液 | 新建一座渗滤液处理车间，处理规模为65t/d | 1 | 座 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  | 尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂 | 1 | 套 |  |
|  | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后排至填埋场调节池内，进入渗沥液处理站处理 | / | / |  |
|  | 反冲洗废水、渗滤液处理车间地面冲洗废水 | 进入渗沥液处理站处理 | / | / |  |
|  | 洗车废水 | 项目洗车废水经自然沉淀处理后全部回用于填埋场洒水降尘 | / | / |  |
|  | 地下水污染监测 | 监测井的布设 | 3 | 眼 |  |
| 噪声 治理 | 选用低噪声设备，加强设备维护保养；加强收运车辆管理等方式降低噪声影响 |  | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 防渗工程 | 渗滤液调节池、渗滤液处理站各类废水池、填埋库区重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10--7cm/s；渗滤液处理车间，一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m |  | / | / | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 绿化 | 环库区设置绿化隔离带，在填埋区旁、渗沥液调节池、场区空地及填埋场形成的最终平台及坡面上进行绿化。 |  | / | / | 满足相关要求 |

11.5 总量控制指标

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号），“本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。”本项目属于城镇生活垃圾填埋场项目，因此产生的主要污染物均不在总量控制指标范围内。

11.6 企业信息公开

根据环境保护部印发的《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发[2015]163号）的规定，并结合《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号）中的相关要求。

建设单位应主动先向社会公开本项目的环境影响评价文件，污染防治设施的建设情况、污染物排放情况以及单位自行监测情况，环境风险应急预案及应对情况。

除涉及国家机密或商业秘密之外，对于监测计划中涉及污染物定期的监测结果应以文本形式在网络平台或对外发放对外进行公开。

同时应根据厂区实际情况制定相应的应急预案并向周边群众和社会公开。

12 环境影响评价结论

12.1建设项目概况

柞水县固体废弃物综合处置场项目位于商洛市柞水县小六里沟，项目分两期建设，一期建设生活垃圾填埋库区、渗沥液处理区和生活区，二期建设飞灰填埋库区。其中一期生活垃圾填埋总设计库容约65.49万m3，使用年限为13年；二期飞灰填埋总设计库容约20.70 万m3，使用年限为20年。本次评价仅涉及一期工程，后期建设二期工程前需另行办理环境影响评价等相关手续。填埋服务范围为柞水县生活垃圾，设计日处理规模为110t/d。依据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013），按建设规模分，该垃圾填埋场为Ⅳ类填埋场。一期建设生活垃圾填埋库区、渗沥液处理区和生活区，二期建设飞灰填埋库区。其中一期工程具体建设内容如下：

生活垃圾填埋库区：主要包括防渗工程、坝体工程、地下水收集导排系统、地表水收集导排系统、渗沥液收集导排系统、填埋气体导排系统、道路工程及绿化等；

渗沥液处理区：主要包括渗沥液调节池及渗沥液处理站等设施；

管理区：主要包括综合楼、机修车间及门房等设施。

12.2区域环境质量现状

（1）环境空气质量

柞水县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，本项目所在区域属于达标区。

项目拟建地补充监测TSP日均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级质量标准，氨和硫化氢监测浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

（2）声环境质量现状

拟建项目厂界四周昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。

（3）地下水质量现状

各监测点因子在监测期均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。表明评价区区域地下水水质良好。

（4）土壤环境质量现状

项目所在区域土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

（5）地表水环境质量现状

根据商洛市环保局发布的2022年第三季度环境质量公报地表水环境质量水质检测结果显示，乾佑河2个监控断面监测结果显示：古道岭、青铜关断面水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准，补充监测场区东侧河流各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，项目拟建地区域地表水环境质量较好。

12.3环境影响评价结论

12.3.1大气环境影响评价结论

本项目运营期所产生的废气主要为填埋废气、调节池和渗滤液处理站恶臭、填埋作业扬尘和垃圾填埋场恶臭。

填埋场废气主要成分为CH4、CO2，项目初步设计中前期不考虑填埋气体的利用，采用导气石笼收集导排垃圾降解时产生的填埋气体，后期气体浓度局部较高时采用燃烧处理；渗滤液处理过程中产生恶臭，主要成分是H2S、NH3，渗滤液调节池和渗滤液处理站均加盖封闭，恶臭气体经收集后进入离子除臭系统，处理达标的尾气经过15m高的排气筒外排。垃圾装卸、填埋场作业过程中及运输车辆运行产生的扬尘，采用定期洒水降尘等方式降低扬尘污染。垃圾处理过程中产生的恶臭气体主要是垃圾中的有机物质分解产生的，主要有NH3、H2S等气体，主要产生于垃圾的厌氧过程，定期喷洒药物，喷洒消臭、脱臭剂和杀虫剂，减少恶臭气体挥发。

本项目本项目填埋场填埋废气在未点燃的状态下，NH3最大浓度为1.24E-02mg/m3，占标率为6.20%；H2S最大浓度为7.44E-04mg/m3，占标率为7.44%，最大浓度出现的距离为源中心下方向248m处。填埋场填埋废气在点燃的状态下，NH3最大浓度为2.79E-03mg/m3，占标率为1.39%；H2S最大浓度为1.67E-04mg/m3，占标率为1.67%，最大浓度出现的距离为源中心下方向220m处。调节池无组织排放的NH3最大浓度为7.29E-03mg/m3，占标率为3.65%；H2S最大浓度为1.01E-04mg/m3，占标率为1.01%，最大浓度出现的距离为源中心下方向16m处。渗滤液处理站无组织排放的NH3最大浓度为1.12E-02mg/m3，占标率为5.44%；H2S最大浓度为1.58E-04mg/m3，占标率为1.58%，最大浓度出现的距离为源中心下方向21m处。填埋区无组织粉尘最大落地浓度为2.38E-03mg/m3，占标率为0.26%，最大浓度出现的距离为源中心下方向220m处。

本项目无组织排放中各污染源的各污染物预测最大落地浓度均满足《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，其中TSP预测最大落地浓度值满足环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准，因此本项目废气对周围环境的影响较小。

12.3.2地表水环境影响分析结论

项目运营期废水主要有垃圾渗滤液、渗滤液处理站反冲洗废水、渗滤液处理站地面冲洗废水、洗车废水和员工生活污水。员工生活污水经化粪池处理后和反冲洗废水、地面冲洗废水、垃圾渗滤液均进入渗滤液处理站进行处理，洗车废水经简单沉淀后回用于填埋场洒水抑尘。根据水平衡，最后进入渗滤液处理站的废水量为47.704m3/d，渗滤液处理站设计规模为65m3/d，处理工艺为预处理-一体化反应池-气浮-斜板沉淀-A2/O-MBR膜池-纳滤-反渗透，填埋场渗沥液经收集处理满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2 规定的限值后，部分回用于库区洒水，剩余尾水采用槽罐车运输方式，运至柞水县污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。

12.3.3地下水环境影响分析结论

本项目运营期地下水污染源主要是垃圾渗滤液，项目垃圾填埋库及边坡、渗滤液调节池均采取重点防渗处理，正常工况下，污水调节池均按相关标准要求做好防渗措施，污染物不可能穿透防渗膜，对地下水无影响。

非正常状况下，渗滤液调节池底部发生破损，渗滤液渗漏并不能及时处理，根据预测结果表明，对周围地下影响较小。

综上，在严格按照设计施工同时严格落实环评提出的地下水保护措施的基础上，拟建项目对区域地下水的影响较小。

12.3.4声环境影响分析结论

项目运营期噪声主要来源于垃圾填埋机械设备及运输车辆，其噪声特征具有流动性和暂时性。项目采取选用低噪声设备、运输车辆限速、禁止鸣笛、加强填埋区周围两侧的绿化等方式降低噪声影响。填埋区噪声经过选取低噪声设备、绿化、距离衰减后能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

12.3.5固体废物影响分析结论

运营期项目产生的固体废物主要为生活垃圾、污水处理产生的污泥、废机油、渗滤液处理站废膜、污水处理药品和除臭剂废包装等。生活垃圾集中收集后运至本项目填埋场进行填埋处置；污泥经脱水至含水率低于60%后运至填埋场填埋。本项目运营期机械设备维修和保养产生废机油、渗滤液处理站废膜、污水处理药品和除臭剂废包装等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

项目产生的固体废物均可合理处置，在加强日常监督管理下，不会对环境产生二次污染，对环境影响小。

12.3.6生态环境影响分析结论

垃圾填埋场建设和运营期间，将全部铲除填埋区的植被，造成生态环境破坏，但考虑到随着运营期垃圾填埋，土壤有机质增加，将会带来新的伴生植被生长，垃圾场最终封顶后将进行植被恢复，也会增加区内植被覆盖率，在填埋场外围设置钢丝网围栏，对陆生动物产生一定的阻隔作用，改善生态系统功能，提高生态环境质量。

12.3.7土壤环境影响分析结论

本项目按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）关于人工防渗的要求，结合场地地质条件，本项目采用双层防渗结构系统。在运营过程中，正常情况下渗滤液几乎不会下渗，不会对土壤产生不利影响。

非正常状况下，运行期污水处理池泄漏导致污染物垂直入渗。随着时间的推移，运移深度的增加，污染物的浓度逐渐降低。污染物在土壤中运移范围及深度有限，项目对土壤环境影响有限，可控制在项目范围内，因此对评价范围周边敏感目标影响较小，建设项目土壤环境影响可接受。

项目严格做好减少垃圾渗滤液产生措施及地面分区防渗措施后，并在进行必要的检修、监测、管理措施条件下，本项目对土壤的影响可接受。

12.4环境风险影响分析结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算本项目Q<1，环境风险潜势为I，可开展简单分析；项目运行期间存在火灾爆炸、渗滤液泄漏等事故风险。在采取评价提出的各项风险防范措施后，项目环境风险可防可控。

12.5公众参与评价结论

建设单位第一次环境影响评价公示采取了网站公示进行；第二次以网站、报纸和张贴公示等方式进行，详细进行了公众参与调查，根据建设方的反馈，没有人持反对意见，项目方表示对公众提出的合理化建议一定采纳。

12.6结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策、相关规划及环境管理政策要求；在落实工程设计和本环评提出的各项污染防治、生态保护及风险防范措施后，能够实现各污染源的主要污染物稳定达标排放，对周围环境影响较小，可达到区域环境质量目标要求；环境风险可防可控；公众认为工程建设带来的不利影响在可接受范围之内；正常生产运营期间，严格执行环境管理与监测计划，可达到区域环境质量目标要求。

因此，从满足环境功能区划的环境质量指标角度分析，该项目的建设是可行的。

12.7要求与建议

（1）加强对填埋气体的监测，防止发生填埋气火灾爆炸等危险；

（2）加强对坝体下游地下水的监测；

（3）填埋区应严格按照分单元填筑升层法作业，采取雨污分流措施，减少渗滤液的产生量，认真落实评价所推荐的防渗及渗滤液收集措施；

（4）加强垃圾卫生管理，每日覆土，夏季须有专人负责灭蚊蝇工作，定时灌洒杀虫剂，按规定放置灭鼠药具并定期检查，场区内散落垃圾必须每日清扫；填埋区垃圾必须按照填埋技术规范进行，以防止垃圾飞扬、臭气散发和蚊蝇孳生。

（5）工程应严格按照本次评价提出的环境监控计划，对填埋场运行期及封场后，场区内外环境及二次污染因子进行监控，以达到控制污染、保护环境的目的。

（6）严禁不符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）生活垃圾进入填埋场。

（7）封场后，至少在三年内（即不稳定期）不准使用，特别注意防火、防爆，三年后经鉴定确定已达安全期时方可使用；未经长期观测和环境专业技术鉴定之前，绝对禁止做工厂、公共场所的建筑用地。